渭南市临渭区2021年青少年校外活动

中心设施设备购置采购项目

招 标 文 件

采购项目编号：ZJXG2021043

采购代理机构：陕西中鉴项目管理有限公司

二〇二一年九月

目    录

第一部分  招标公告	1

第二部分  供应商须知	4

第三部分  采购内容与要求	20

第四部分  合同	87

第五部分  投标文件格式	92

# 第一部分  招标公告

# 渭南市临渭区2021年青少年校外活动中心设施设备购置采购项目招标项目潜在的投标人可在陕西省西安市高新区高新三路西高智能大厦913室获取招标文件，并于2021-09-27 14:00:00前递交投标文件。

一、项目基本情况：

1、项目编号：ZJXG2021043

2、项目名称：渭南市临渭区2021年青少年校外活动中心设施设备购置采购项目

3、预算金额：6,989,680.00元

4、最高限价：6,989,680.00元

5、采购需求：渭南市临渭区2021年青少年校外活动中心设施设备购置采购项目，1批，采购预算：6,989,680.00元，项目概况：青少年校外活动中心设施设备购置，简要技术要求、用途：自用，详见招标文件。

6、合同履行期限：2021-10-01 00:00:00 至 2021-10-20 00:00:00（具体服务起止日期可随合同签订时间相应顺延）

7、本项目是否接受联合体投标：否

二、 投标人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

1）《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号；

2）财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知--财库〔2014〕68号；

3）《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号；

4）《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）；

5）《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号；

6）三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知财库〔2017〕141号；

7）《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》--（财库〔2019〕9号）；

8）《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库〔2019〕27号）等文件规定。

3、本项目的特定资格要求：

1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

3）财务状况报告：提供2019或2020年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

4）税收缴纳证明：提供2020年至今已缴纳的1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年至今已缴纳的1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

7）书面声明；

8）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

三、 招标文件的获取方式

时间：即日起至2021-09-13 17:00:00 止

地点：陕西省西安市高新区高新三路西高智能大厦913室

方式：现场购买/邮寄

售价：每套500元（人民币），售后不退

注：供应商购买招标文件时应携带有效期内的单位介绍信、经办人身份证原件及加盖公章的复印件，谢绝邮寄。

四、 投标文件递交

截止时间：2021-09-27 14:00:00

地点：陕西省西安市高新区高新三路西高智能大厦913室会议室（1）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

/

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息：渭南市临渭区青少年校外活动中心

联系人：渭南市临渭区青少年校外活动中心经办

联系地址：渭南市临渭区三贤路中段

联系电话：0913-2139611

2、项目联系方式

项目联系人：董清漩

电 话：029-88229191

传 真：029-88229191

3、采购代理机构信息

名称：陕西中鉴项目管理有限公司

联系地址：陕西省西安市高新区高新三路西高智能大厦913室

联系方式：http://www.ccgp.gov.cn/agency/a_agencylist.html

# 第二部分  供应商须知

- 一、名词解释

（一）采 购 人：渭南市临渭区青少年校外活动中心

（二）采购代理机构：陕西中鉴项目管理有限公司

（三）供 应 商：响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人

- 二、招标文件及要求

本项目招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规进行编写。

（一）招标文件组成

招标文件是根据本项目的特点和需求编制，包括以下内容：

1.招标公告

2.供应商须知

3.采购内容与要求

4.合同

5.投标文件格式

（二）招标文件的修改或澄清

采购人如果对招标文件进行必要的澄清或者修改，将在发布招标公告的财政部门指定媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有购买招标文件的单位，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，不足十五日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

（三）招标文件的询问、质疑及答复

1.供应商对招标文件有疑问或者质疑的，应在收到采购文件之日或招标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑均为无效，采购代理机构不予受理。

2.供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

3.对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按程序在三个工作日内答复询问，七个工作日内答复质疑。

4.供应商在收到答复后，应在两个工作日内以书面形式（加盖公章）向采购代理机构予以确认。

（四）招标文件的获取

供应商必须从采购代理机构购买招标文件，供应商自行转让或复制招标文件视为无效。供应商应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向采购代理机构提出，以便补齐。招标文件一经售出，一律不退，仅作为本次招标使用。

（五）招标文件的解释权归采购代理机构。

- 三、投标要求

（一）投标内容

本次招标内容为渭南市临渭区2021年青少年校外活动中心设施设备购置采购项目，各供应商应仔细阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和要求，对招标文件的全部内容及要求做出实质性响应并提交相应资料。

（二）供应商资格要求：见招标公告

（三）限制投标要求

1.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一项目或同一标段的政府采购活动。

2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一项目的其他采购活动。

3.供应商信用记录查询及使用：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效，采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

（四）答疑会或现场考察:不组织。

（五）投标有效期：

1.投标有效期为90个日历日，从递交投标文件截止日起计算。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则按无效投标文件处理。

2.特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

（六）非法人单位投标

非法人单位参与本项目投标，提供负责人或者自然人证明材料，投标文件所有格式中参照法人格式执行。

- 四、需要落实的政府采购政策

（一）供应商企业政府采购政策

供应商参加投标时应如实提供所需要的证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

1.小微企业（含小型、微型企业）

根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号规定。评审小组会根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.监狱企业

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.残疾人福利性单位

符合（财库[2017]141号）文件规定的残疾人福利性单位，在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》及相关证明材料，并对材料的真实性负责。供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（二）投标产品政府采购政策

1.货物类投标产品属于中国政府采购网公布的节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单范围的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，采购人对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

2.节能产品、环境标志产品计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

注：投标文件中未按上述要求提供相关证明不给予计分。

- 五、投标报价要求

（一）供应商应按照招标文件中提供的格式完整、正确地填写投标函、开标一览表、分项报价表。

（二）本项目报价采用固定总价，即供应商的投标报价是指完成招标内容所需的全部费用,包括产品价格+运输费+税金+安装调试及供货方应当提供其他服务费用等，任何有选择的报价采购代理机构不予接受。

（三）投标报价表中标明的价格，在合同执行过程中，不得以任何理由变更。

（四）凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

（五）供应商不得以低于成本的报价参与投标。当评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（六）最低报价不是中标的唯一依据，投标过程中所产生的一切费用由供应商自行承担。

- 六、投标保证金

（一）供应商须向采购代理机构递交投标保证金，投标保证金应在投标文件递交截止时间前到账，其转账凭证复印件或代理公司开具的保证金收据加盖公章附在投标文件中。

投标保证金为人民币壹拾万元整（¥100000.00元）

收取保证金单位名称：陕西中鉴项目管理有限公司

开 户 行：中国建设银行股份有限公司西安高新四路支行

银行账号：6105 0171 5600 0000 0870

联系电话：029-89193153

备    注：采购项目编号（未按照要求填写备注的将被退回）

（二）投标保证金应当以支票、汇票、本票或者保函等非现金方式提交。以保函形式提交的必须是陕西省财政厅认定的具有开具投标保函资格的单位开具的保函，保函原件须在投标文件递交截止时间前送至采购代理机构财务室换取保证金收据，并将保证金收据复印件或扫描件附于投标文件中，否则视为未提交投标保证金。

（三）未成交供应商的投标保证金，在成交公告发出之日起五个工作日内退还，成交供应商的投标保证金在合同签订之日起五个工作日内退还（需提供与采购人签订的合同复印件）。由于供应商自身原因导致未及时退还的，由供应商自行负责。

（四）下列情况发生，将不予退还其交纳的保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

1.供应商在投标文件中提供虚假材料的；

2.除因不可抗力或投标文件认可的情形以外，成交供应商不与采购人签订合同的；

3.供应商相互串通参加采购活动或者与采购人串通投标的，向采购人或者评标委员会成员行贿谋取成交的，以他人名义参加投标或者以其他方式弄虚作假骗取成交的；

4.成交供应商未能按规定交纳招标代理服务费的。

七、投标文件的编写原则和要求

（一）真实性原则

1.供应商应保证所提供的投标文件和所有资料的真实性、准确性和完整性。

2.供应商在政府采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消其投标资格，供应商需承担相应的后果及法律责任。

（二）语言文字

1.供应商提交的投标文件以及供应商与采购代理机构就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖供应商公章后附在相关外文资料后面，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。

2.翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，供应商的投标文件将作为无效投标处理。必要时采购人可以要求供应商提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件签章相一致的中文翻译文件。

（三）计量单位

招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。否则，视为对招标文件未作出实质性响应。

（四）备选方案

本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，否则，在评标时将其视为无效投标。

（五）分包

根据招标文件载明采购活动的实际情况，本项目中标后不允许将中标项目非主体、非关键性工作交由他人完成的，不得再次分包。

（六）投标文件的编写要求

1.供应商必须按招标文件的“第五部分 投标文件格式”编写投标文件。如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。投标文件的电子版应与投标文件正本一致，副本可以是正本的复印件。

2.供应商提交的投标文件应包括下列内容：

（1）按照招标文件中的投标文件格式填写的投标函、投标报价表、分项报价表等。

（2）按照招标文件要求提交的资格证明文件。

（3）供应商为本次采购活动编制的投标方案说明，具有履行合同所必须的产品和专业技术能力，配备了相应的商务和技术人员，项目在组织实施、财务保证、货源供应、培训服务、售后服务及技术支持等方面具体做法和保障措施。

（4）按照招标文件要求提交的商务响应情况说明。

（5）供应商提供相应证明。

- 八、投标文件的样式、签署和装订

（一）供应商应以采购代理机构提供的投标文件格式编制投标文件，正本一份，副本二份，投标文件电子版（U盘，PDF及WORD格式各一份）一份，投标文件的封面上应清楚地标记“正本”、“副本”字样。

（二）投标文件的正本和所有的副本均需打印或用不褪色蓝（黑）墨水（汁）书写，统一装订、标记页码。因字迹不清、表达不准或不按给定的投标文件格式编制的投标文件，所引起的不利后果由供应商自负。

（三）供应商须在投标文件的指定页面按要求签名盖章，招标文件中凡是需要法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

（四）除供应商对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由供应商法定代表人或其授权人代表签字或盖章。

（五）投标文件的打印应清楚工整，统一采用A4纸编制（如部分附表需要用其他规格的复印纸编写，则应按A4复印纸折叠），投标文件应牢固装订成册并有目录及对应页码，不可插页抽页。牢固装订成册是指用适当的办法,书脊涂有胶粘剂以保证投标文件不至于散开或用简单办法不能将任何一页在没有任何损坏的情况下取出或插入。各种用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）装订均不认为是牢固装订。

（六）投标文件电子版采用U盘存储。未按规定制作电子版文件或电子版文件因自身原因导致无法读取的，按无效投标文件处理。

- 九、投标文件的密封和提交

（一）投标文件密封

1.密封包装方式

（1）投标文件正本用封袋单独密封。

（2）副本用封袋一起密封。

（3）电子版单独密封。

2.外层包装应密封，在封线处加盖单位公章或授权代表签字，封袋表面标明采购项目编号、项目名称，供应商全称（公章）等内容，未按密封要求递交的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

（二）投标文件的递交

1.供应商应在招标文件要求递交投标文件的截止时间前将投标文件密封送达投标地点，递交并办理签收手续，采购代理机构在接收文件后记载投标文件送达时间及密封情况，签收保存，并向供应商出具签收回执。

2.未按要求密封的投标文件，采购代理机构拒绝接收。

3.在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后送达的投标文件为无效文件，采购代理机构拒绝接收。

4.采购代理机构在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，只负责投标文件的接收、登记和组织工作，对其投标文件有效性不负任何责任。

5.投标文件递送后，在投标截止期前，供应商可以补充、修改或撤回其投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应按招标文件的要求签署、盖章，密封后，作为投标文件的组成部分。

6.投标截止时间后，供应商不得对其投标文件做任何修改。

7.在投标截止时间后到招标文件规定的投标有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其投标。

- 十、开标

（一）采购代理机构在规定的时间和地点组织开标并对开标、评标现场活动进行全程录音录像。

（二）开标由采购代理机构主持，采购人、供应商和有关方面代表参加，签名报到以证明其出席。

（三）开标截止时间后供应商不足三家的，不进行开标。

（四）开标时，由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，以确认各供应商的投标文件密封情况是否与递交时一致，没有被提前启封等异常情况。

（五）对投标文件的密封确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封投标文件，以公开唱标的形式宣布供应商名称、投标价格其它内容，由供应商法定代表人（或授权代表人）和监标人签字确认。

（六）以邮寄方式递交投标文件的为无效投标，不予启封。

（七）供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

（八）开标过程由采购代理机构指定专人记录，参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

- 十一、供应商资格审查

（一）开标结束后，采购人或者采购代理机构按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》有关规定，对投标文件的供应商资格证明文件进行审查；

（二）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效，采购代理机构将打印查询记录作为证据留存（采购代理机构查询时限为招标文件发售截止之日起至投标文件递交截止之日）。

（三）在资格审查中出现下列情形的，其投标文件将被视为无效：

1.供应商的名称与登记领取招标文件单位的名称不符；

2.供应商资格证明文件不符合招标文件要求的；

3.信用信息查询时供应商属于失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的之一的。

（四）资格审查结束后，审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的供应商，不得进入评审环节。

（五）资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

- 十二、评标

（一）评标委员会

1.采购人或采购代理机构依法组建评标委员会，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，评审专家在省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机抽取，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评标委员会成员与供应商有利害关系的应当回避。

2.评委会成员到位后，推选一名评审专家担任评标组长，并由评标组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任组长。

3.评标委员会独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求供应商对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单或者根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4.评标委员会根据《中华人民共和国政府采购法》等法律法规要求，本着公平、公正、客观择优的原则，进行评审。

5.开标后到向中标的供应商授予合同为止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料及授标意见等内容，评标委员会成员均不得向供应商及与评标无关的其他人透露。

（二）投标文件符合性审查

评标委员会依据招标文件的规定，对资格审查合格的供应商的投标文件进行符合性审查，具体审查内容如下：

| 审查内容 |  | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 有 效 性 | （1）投标函签字盖章 | 签字盖章齐全。 |
|  | （2）投标文件格式 | 应符合“投标文件格式”要求。 |
|  | （3）报价唯一 | 只能有一个有效报价，不得提交选择性报价，且报价不超过采购预算金额或最高限价。 |
|  | （4）投标保证金 | 应满足招标文件中的规定。 |
| 完 整 性 | （5）投标文件份数 | 应符合招标文件规定的正本、副本、电子文件数量。 |
| 响 应 性 | （6）交货期、交货地点、质保期。 | 应满足招标文件中要求的商务要求。 |
|  | （7）投标有效期 | 应满足招标文件中的规定。 |

说明：以上各项有1项不合格，其投标文件将被视为无效，评审不予通过,符合性审查结束后，评标委员会应当对审查结果进行签字确认，并告知无效供应商符合性审查未通过的原因。实质上响应招标文件要求是指仅对招标文件中规定的商务响应进行审查；技术响应出现偏离情况只作为评分依据。

（四）投标文件的澄清、说明或者补正：

1.对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

2.报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的以正本为准；

（2）投标文件中开标一览表（唱标报告）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（唱标报告）为准；

（3）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表（唱标报告）的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商书面确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.投标文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）正本与副本不一致的，以正本为准；

（2）文字与图表不一致的，以文字为准；

（3）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

（4）投标文件的文字叙述与制造厂商的产品样本/检测报告不符时，以产品样本/检测报告为准。

修正后的内容经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

（五）比较与评价

按照招标文件规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的文件进行评审，综合比较和评价。

1.本项目采用的评标方法:综合评分法，指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

2.评标因素及权重分解表（总计100分）

| 类别 | 评标因素 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评审（30分） | 1.经资格审查、符合性审查合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价，对符合政策性扣减的供应商的有效价格进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。 2.满足投标文件实质性要求且最后报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分30分。 3.磋商报价得分=（评标基准价/投标报价）×30的公式计算得分。 |  | 30.0 |
| 技术响应（55分） |  | 1.技术要求完全满足招标文件要求得20分； 2.技术要求带★有一项不满足招标要求的扣2分，扣完为止，不计负分，以提供的证明材料为准（包括但不限于功能截图、检测报告、彩页等），供应商自行承担因证明材料不全而被视为技术参数偏离的风险。 3.技术要求不带★有一项不满足招标要求的扣1分，扣完为止，不计负分，以技术偏离表为准，供应商自行承担虚假应标而被视为无效投标的风险。 | 20.0 |
|  |  | 实施方案：能够在承诺的时间内按期交货，供应商针对本次采购任务有具体的供货组织安排，详细的人员、财力调配、运输、派送措施，设备到货后的安装计划、验收方案以及对不可预见因素的预测和解决等。 项目实施方案完整、科学合理、操作性强得7.0-10.0分； 项目实施方案较完整、目标不明确、保障措施不到位得4.0-6.9分； 项目实施方案可执行性差得1.0-3.9分； 未提供不得分。 | 10.0 |
|  |  | 供应商应按照招标文件要求演示的技术参数进行功能性演示，评审小组根据各供应商现场演示情况横向比较后予以赋分0-10分。 注：各供应商演示时间共计不得超过10分钟，自评审小组要求开始之时起计算时间。各供应商应在上述规定时间内完成演示部分的全部内容，如因时间问题未能演示完成或中断演示的，由供应商自行承担相关不利风险。各供应商应在开标前提前做好相关演示准备。且各供应商需自行准备相关演示所用的设施设备，并且自行考虑相关外部网络链接等问题，如在开标现场因供应商自身问题而造成的演示停滞、无法演示等情况，由供应商自行承担相关不利风险（采购代理机构仅提供HDIM转接口及投影设备）。 | 10分 |
|  |  | 投标产品（设备）质量保证完善，产品性能稳定，符合相关标准，具有较好的使用效果。制造厂家实力雄厚，有足够的生产设备、加工生产能力及检验检测设备和能力，生产工艺流程成熟、先进，产品检验程序严格规范，检测手段先进齐全，提供的证明资料齐全。 质量保证完善，产品性能稳定，制造厂家实力雄厚得7.0-10.0分； 质量保证较完善，产品性能较稳定，制造厂家实力较为雄厚得4.0-6.9分； 质量保证一般，产品性能一般，制造厂家实力一般得1.0-3.9分； 未提供不得分。 | 10.0 |
|  |  | 供应商所供产品供应渠道正常，技术资料齐全，无劣质、假冒产品，针对本项目产品提供来源渠道合法证明材料，满分5.0分； 未提供不得分。 | 5.0 |
| 服务承诺（14分） |  | 售后：能够提供完善优质的售后服务，售后服务方案及承诺详细、具体、可行。 方案完善、科学合理、服务承诺明确得5.0-7.0分； 方案较完善、合理可行、服务承诺不明确得3.0-4.9分； 方案一般，服务承诺一般得1.0-2.9分； 未提供不得分。 | 7.0 |
|  |  | 培训：供应商提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作，并进行简单故障排查处理，满足用户实际使用需求。 培训方案完善、科学合理、目标明确得5.0-7.0分； 培训服务方案详细可行得3.0-4.9分； 培训服务方案一般得1.0-2.9分； 未提供不得分。 | 7.0 |
| 节能环保产品（1分） |  | 投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能、环境标志产品认证证书，每提供一个加0.5分，满分1.0分（政府强制采购的节能产品不加分）。 | 1.0 |
| 根据磋商响应文件的响应程度按差别计分 |  |  |  |

3.其他事项说明

（1）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标价格。

（2）评标时，评标委员会根据以上内容进行综合比较，自主打分，分数四舍五入保留两位小数，独立对每个供应商的投标文件进行评价，并汇总每个供应商的得分。

（3）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

（六）确定中标候选人名单

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，确定前三名为中标候选人。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为排名第一的中标候选人。中标候选人得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，由采购人自行确定中标候选人。

- 十三、确定中标人

（一）采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。

（二）采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，复函采购代理机构。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告确定的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告确定的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

（三）采购代理机构当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日，并向中标人发“中标通知书”，向未中标人告知本身的评审得分与排序。

- 十四、质疑与投诉

（一）供应商的质疑或投诉，可根据《政府采购质疑和投诉办法》及有关法规的规定，向相关单位与部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

（二）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（三）对采购过程提出质疑的，在各程序环节结束之日起7个工作日内提出。

（四）对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（五）供应商的质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，按照《政府采购质疑和投诉办法》中的格式与要求书面提交，采购人或采购代理机构应在收到供应商书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

- 十五、合同

（一）采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件（包括评标中形成的澄清文件）的规定，与中标人签订书面合同。

（二）定标后，中标人无正当理由拖延或拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告供应商的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。同时报请监督机构通报，取消其进入政府采购市场的资格，按规定予以处罚。

- 十六、中标合同的履约验收

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国民法典》，采购人按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收报告。

- 十七、招标代理服务费

（一）中标人领取中标通知书的同时，向采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（二）招标代理服务费依据国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）文件中货物类收费标准计算，由中标人支付。

（三）招标代理服务费可以采取现金、支票、银行汇票、电汇、网银等方式交纳。

（四）招标代理服务费交纳信息：

银行户名：陕西中鉴项目管理有限公司

开户行：招商银行股份有限公司西安分行营业部

账号：129911072510777

联系电话：029-89193153

- 十八、废标或者采购方式的变更

（一）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.投标截止时间后供应商不足3家；

2.资格审查或符合性审查后有效供应商不足3家的；

3.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

（二）废标后，除采购任务取消情形外，报告政府采购监督管理部门批准，重新组织招标或采用其他方式进行采购:

1.在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有2家时，根据中华人民共和国财政部2017年第87号部长令--《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第四十三条、2013年第74号部长令--《政府采购非招标采购方式管理办法》第二十七条和陕西省财政厅陕财办采资（2016）53号文件第七条的规定，经采购人书面请示政府采购管理机构同意后，可以现场转为竞争性谈判或者竞争性磋商的方式继续采购。

①如果转为竞争性谈判方式，则原招标文件转为竞争性谈判文件，原供应商即为报价人，原投标文件报价作为竞争性谈判的第一次报价，评审方法按照竞争性谈判的评审原则，在质量和服务均能满足采购文件实质性要求的基础上，按照最后报价由低到高的顺序，确定成交候选人。

②如果转为竞争性磋商方式，则原招标文件转为竞争性磋商文件，原供应商即为报价人，原投标文件报价作为竞争性磋商的第一次报价，评审方法采用原评标方法。

2.在招标过程中，提交投标文件或者通过资格审查或符合性审查的供应商只有1家时，按废标处理，重新开展采购活动。

- 十九、信用担保

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解中小企业融资难等问题，根据财政部财库【2011】124号文件的精神，陕西省财政厅制订了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》陕财办采〔2018〕23号，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保，并按照程序确定了合作的担保机构。供应商在交纳投标保证金及中标人交纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式交纳；中标人如果需要融资贷款服务的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的程序申请办理，具体规定可登陆陕西省政府采购网(www.ccgp-shaanxi.gov.cn/)重要通知专栏中查询了解。

| 单位名称 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦写字楼19层 | 010-88822659 |
| 陕西省信用再担保有限责任公司 | 西安市高新区唐延路3号旺座国际B座25层 | 029-88606032 |
| 西安投融资担保有限公司 | 西安市太白北路320号市财政局综合楼5层 | 029-88480371 |

# 第三部分  采购内容与要求

- 采购内容及技术要求

以下所列采购内容及技术参数要求均为本项目基本参数要求

| 名称 | 序号 | 名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合唱教室 |  | 五线谱电教板 | - 键盘：61键电钢琴键盘。 - 五线谱表：一组大谱表，采用白色可书写面板。 - 教学：采用键盘、五线谱教鞭同步教学方式。 - 音色：标准GM音色（128种）+ 一组标准键盘打击乐。 - 节奏：内置200种常用节奏。 - 示范曲：内存700首，600首中小学常用歌曲，100首中外名曲；插上U盘将致无限量。 - 显示：4.7寸彩色液晶显示面板，实体触摸按键，LED标准简谱显示。 - 操作：采用数字按键、+/-键配合，操作方便，更人性化。 - 蓝牙：手机蓝牙连接 - 变调：五线谱12中变调，并显示调名（键盘全乐理教学）。 - 调号转换：电教鞭上具有升调“#”、降调“b”转换键。 - 和弦：自动和弦。 - 录音：录音时间超过两小时。 - 七彩色键盘显示灯，显示效果更直观有趣，增强教学效果。 - 主音量：具有32级音量调节范围。 - 伴奏音量：具有32级音量调节范围。 - 节奏控制：启动/停止、自动低音和弦（A.B.C）、同步启动 - FUNCTION：延音、颤音、节拍器等。 - 具有U盘、可直接播放卡内的MP3文件。 - 20、接口：MIDI、SD卡输入；线路输入/输出。 | 1 | 台 |
|  |  | 触摸一体机 | 一、整机设计要求 1.要求采用超窄边设计。 2.要求前置扬声器：≥2*10W； 3.要求支持自动关机，一键开关机，定时开关机等 4. 要求屏幕尺寸：对角线≥86英寸，显示分辨率：≥3840*2160，亮度：≥300 cd/m2，对比度：不低于1200：1，可视角度：≥178°。 5. 要求最大功率≤380W，待机功率≤0.5W。 6. 要求输入输出接口：HDMI输入接口≥2，PC-VGA 输入接口≥1，USB 2.0 输入接口≥2，前置USB 3.0 输入接口≥2， 1，RJ45网口输入接口≥1，R232控制接口≥1，SD卡槽≥1，内置WIFI≥1。 二、触摸部分要求 1.采用内置红外多点触控技术，可以实现10人以上同时书写。 2.触摸防遮挡：触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保课室粉尘的情况下，老师课堂上仍操作流畅。 3.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，保证触摸精准。 | 1 | 台 |
|  |  | OPS插拔式电脑 | 1.要求电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 2.处理器：不低于Intel Core I5十代处理器；内存：不低于8G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。 3.具有物理还原按键，支持一键还原功能。 4.具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 5.内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线。 | 1 | 个 |
|  |  | 全频柱式音箱 | - 额定功率：120W - 音乐功率：240W - 最大功率：480W - 额定阻抗：8Ω - 频率响应(-10dB)：70-19KHZ - 单元特征：全频带 - 7、单元规格：3″*4 | 4 | 只 |
|  |  | 专业功率放大器 | - 开机延时接载、关机保护； - 短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护 - 当短路解除后自动恢复工作 - 输出功率8Ω：300W×2 - 输出功率4Ω：480W×2 - 电路放大类型：Class AB/H 7、阻尼系数：≥400 - 频率响应：20Hz-20KHz - 输入阻抗：20kΩ（立体声模式）/ 10kΩ（并联模式） - 10、信噪比：≥100dB 11、总谐波失真：≤0.06% | 2 | 台 |
|  |  | 调音台 | 1、8路低噪音设计 2、2编组，2辅助输出 3、1路立体声返回 - USB 播放器 5、主控七段均衡 - 6、DSP Echo效果器 7、通道哑音功能 - 通道均衡 3 Band 9、辅助输出 1；返回 1 - 效果器 16 DSP 11、主输出 1 Stereo - 12、幻象电源 48V DC 13、USB player | 1 | 台 |
|  |  | 真分集一拖二无线手持话筒U段 | - 1.频道数量：200个，可以叠机12台同时使用； - 2.最大频道数：300个； - 3.PLL锁相环技术，微电脑控制系统，兼容手动选频和红外自动对频，频率稳定度∠±100HZ； - 4.工作距离：≤300米； - 5.频道组数：双频道； - 6.频率范围：600MHz-900MHz； - 7.调节方式：FM； - 8.频带宽度：50MHz； - 9.最大频偏：±45KHz； - 10.音频回应：40Hz-18KHz(±3Db)； - 11.综合失真：≤0.5%； | 1 | 套 |
|  |  | 合唱话筒 | - 咪芯：全指向、心型指向、超心型指向。 - 灵敏度：－53 dB ± 1.6dB at 1kHz (0dB=1V/Pa) ； - 电源：8-50V幻象电源, 电流约1.8mA； - 谐波失真： 0.7% ； - 声压级：94dB/SPL； - 6.信噪比：70dB(A); 1KHz@1Pa(94 dB APL) | 1 | 只 |
|  |  | 信号处理器 | 1.2进6出音箱数字处理器； 2.DSP处理32Bit浮点，模/数和数/模转换24bit PCM； 3.输入通道功能包含电平增益控制、噪声门、六段参量均衡、延时、带1阶和2阶全通滤波器等； 4.输出通道功能包含分频控制器、限幅控制器、输出增益控制、相位控制、9段参量均衡、延时控制、带1阶和2阶全通滤波器等； 5.30个用户自定义设置存储位置； 6.电脑控制接口：RS485接口、USB接口,内置6位密码加密功能； | 1 | 台 |
|  |  | 电源时序器 | 1.2英寸全视角IPS高清显示屏 2.中文显示界面 3.高精度电压、电流和功率指示 4.过流、过压和欠压保护 5.高精度实时时钟 6.32组开定时和关定时 7.各通道开关延时独立调节 8.时序模式、互锁模式和手动模式（串口控制） 9.RS232接口和级联扩展接口 10.火线、零线、地线错误提示 11.面板两路电源直接输出 12.登录权限功能，防止误操作 | 1 | 台 |
|  |  | 音频线材配件 | 音箱线RVV2*1.5，150M；音箱挂架：国标2只；音频跳线：1 米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）：10条；1.5 米音频连接线：双6.35 插头-3.5 耳机插头：1条；机柜：18U网络机柜,600*800*1000mm，1台 | 1 | 批 |
|  |  | 谱台 | 材料：铁、铝合金 普板尺寸：500*340mm 整体高度：730-1400mm 外表处理工艺：静电喷粉 净重：约1.85kg | 5 | 个 |
|  |  | 合唱台 | 伸缩合唱台： 规格：1200*1300*900cm 长1200；最高层500；第二层400；第三层400；层高：300 钢木结构，板材选用1.7mm厚AAA级环保樟子松木，经真空加压处理，底部安装万向轮（可移动，带刹车），相邻两只看台可锁合，更大程度的增加承重。 | 5 | 组 |
|  |  | 指挥台（带指挥棒） | 便携可调/折叠式指挥台；谱台板尺寸:60*33公分；二层台板尺寸:30*44公分；谱台板高度尺寸:80-120公分；护栏高度尺寸:高93公分 宽:76公分；站台尺寸:100*120*22公分 | 1 | 个 |
|  |  | 椅子（学生用) | 规格：35*30*40cm，材质：优质木材、凳面20mm、凳腿宽40mm，厚20mm；特点：可折叠。 | 20 | 把 |
| 器乐排练室、双排键教室 |  | 双排键电子琴 | 白色钢琴烤漆︔键盘：上键盘61键，下键盘61键，脚键盘25键，键盘灵敏度16级︔显示：LCD彩色中英文显示，显示屏尺寸800xRGBx480点，音色：具有365种预置音色，音量、明亮度、相位、微调、移调、八度、起音、衰减、释音、颤音速度、颤音深度、颤音延迟、共鸣度、截频︔键盘打击乐：14个鼓组﹑自定义键盘打击乐︔节奏：191种，节奏控制：启动/停止、前奏、尾奏、间奏1/2、主奏A/B、同步启动、速度，和弦和声：关、1、2、3、4四种类型︔序列设计：节奏序列设计SEQ1、SEQ2，音色序列设计自动切换；音乐片段：支持类型MP3、MIDI，可调节参数：音量；踏板控制：脚控开关，左（节奏：启动/停止、间奏、尾奏、踏板延音），右（切换注册记忆），表情踏板（控制强弱），Pitch Perdal （弯音踏板）；功能摇多杆：左右摇动（Pitch弯音），向上（Modulation 颤音），向下（Cut Off 截频）；磁盘存储：播放、停止、暂停、快进快退、定制播放、录音（注册记忆/MIDI/Audio）、速度（50%-200%），播放设定、文件夹选择、文件类型选择、文件重命名、文件删除、新建文件夹、文件排序、文件拷贝；接口：耳机x2、Mic麦克风、Line in、line Out(L/R)、USB MIDI、USB Audio、MIDI In/Out；功放：90Wx2，喇叭高音74mm x 16.5mm，低音170mm x 96.5mm，监听77mm | 1 | 台 |
|  |  | 双排键电子琴 | 黑色琴体︔键盘：上键盘61键，下键盘61键，脚键盘25键，键盘灵敏度16级︔显示：LCD彩色中英文显示，显示屏尺寸800xRGBx480点，音色：具有365种预置音色，音量、明亮度、相位、微调、移调、八度、起音、衰减、释音、颤音速度、颤音深度、颤音延迟、共鸣度、截频︔键盘打击乐：14个鼓组﹑自定义键盘打击乐︔节奏：191种，节奏控制：启动/停止、前奏、尾奏、间奏1/2、主奏A/B、同步启动、速度，和弦和声：关、1、2、3、4四种类型︔序列设计：节奏序列设计SEQ1、SEQ2，音色序列设计自动切换；音乐片段：支持类型MP3、MIDI，可调节参数：音量；踏板控制：脚控开关，左（节奏：启动/停止、间奏、尾奏、踏板延音），右（切换注册记忆），表情踏板（控制强弱），Pitch Perdal （弯音踏板）；功能摇多杆：左右摇动（Pitch弯音），向上（Modulation 颤音），向下（Cut Off 截频）；磁盘存储：播放、停止、暂停、快进快退、定制播放、录音（注册记忆/MIDI/Audio）、速度（50%-200%），播放设定、文件夹选择、文件类型选择、文件重命名、文件删除、新建文件夹、文件排序、文件拷贝；接口：耳机x2、Mic麦克风、Line in、line Out(L/R)、USB MIDI、USB Audio、MIDI In/Out；功放：90Wx2，喇叭高音74mm x 16.5mm，低音170mm x 96.5mm，监听77mm | 9 | 台 |
|  |  | 长笛 | 16孔，白铜，表面工艺：镀镍 包装：皮盒 C调 配件：手套擦拭布螺丝刀 长笛探杆 | 6 | 支 |
|  |  | 短笛 | 胶木管身，实木吹嘴，镀银按键，配皮盒 | 2 | 支 |
|  |  | 单簧管 | 材质：硬质胶木管体。调性：Bb；音高：440/442Hz；6环键，镀镍，灵活易于演奏的按键，可调节指托，可用脖带；垫片：高档垫片。 | 6 | 支 |
|  |  | 双簧管 | 半自动按键 合金键镀银按键 胶木主体管，按键设计精确开孔，手感舒适，音色纯正,音响穿透力强，渐强与渐弱易于控制,整套音键以复杂的杠杆结构组成，吹奏按键时，杠杆组合会按所吹奏的音高，自动打开或关闭所需的气孔 合成木管体 | 2 | 支 |
|  |  | 中音萨克斯 | 材质：黄铜 表面工艺：电泳金 包装：硬质布箱 配件 ：手套 擦拭布 背带 毛刷 润滑油。 | 6 | 支 |
|  |  | 次中音萨克斯 | 材质：精选黄铜管体；表面处理：金漆表面，金漆按键；音键系统：高音F#/前方F；可调式拇指钩。 | 1 | 支 |
|  |  | 小号 | 黄铜材质，漆金，号口直径约12.5cm 布箱 配件 手套 擦拭布 号油 号嘴 | 6 | 支 |
|  |  | 圆号 | 四键单排，分体圆号， 材质：黄铜管体 漆金 尺寸：管径11.65mm口径305mm | 2 | 支 |
|  |  | 长号 | 号口材质：黄铜；号口直径：200mm；伸缩管材质：外管黄铜，里管白铜镀铭；内管直径：13.4mm；放水键子皮垫：软木；表面处理：喷漆；包装：帆布包；配件：专用擦活布、手套 | 6 | 支 |
|  |  | 次中音长号 | 号口材质：黄御；号口直径：220mm；伸缩管材质：外管黄铜、白铜，里管白铜镀俗；内管直径：14.4mm；放水键子皮垫：软木；表面处理：喷漆；包装：帆布包；配件：专用擦活布、手套 | 2 | 支 |
|  |  | 上低音号(三立键) | 黄铜管体，三立键式，不锈钢活塞，管径13.4mm，口径280mm表面漆金。 | 2 | 支 |
|  |  | 大京镲 | 1、材质：优质响铜；2、规格：直径30CM，圆帽型中间稍微突起，小而厚，光滑平整，无毛刺，表面抛光氧化处理，音质高亢脆亮穿透力强. | 1 | 副 |
|  |  | 小水镲 | 响铜制，钹面直径14cm～15cm，帽圆直径6cm±0.5cm，钹面光、弧度适度、圆度准确、边缘厚 度一致，中间的帽形大小和两面的音高要相同，两面为一副。 | 1 | 副 |
|  |  | 大军鼓 | 26*12" 含背带和鼓槌。鼓外径：（ 655 ）mm/±（ 5 ）mm；鼓腔厚度：（ 6.4 ）mm/±（ 0.3 ）mm；鼓腔圆度：≤5mm；鼓高度：（ 300 ）mm/±（ 2 ）mm；材质：骨膜选用天然皮膜或人工合成皮膜。；鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。骨膜表面平整、无折痕、无波纹、无损伤。金属件表面镀层牢固、完整、光亮、无脱皮、露底。 | 2 | 面 |
|  |  | 小军鼓 | 直径不低于350mm，高度不低于300mm，鼓腔厚度不低于6mm，优质聚酯膜鼓皮，鼓腔表面光滑、平整，装饰面贴合严密、牢固、无划痕、破损，漆膜色泽协调。配：一副鼓槌、背带。 | 2 | 面 |
|  |  | 指挥棒 | 总长：36cm,手柄约5.5cm，杆长：34cm,手柄宽：2.5cm.仿玛瑙手柄+玻璃钢纤维棒 | 1 | 个 |
|  |  | 音乐折叠椅 | 硬椅面，座位底下加了钢管支撑。可折叠。 | 30 | 把 |
|  |  | 乐谱架 | 适合所有乐器配套使用；材料：铁、铝合金；普板尺寸：500*340mm 整体高度：730-1400mm；外表处理工艺：静电喷粉；净重：1.85kg | 30 | 个 |
|  |  | 号油 | 通用 | 5 | 瓶 |
|  |  | 绒布 | 33CM*33CM,麂皮绒，轻薄柔软有垂感，可以与号油搭配使用。 | 10 | 块 |
| 古筝教室 |  | 乐谱台 | 适合所有乐器配套使用；材料：铁、铝合金；普板尺寸：500*340mm 整体高度：730-1400mm；外表处理工艺：静电喷粉；净重：1.85kg | 7 | 个 |
|  |  | 调音器 | 古筝专用调音器 | 2 | 个 |
|  |  | 古筝（老师） | 楠木雕刻，附件：古筝包一个，琴码21个，调音扳手一个，一套古筝指甲、马位图章、古筝支架。 | 1 | 架 |
|  |  | 古筝 | 面板为桐木，。附件：古筝包一个，琴码21个，高级指甲一付，调音扳手一个。含配套支架、古筝罩。 | 6 | 架 |
|  |  | 古筝桌凳 | 桌子约90*38*68cm 凳子约 47*22*45cm | 7 | 个 |
| 古琴教室 |  | 乐谱台 | 适合所有乐器配套使用；材料：铁、铝合金；普板尺寸：500*340mm 整体高度：730-1400mm；外表处理工艺：静电喷粉；净重：1.85kg | 7 | 个 |
|  |  | 古琴 | 杉木材质 | 1 | 张 |
|  |  | 古琴 | 桐木 | 6 | 张 |
|  |  | 古琴桌凳 | 桌子约90*38*68cm；凳子约 47*22*45cm | 7 | 套 |
| 舞蹈排练室 |  | 音箱 | 1、音箱类型 低频1*8英寸/高频1*1.34英寸 两分频全频同轴表面音箱；2、频率响应¹ 60 Hz -22 kHz；3、最大输出等级（8欧） 150W连续/375W节目；4、灵敏度¹（1W/1m）：95dB SPL；5、标称阻抗：8欧姆；6、轴向Q值/DI 5.7/ 7.6, 500 Hz 至 6 kHz；7、分频频率 1.3 kHz | 2 | 只 |
|  |  | 功放 | 1、开机延时接载、关机保护； 2、短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护 3、当短路解除后自动恢复工作 4、输出功率8Ω：300W×2 5、输出功率4Ω：480W×2 6、电路放大类型：Class AB/H 7、阻尼系数：≥400 8、频率响应：20Hz-20KHz 9、输入阻抗：20kΩ（立体声模式）/ 10kΩ（并联模式） 10、信噪比：≥100dB 11、总谐波失真：≤0.06% | 1 | 台 |
|  |  | 调音台 | 1、8路低噪音设计；2、2编组，2辅助输出；3、1路立体声返回 4、USB 播放器；5、主控七段均衡；6、DSP Echo效果器；7、通道哑音功能；8、通道均衡 3 Band；9、辅助输出 1；返回 1 ；10、效果器 16 DSP ；11、主输出 1 Stereo ；12、幻象电源 48V DC 13、USB player | 1 | 台 |
|  |  | 无线话筒 | 1.频道数量：200个，可以叠机12台同时使用；；2.最大频道数：300个；；3.PLL锁相环技术，微电脑控制系统，兼容手动选频和红外自动对频，频率稳定度∠±100HZ；；4.工作距离：≤300米； 5.频道组数：双频道；；6.频率范围：600MHz-900MHz；；7.调节方式：FM；8.频带宽度：50MHz；9.最大频偏：±45KHz；10.音频回应：40Hz-18KHz(±3Db)；11.综合失真：≤0.5%； | 1 | 套 |
|  |  | 电源时序器 | 2英寸全视角IPS高清显示屏；中文显示界面；高精度电压、电流和功率指示；过流、过压和欠压保护；高精度实时时钟；32组开定时和关定时；各通道开关延时独立调节；时序模式、互锁模式和手动模式（串口控制）；RS232接口和级联扩展接口；火线、零线、地线错误提示；面板两路电源直接输出；登录权限功能，防止误操作 | 1 | 台 |
|  |  | 机柜 | 12U简易机柜 | 1 | 台 |
|  |  | 移动把杆 | 升降式，水曲柳杆直径不低于55mm，内穿22mm直径锰钢，带弹性。 | 4 | 米 |
|  |  | 底座 | ABS | 4 | 个 |
|  |  | 固定把杆 | 舞蹈把杆：水曲柳材质，4m,直径55mm，内有直径22mm弹簧钢，表面聚脂清漆处理。 | 3 | 套 |
|  |  | 练功凳 | 简约现代所设计、超纤皮方形、材质：超纤皮，35*35*60cm | 20 | 个 |
|  |  | 压腿凳 | 练功凳，长2米*宽24厘米*高30厘米，海绵一层，表面采用皮革包裹。 | 5 | 个 |
|  |  | 压腿砖 | 环保材质，无害物质，防水性强，不易沾水，高密度海绵泡沫砖，尺寸：23*15*7cm。 | 30 | 个 |
|  |  | 舞蹈垫 | 尺寸：2M*1M*10MM 高密度NBR材质。 | 20 | 面 |
|  |  | 舞蹈练功球 | 直径：55cm，加厚防爆， | 10 | 个 |
|  |  | 舞蹈拉力带 | 天然乳胶 1500MM*150MM*0.35MM | 30 | 根 |
|  |  | 更衣柜 | 1. 单门规格：高930mm×宽388mm×深508mm；二层总高度1940mm。组合方式：一组4列、1列2门。 2. 不同位置最厚处厚度：单侧板22mm，双侧板43mm，后插板14mm，顶板30mm， 底板30mm，底座 80mm，门板两边26mm、中间弧度位置37mm； 3. 更衣柜采用ABS工程塑料注塑成型，柜体结构不得含有任何PVC材质、榫卯连接结构，不用胶粘，确保产品可重复拆装使用； 4. 更衣柜门板颜色为彩色（注塑时即为彩色，非贴皮）。 5. 更衣柜柜门与柜体连接方式采用高强度尼龙塑料铰链（合页），若使用金属材质连接必须做防锈处理，门板与侧板接触的锁具一侧处安装有防盗插销；需要两侧板拼接时，上下连接需配备U型连接板，防止最左侧侧板变形。 6. 更衣柜配件要求：每门配置隔板，衣服、鞋子分隔存放；门板内侧加装多功能钩及多功能置物盒、小物品放置平台，ABS柜门把手，柜门牌号； 7. 更衣柜需配模块化拉手，后期可根据需要调换锁具。 8. 更衣柜配游泳池专用机械锁：不怕泳池水腐蚀,钥匙灵活转动不发涩。铜质锁芯，锁体锌合金镀铬；钥匙：加厚钥匙两把，内浪双面机械锁，不易复制，互开率为≤1/3000，其中1把配防水无毒防划伤手环； 9. 所有柜子统一配备2把万能管理钥匙。 | 30 | 个 |
|  |  | 更衣凳 | 1、规格：长1200*宽420*高430mm（±10mm 误差） 2、凳脚设计及材质 + 堵头 A级ABS全新工程塑料制成，强度高、韧性好、耐冲击，不易腐蚀，无毒无味，防腐、防锈、防潮、环保耐用。 3、八宝盆样式的凳脚设计，简单优雅，寓意吉祥； 4、凳面均为硬质PVC塑料材质，永不生锈，可承重约800KG； 5、 每条凳面精美10条防滑纹，延伸至凳面堵头； 6、凳面内部切面结构：四小格+2条支柱； 7、A级ABS全新工程塑料+304不锈钢螺母合制而成，每条凳面插入3个滑块（1200配置2个滑块），加固凳面和凳脚，避免凳面和凳脚长期使用摩擦导致凳面不稳；304不锈钢加长螺丝固定，凳面和凳脚； | 4 | 个 |
| 象棋围棋教室 |  | 学生专用棋艺桌 | 1、棋艺桌一体化设计，自带棋盘功能； 2、材质：采用实木材质，结实牢固；漆面平整光亮； 3、学生专用棋艺标准桌是80*80*80cm (长×宽×高)； 4、整体风格为棋艺使用风格。 | 14 | 张 |
|  |  | 学生专用标准棋艺凳 | 1、按照人体工程学原理；设计符合学生坐姿状态，进行下棋示范时，达到标准坐姿和标准设计； 2、材质：采用实木材质，结实牢固；漆面平整光亮； 3、配学生专用棋艺标准凳使用； 4、规格30*30*45cm (长×宽×高)； 5,整体风格为棋艺使用风格。 | 28 | 张 |
|  |  | 19*13路3.0新榧+竹罐+单面新云子 | 19*13路3.0新榧+竹罐+单面新云子 | 28 | 副 |
|  |  | 触摸一体机 | 一、整机设计要求 1.要求采用超窄边设计。 2.要求前置扬声器：≥2*10W； 3.要求支持自动关机，一键开关机，定时开关机等 4. 要求屏幕尺寸：对角线≥86英寸，显示分辨率：≥3840*2160，亮度：≥300 cd/m2，对比度：不低于1200：1，可视角度：≥178°。 5. 要求最大功率≤380W，待机功率≤0.5W。 6. 要求输入输出接口：HDMI输入接口≥2，PC-VGA 输入接口≥1，USB 2.0 输入接口≥2，前置USB 3.0 输入接口≥2， 1，RJ45网口输入接口≥1，R232控制接口≥1，SD卡槽≥1，内置WIFI≥1。 二、触摸部分要求 1.采用内置红外多点触控技术，可以实现10人以上同时书写。 2.触摸防遮挡：触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保课室粉尘的情况下，老师课堂上仍操作流畅。 3.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，保证触摸精准。 | 1 | 台 |
|  |  | OPS插拔式电脑 | 1.要求电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 2.处理器：配置不低于Intel Core I5十代处理器；内存：不低于8G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。 3.要求电脑具有物理还原按键，支持一键还原功能。 4.要求具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 5.要求内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。 | 1 | 个 |
|  |  | 壁挂式磁性教学大盘围象两用套装 （含棋子） | 壁挂式磁性教学大盘围象两用套装 （含棋子） | 1 | 套 |
| 绘本教室 |  | 儿童区角阅读沙发 | 尺寸：118*70*86cm；材质:布艺面料++高密度海绵+金属脚；颜色：蓝色； | 1 | 个 |
|  |  | 儿童小兔子沙发 | 尺寸：38*43*58cm；材质:布艺面料++高密度海绵+木框架；颜色：蓝色 | 4 | 个 |
|  |  | 儿童方形桌 | 尺寸：60*60*55cm；材质：桦木多层实木；颜色：原木色 | 8 | 张 |
|  |  | 儿童方形桌保护膜 | 尺寸：60*60cm，厚度1.5mm；材质：PVC；颜色:透明色 | 8 | 张 |
|  |  | 儿童椅 | 产品规格：坐高26/28/30cm；产品材质：实木；颜色：原木色 | 20 | 个 |
|  |  | 儿童书架 | 尺寸：100*30*95cm；材质：实木；颜色：原木色 | 4 | 个 |
|  |  | 定制儿童阅读组 合书柜 | 尺寸：300*25*150cm；材质：实木；颜色：原木色+图片色 | 1 | 套 |
|  |  | 儿童区角阅读桌 | 尺寸：120*100*50cm；材质：实木；颜色：原木色 | 1 | 张 |
|  |  | 儿童坐垫 | 尺寸：70*60cm；；材质:布艺面料+PP棉；颜色：白色，粉色，灰色，蓝色； | 6 | 个 |
|  |  | 有声绘本 | 1.国外绘本类，科普认知类、启蒙益智类、童话故事类、学前启蒙类、艺术培养类等； 2.呈现形式：纸质印刷图书，植物油墨彩色印刷，安全无公害； 3.功能效果：配套点读笔使用，点读图书任意位置可发声。图书对应的纯正语言发音，生动的配乐及音效，达到场景式体验学习效果，可帮助培养幼儿的阅读兴趣，培养情商、智商，提升幼儿的综合能力； 4.每套图书复本率不少于2，不少于500个种类图书。 | 971 | 本 |
|  |  | 儿童涂鸦小房子 | 尺寸：定制；材质:软铁书写膜+PVC边条；颜色：黑色，白色（二选一） | 1 | 个 |
|  |  | 磁性漆 | 规格：1升装；颜色：黑色；涂刷面积：2平米（3层以上）；使用工具：油漆刷，滚筒刷，刮板或者喷枪；储存条件：0-50度，避免阳光直射；保质期：一年 | 6 | 桶 |
| 软笔书法教室 |  | 交互式数字临摹台 | 1.一体化设计，无需外接任何辅助主机系统，基于iOS或者Android系统，方便后续远程升级。高清临摹：支持学生用宣纸、毛笔传统的方式进行高清临摹（能清楚临摹长宽均不大于1厘米的电子字帖）。 2.临摹台支持网络供电功能，只需要在临摹台的网络接口插入一根网线，即可实现临摹台的供电和网络接入的功能。 3.支持八点触控功能，用手指直接操控系统；支持分屏触控功能，支持临摹台左边一半能触控，即左边可以播放例字视频，并可以根据学习进度和需求暂停或者快进以及音量大小调节；右边一半不能触控功能，右边排版好当前播放的例字字帖，可以实现摹帖和临帖；支持手指双击碑帖自动放大缩小功能； 4.高可视角度：80/80/80/80 （上下左右）； 5.摹帖屏可承重60kg以上无裂痕； 6.防水：临摹屏支持防水功能； 7.耐磨：临摹区面板可抗击100000次以上自然摩擦无划痕； 8.护眼功能：发光柔和护眼，亮度低于260cd/m2； 9.支持RJ45接口，100M自适应； 10.支持WiFi接口，802.11b/g/n； 11.摹帖屏显示尺寸：＞45cm×25cm；分辨率：1920×1080； 12.内置音箱； 13.为增加学生使用的便利性和安全性，临摹台外置分体式接口：耳机插孔、USB接口、电源开关，并将分体式接口嵌入在临摹桌桌面前侧（学生座位一侧）； 14.支持自主学习模式下的碑帖临摹功能； 15.支持触控点签功能； 16.支持一键系统整体升级功能；支持一键自动更新碑帖功能； 17.自动开机，直接进入学生自主学习软件界面，通过学校、班级、账号、密码登录，直接触控操作4套软件系统：练习系统、碑帖系统、名家介绍、名家课堂系统； 18.碑帖系统：支持碑帖手指八点触控放大缩小功能，支持临帖电子毛毡功能，电子毛毡能触控放大缩小，位置随意摆放，支持碑帖通过年代、字体、作者搜索选择功能； 19.练习系统：支持字体排版功能，支持书体、作者、字形、笔类、笔画、偏旁、结构排版字体，支持字格数量的设置功能，支持米字格、田字格、九宫格、田回格、大方格多种背景随意变化，支持一键清空功能； 20.名家课堂系统：必须是带出版方标识，具备自主知识产权的专家视频课程。 21.支持触控件方式调节音量和亮度的功能； 22.支持统一授课模式、自主模式两种模式自动切换，模式切换由老师控制； 23.支持学生通过自己账号登陆书法学习平台，拍照上传自己的书法作品，支持将软笔书写过程进行录制上传，同时支持查看自己的历史作品和书写过程视频记录（该功能需配备教学互动系统）； 24.临摹台的学习书法软件平台有“润笔”和“洗笔”按钮，通过软件触控操作，智能笔洗自动出水。 | 16 | 套 |
|  |  | 学生互动拍摄系统 | 1.互动拍摄硬件与现有学生端临摹台的硬件无缝对接，硬件要嵌入到现有的学生书法桌上；互动拍摄硬件同时具有笔架功能，支持同时挂三只毛笔； 2.通过USB连接交互式数字临摹台进行供电，要求USB线隐蔽，USB线在桌面上不外露， 3.现有学生端临摹台的软件完全支持互动拍摄硬件； 4.帧速率不低于24帧； 5.具备学生座位图功能，老师可管理班级、学生，并对学生进行排坐，形成清晰的座位图； 6.老师直接双击座位图上的学生姓名即可查看该学生书写过程，支持老师通过控制系统切换每一个学生的书写过程实时传输到大屏和其他同学的临摹台上欣赏查看； 7.一键收取作业:教师在中控台上可一键收取作业，作业按照学生座位图的顺序和位置关系进行排列； 8.支持书写过程分享到本班，便于老师与同学实时观看其他同学的书写过程及作品； 9.支持老师对任一学生的作品进行查看、讲评，并通过互动系统供其它学生观看讲评。 | 16 | 套 |
|  |  | 教师中控条案 | 1.规格：180cm×80cm×75cm，实木结构； 2.古典书桌设计，烤漆处理； 3.全部卯榫结构； 4.支持将本方案中的中控、教师手绘屏、直播系统集成在中控条案中； 5.门字砚：20cm×13cm×4cm，材质：鱼子石； 6.毛笔笔架：36cm×36cm×10cm，材质: 鸡翅木； 7.笔洗：7.9cm×20cm，材质：优质陶瓷； 8.砚台水滴：陶瓷； 9.镇尺：加重型黑梓木； 10.笔搁：卧式笔架，材质：实木； 11.毛毡：1×2米，可以水洗反复使用； 12.笔筒：12.5cm×9.5cm，材质: 黑檀； 13.毛笔套装：笔头材质为纯狼毫；笔杆材质：天然黑湘妃；大号毛笔尺寸：出锋3.8cm、口径1.1cm、全长26.5cm；中号毛笔：出锋3.3cm、口径0.9cm、全长26.0cm；小号毛笔：出锋2.8cm，口径0.8cm，全长25.5cm； 14.配套实木方凳1个。 | 1 | 台 |
|  |  | 书法临摹桌 | 1.仿古设计，弧形腿，框架结构：松木；2.规格≥134cm×60cm×75cm；3.交互式数字临摹台能无缝嵌入至书法桌，嵌入后临摹台与书法桌表面水平，为一体化设计；4.书法桌前板具有嵌入式临摹台开关，音频接口，USB接口；桌面厚度不能低于3.5厘米。5.专业笔搁；6.配套实木方凳2个。 | 8 | 张 |
|  |  | 智能笔洗系统 | 1.教师端通过书法教学系统软件控制笔洗，具备一键启用、禁用笔洗系统和教师端一键洗笔功能，当启用笔洗系统时，学生可以通过临摹台控制自己座位上的笔洗，当开启一键洗笔功能时，洗笔系统会自动出水； 2.洗笔系统具备触点式开关控制模式、临摹台控制模式和教师端系统一键洗笔模式； 3.触点式开关控制模式下，学生每启动一次触点开关，获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭； 4.学生触控临摹台软件界面控制笔洗，可以选择润笔功能、洗笔功能选项，学生可以根据需要进行选择； 5.教师端系统一键洗笔功能下，教师端系统可以一键开启所有临摹台的笔洗，学生获得30秒的洗笔时间，30秒后笔洗自动关闭； 6.笔洗系统启动后，笔洗漏斗内始终保持至少2cm高水位的存水量，以方便洗笔； 7.笔洗系统的出水口不超过桌面(在笔洗漏斗的上口平面以下）、笔洗系统的漏斗具有防溢出功能。 | 8 | 套 |
|  |  | 书画教学展示台 | 1.拍摄架：全金属构架,铝合金底座； 2.支持每台摄像机360度旋转，拍摄幅面可以达到A2幅面（A4幅面的4倍），可清晰拍摄软硬笔的书写； 3.配置3台摄像机从不同角度拍摄； 4.摄像机3台，网络接口，规格：≥138mm×58mm×68mm；帧速率：每秒大于30帧； 5．红外镜头3个。规格：≥48×65mm；镜头光圈：F1.2-2.8；接口：CS接口，支持手动调节焦距； | 1 | 套 |
|  |  | 书法教学直播系统 | 1．系统支持连接书画教学展示台的三台摄像机同时拍摄直播、录像，其中两台摄像机从正上方和左侧方45度进行同时拍摄录课，另一台摄像机录制授课特写画面； 2.软件界面同时显示正面、侧面、特写三个画面，并在画面上进行标识，画面上清楚标识正面、侧面、特写。支持单镜头画面、双镜头画面、三镜头画面、画中画四种录播模式功能，四种显示模式都直接双击切换。支持三台摄像机的视频语音录制功能；支持三个画面同步回放功能；支持播放文件时间显示数字走表功能；支持在软件内直接修改视频、图片文件名，支持拍摄的视频文件自带拍摄年、月、日、时、分、秒信息。 3.支持快镜头播放、暂停功能； 4.支持慢镜头播放、暂停功能； 5.支持摄像机自动录音功能，软件调节声音大小； 6.支持在画面上任意批注功能； 7.教师在示范书写的时候，可以在界面同时展现要示范的例字的视频、例字多个字体、例字的多个碑帖，显示在软件摄像机拍摄的界面，方便老师临写，字帖可随意放大缩小，可随意放在软件界面的任何位置； 8.支持一键抓图、看图功能； | 1 | 套 |
|  |  | △场景式网络课堂教学系统 | - 软件必须是从智慧书法教学系统界面直接点击进入。 2.①支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。②创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。③每个直播课程均可进行分类，支持课程定价以及点播时收费，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。④创建章节后，每个章节均可增加多个独立课时。均可自定义本课时名称。⑤编辑课时时，支持通过图片区分点播和直播课程。⑥图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。⑦图文介绍包含以下功能：文字加粗，文字倾斜，文字下划线，文字删除线，段落靠左，段落居中，段落靠后，段落居中自动调整，支持设置段落编号或设置段落图形，支持设置左右缩进，支持设置文字颜色，文字背景色，支持插入链接，支持插入图形，也可插入视频，支持清除格式。⑧课时分为直播、点播两种，点播课时可上传视频文件供点播使用，上传视频文件后可自动计算并展现本课时时长。 3.①可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。 可修改课程。②修改内容包括，课程分类，课程名称，课程价格，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。③学校可自定义收费课程，支持课程账户管理，支持银行卡管理，自动计算可提现金额，支持提现到指定银行卡，可查询累计收入，可以曲线图方式展示最近一年内的购买趋势。④可按照课程名称以及订单时间查询订购记录，对所有提现可按照提现时间列出明细，也可以根据提现时间进行查询，支持用户打赏，可查询一段时间内的打赏明细。⑤支持查看针对某个课程的订单数量以及预估收益，具备一年期间的购买趋势分析图，可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。⑥可删除课程。⑦可查看最近的直播情况。 4. ①教师现场直播授课时，可切换不同的三维场景，三维场景支持不低于4个不同位置的场景大屏设置，不同的大屏可同时播放不同的内容。②可将视频设置到三维场景的场景大屏，并在所有学生端同时进行播放。③直播授课时，教师能同时调入6个或以上视频、3个或以上的摄像机、以及3个或以上的ppt在同一个界面上进行播放，并且上述的每个画面都可分别进行大小调整，学生端能同时观看上述的所有画面。④教师可针对正在授课的任意一个视频设置任意的播放位置，并立即生效。⑤可将教师的实时授课画面设置到三维场景的场景大屏并同时播放，并同步传输至学生端。⑥教师在直播授课时支持随时插入PPT并进行及时播放。⑦在直播授课时能设置字幕动画，并立即生效、学生进行观看。 5. ①课程同时支持直播与点播。②支持下载所有课程的视频，支持视频本地编辑后再次上传更新。③支持在线预览。④现场直播授课的同时，系统可自动录制直播课堂的所有视频或者授课过程，并形成课程供学生进行回放观看。 6. ①三维场景支持远景、近景、特写，直播授课过程中教师可以任意切换三种方式，切换后学生端立即生效、进行观看。②三维场景支持摇臂、进、退的动画模式，直播授课过程中教师可以任意切换三种动画模式，切换后学生端立即生效、进行观看。③支持传输控制、减少噪点和减少阴影的设置。④支持视频的亮度、对比度、伽马值、色调的设置。⑤支持设置帧率、颜色空间和输出大小。⑥教师授课直播时可切换为画中画方式。⑦直播授课时可设置让图像翻转。⑧支持单独对音频进行音量大小、播放位置的设置。⑨支持字幕编辑功能，并可选择字体、大小、颜色。⑩支持文字和图片的滚动设置，支持设置滚动方向和速度。文字样式可设置加粗、下划线、删除线、倾斜。 7.客户端软件必须是从智慧书法教学系统界面直接进入。 8.①支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。②教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。③课程详情中包含，课程的介绍，以及课程的章节与所有具体课时，每个课时均可显示课程时长，观看完毕后系统可自动记录并调取本课程最后一次所学的课时，支持从此课时后继续学习。④直播课程课程开始前N分钟内，系统自动为订阅用户发送提醒收看的短信。⑤可查询最新课程和热门课程。⑥可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。⑦可查询当前以及随后一周内的正在直播的课程，以及待直播的课程。⑧可查看本课程的热门程度以及订购费用。 9.支持查看学习历史记录，并可进行复习。 10. ①可查看个人的所有订单，以及费用明细，可通过课程名称以及订单时间查询订单详情。②支持修改个人信息，包括昵称、手机号码以及头像，头像支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果。 11.①支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。②支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情，外部页面。③可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。④提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。⑤可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。⑥可按照课程的分类查询以及查看课程详情。⑦查看各种评价的百分比。按照日期查看评价详情。支持通过课程名称，教师姓名对课程进行模糊搜索。⑧可查看课程的封面，介绍，观众星级评价，评价人数，热门程度，可一键将课程或课时分享到微信群或微信好友，可查看课程的章节，以及每个章节下的详细课时。⑨学生可对课程进行星级评价，查看当前的综合评分。⑩保留最近的搜索历史记录，可用于快速搜索,支持对最近所有用户的搜索内容进行统计并将最热门的搜索内容提炼为热词，供用户进行快捷搜索。 12. ①可收藏课时，并在个人中心查看所收藏课时。②可将课时加入学习列表。③可购买付费课时，并在个人中心查看已购课时，以及订单详情。④可修改个人资料包括昵称、手机号，支持通过手机验证码验证用户个人身份。 - 演示内容： - ①支持教师创建自己的直播课程，直播课程中可包含多个章节与课时，每个课时均可独立直播，也可单独设置直播时间。②创建课程时，支持加入多个章节，每个章节均可独立定义名称。③每个直播课程均可进行分类，支持课程定价以及点播时收费，课程可以设置课程名称，可上传图片封面。④编辑课时时，支持通过图片区分点播和直播课程。⑤图片封面支持放大、缩小、剪切，还可实时预览效果，可设置简介，还可增加详细图文介绍。 2. ①可分类查看拥有的所有课程列表，可通过名称或名称简写对课程进行模糊查询。②可修改课程。修改内容包括，课程分类，课程名称，课程价格，课程封面，简介与详情，可重新编辑章节，还可重新编辑所有课时，编辑后自动进入审核状态。③支持查看针对某个课程的订单数量以及预估收益，具备一年期间的购买趋势分析图，可查看用户评价，并对不同星级评价分类统计百分比，可按各种星级评价查看该星级下的所有观看者的评价。④可删除课程。⑤可查看最近的直播情况。 3. ①支持查看当前以及即将开播的直播课程，可查看当前的热门课程，还可查看全部可用课程。②教师介绍包括教师的个人详情，还包括教师的所有已开放的在线课程，包括直播与点播课程。③可查询最新课程和热门课程。④可查看课程列表以及课程的详细信息，可查看教师介绍以及课程介绍。⑤可查看本课程的热门程度以及订购费用。 4. ①支持通过安卓以及IOS的微信小程序参与直播或点播。②支持轮播图，轮播图中可进入课程详情，课时详情，外部页面。③可显示最近的系统消息，可查看最近一年或更长时间的系统消息。④提供对教师的详细介绍，可查看教师的姓名，个人简介，以及此教师的课程列表，在课程列表中，可直接进入直播或点播。⑤可查看当天进行的直播。可查看近期的热门课程。 | 1 | 套 |
|  |  | 书法教学查询系统 | 1.碑帖资源查询可实现通过年代、作者、字帖名字进行智能化检索，并可任意放大缩小拖动字帖。 2.支持通过原图模式、高光模式、荧光模式、红外模式、3D模式进行碑帖的查看欣赏以及临摹。 3.创作碑帖素材查询可通过关键字检索功能来搜索相应的碑帖素材。 4.支持输入文字、拼音搜索功能，支持教育部推荐临摹、教育部推荐欣赏选项按钮；支持黑白反向功能，原贴是白底黑字的可以直接转换成黑底白字，原贴是黑底白字的可以直接转换成白底黑字。 5.内含中国历代高清碑帖，包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的临摹范本全部碑帖，包含楷书、隶书、行书；包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐的欣赏作品全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体。包含教育部关于印发《中小学书法教育指导纲要》推荐之外的全部碑帖，包含篆、隶、草、楷、行五种字体，不少于10000张。 6.支持任意批注功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 书法教学视频资源平台 | 1.人性化界面，方便进行控制、查询、播放及备课调整功能。 2.内置和教材同步的高清毛笔书法示范讲解视频。 3.含各年级课时的毛笔示范视频，针对每一个字，每一个笔画都有教学视频。 4.每个视频都配有教学音频讲解。 5.视频资源均为国内知名书法家亲自书写，每个字的视频为高清拍摄，方便观察运笔方式。 6.视频资源按照每一例字的结构、笔画、结体规律进行分类，可以一键式调取任一课时内的视频资料。 7.支持老师管理密码功能。 8.支持任意批注功能。 9.支持硬笔视频资源。 | 1 | 套 |
|  |  | 书法字帖排版系统 | 1.支持1-500个字内，任意字体数量排版功能，随意设置字格大小，调节字格的宽、高，支持鼠标滚轮选择模板。 2.支持拼音搜索，可同时输入多字拼音，直接搜索多字；支持多字文本搜索；支持书写字体历史记录功能。 3.内含每个字的笔顺动画，字体分解动画，字体笔顺分解序列图。支持在软件界面直接点播现代书法家书写的颜欧柳赵及字体中偏旁、例字的视频功能。 4.可以实时同步临摹台显示。 5.支持字帖文件随意排版及混排。 6.支持电子字帖全屏显示，通过调整排版规格控制每个字的大小和位置。 7.内置篆、隶、楷、行、草五种软笔字体字帖文件，不少于2万字以上字帖库资源。 8.支持米字格、回字格、九宫格、田字格、大方格选项。 9.支持集字练习功能；支持一键排版六步教学法功能。 10.支持边看边练功能，左边是书法家视频教学，右边是学生临摹书法家字帖功能； 11.支持字体使用的历史记录功能； 12.支持老师自定义适合自己教学的排版模板功能； 13.支持一字多体排版功能； 14.支持硬笔字体排版，方便学生临摹； | 1 | 套 |
|  |  | 书法集创系统 | 1.支持折扇、团扇、条幅、横幅、斗方、对联、中堂等模式集字创作功能，从1言到500言随意编辑排版功能，支持字体大小缩放功能； 2.支持自定义创作作品类型功能； 3.支持字体自适应大小功能，后面排版的字体自动适应第一个排版好的字体大小； 4.支持自适应角度调整，字体智能化自动调整摆放角度； 5.支持文件新建、修改、保存、放大缩小、临摹功能； 6.包含重修三门记、陋室铭、六体千字文、灵隐禅师塔铭、黄庭经、淮云院记、后赤壁赋、归来辞去、道德经、东铭、大学、感兴诗并序、多宝塔碑、颜勤礼碑、颜家庙碑、颜体合成创作、赵体合成创作等多个创作字体模块内容； 7.支持一键还原功能； 8.支持文字和拼音搜索功能； 9.支持双模式教学，即老师统一授课集创模块以及学生自主学习集创功能模块； 10.在配置互动模块时，支持老师一键收取学习集创练习作品的功能； | 1 | 套 |
|  |  | 书法课程讲义系统 | 1.系统全部课程不少于700课时。 2.包含颜体1、颜体2、欧、柳、赵5套基本课程，每套课程各128课时，均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 3.碑帖深度学习模块：支持在碑帖图片中点击任意单字，出现每个字的基本信息、行笔路线、笔顺视图、笔势视图、单钩视图、双钩视图、碑帖原图、碑帖修复图、碑帖修复提取图、书体对比、换字、修改颜色、修改底格、练习、六步教学法等功能，支持查看碑帖修复后的整图。满足上述功能的碑帖包括《九成宫碑》、《多宝塔碑》、《玄秘塔碑》、《颜勤礼碑》、《三门记》、《曹全碑》、《兰亭序》； 4.包括跟教育部配套教材相匹配的课程128课时（可在教育部通过的11套教材里面任选1套），均是独立的软件模块，支持查看范字的书写要点讲解，书写示范视频讲解，单钩、双钩、笔法、示意图，核心示范字的文字演变，每课时都有书法知识点讲解。 5．颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，支持课程临摹练习界面可一键统一变换字体、字格，可变换需要练习的字帖； 6．颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，支持所有示范字可一键变换字体、字格，可变换需要讲解的字帖； 7．颜欧柳赵及教育部教材的配套讲义中，每个课时均具有通过拼字游戏进行书法结构练习：教师一键推送拼字游戏到学生端临摹台，学生临摹台变为手指触控操作，拖动被拆分的字体笔画，在米字格中进行拼字，拼字完成可显示原帖，系统可自动打分和排名，支持多次重复拼字学习； | 1 | 套 |
|  |  | 三笔字板书示范书写软件 | 1.软件支持选用白板、黑板、宣纸和画布四种模式作为背景底纹； 2.软件支持米字格、田字格、田回格、九宫格、方格和无格作为写字用底格； 3.软件排版支持从一字格到十五字格共十种不同排版方式； 4.笔类：支持毛笔、铅笔、钢笔、艺术笔、粉笔、刀笔、水彩笔、艺术笔1、艺术笔2、艺术笔3、艺术笔4等不少于12种笔类的书写功能。 5.软件支持标注和具有橡皮擦功能； 6.支持笔锋粗细、浓度、锐利可调控； 7.支持色板，颜色可自由设置，1600万色； 8.具有全屏显示功能； 9.支持在字体排版软件界面、视频资源库软件界面、视频直播软件界面、碑帖查询软件界面、课程讲义软件界面进行批注、点评功能； 10.支持一键清屏功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 高清网络多通道同步传输系统 | 1.网络类型：RJ45、无线WiFi； 2.通过网络将教师端软件系统同步传输到交互式数字临摹台； 3.传输内容：教师端视频、教师端音频、教师端图片、教师端文本； 4.网络带宽：支持100M/1000M网络； 5.支持网络到所有终端。 | 16 | 点 |
|  |  | 学生镇尺 | 专业镇尺。 | 16 | 对 |
|  |  | 学生毛笔 | 学生练习专用毛笔。 兼毫中锋。 | 16 | 支 |
|  |  | 多功能墨盒 | 嵌入式多功能墨盒；材质： 塑料ABS；外观尺寸：≤140*80*33mm；墨盒盖尺寸：≤140.mm*80.mm*6.5mm；墨水槽尺寸：≤138mm*78mm*32mm；墨盒采用微倒扣防挥发设计，所盛墨汁可保持百日以上不干涸。墨盒集刮笔、舔笔、润笔功能于一体，并设有引流槽。 | 16 | 个 |
|  |  | 毛毡 | 规格：不小于30×50cm； 支持铺在交互式临摹台上，再铺上宣纸临摹，还能清晰的看见1cm大小的电子字帖。 | 100 | 张 |
|  |  | 临摹专用纸 | 书法专用临摹纸，100张/包。 吸墨性好，且不透墨。 | 40 | 包 |
|  |  | 中控系统 | 1.开机界面即是智慧书法教学系统平台界面，通过主机系统直接控制书法直播系统、大屏、软件等软硬件； 2.支持统一授课模式，把教师端软件直接同步到学生端交互式数字临摹台； 3.教师在控制系统软件平台上直接可以切换到自主学习模式，学生独立使用临摹台上的学生端软件； 4.支持自动洗笔器的统一控制； 5.系统平台有独立的音乐背景模块软件； 6.控制系统硬件规格： CPU：酷睿I5；内存：8G；硬盘：1TB； 7.板书专用手写屏规格： 显示尺寸：21.5寸（16:9）；解析度：1920*1080；对比度：1000:1；感应方式：电磁式；分辨率：2000Lpi；反应速度：200点/秒；压感：2048级；压感笔1支。 | 1 | 台 |
| 硬笔书法教室 |  | 长条多彩桌凳 | 1200×600×700mm材质：黑色实木，仿古 ，带两个书法凳 | 9 | 套 |
|  |  | 博古架 | 高1900×厚350×宽1100mmE1级密度板， 白蜡木抛光框架，防虫耐腐蚀，高承重能，环保清漆。垫子底部有防滑耐磨脚垫，抽屉面为胡桃色木皮密度板，面板为胡桃色实木皮密度板结，稳定性好。 | 1 | 组 |
|  |  | 硬笔书法配套耗材 | 硬笔书法纸：硬笔书法纸2204-10(50页） 米字格16套 三菱铅笔HB：国标100支 樱花橡皮：国标16块 手动削笔刀：国标16个 硬笔书法纸：硬笔书法纸2204-10(50页） 米字格16套 钢笔：国标30支 上海墨水400黑 国标30瓶" | 1 | 批 |
| 水粉教室+素描教室 |  | 衬布 | 规格：900mm *1200mm，优质绒布，冷暖色搭配。成品锁边袋装。 | 6 | 块 |
|  |  | 教师画架 | 规格：总高度1750mm，边框宽40mm，厚20mm，材料：优质松木、防蛀、防裂、表面涂清漆、光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲。画架落地端有防滑橡皮垫，支撑可靠，落地平稳。 | 1 | 个 |
|  |  | 教师画板 | 1、规格：600*900*18mm； 2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框； 3、要求：边框宽8mm、45度割角拼接。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 1 | 块 |
|  |  | 教师写生凳 | 规格：40cm×33cm×43cm，材质：优质木材、凳面20mm、凳腿宽40mm，厚20mm；特点：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 1 | 张 |
|  |  | 学生画架 | 规格：总高度1420mm，边框宽40mm，厚20mm，材料：优质松木、防蛀、防裂、表面涂清漆、光滑、无毛刺、无弯曲、接缝无开裂、整体无疤痕无弯曲。画架落地端有防滑橡皮垫，支撑可靠，落地平稳。 | 30 | 个 |
|  |  | 学生画板 | 1、规格：450*320*12mm；2、材质：双面椴木三合板，四周实木边框；3、要求：边框宽8mm、45度割角拼接。整体板面平整、表面光滑、洁净、无毛刺。 | 30 | 块 |
|  |  | 学生写生凳 | 规格：35*30*40cm，材质：优质木材、凳面20mm、凳腿宽40mm，厚20mm；特点：可折叠，携带方便，支撑稳定，牢固可靠，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 30 | 把 |
|  |  | 帆布折叠椅 | 帆布材质，可折叠方便携带 | 10 | 把 |
|  |  | 写生灯 | 1、落地升降总高度2400 mm；2、三节升降，电镀管组成，升降固定按钮，用铝合金压铸，3、聚光灯罩铝合金喷塑，三角支撑架，用铝合金压铸而成，三角支撑脚用不锈钢管制成。4、螺纹灯座，配2000 mm的优质电线，开关，插头。 | 4 | 个 |
|  |  | 静物台 | 1、规格：台面：600mm*600mm*20mm、带背板，腿：双折叠交叉式支撑架；42mm*20mm；2、材质：优质实木板材；3、要求：可折叠，支撑稳定，工艺精细，表面光洁，环保清漆处理，漆面均匀光亮。 | 4 | 个 |
|  |  | 教师写生画箱 | 箱体：长Χ宽500mmΧ330mm三腿折叠式；箱体、箱腿：为全木制，使用曲柳木、环保清漆， | 1 | 个 |
|  |  | 绘画工具 | 水粉画笔12支；油画笔12支；毛笔8支；调色盒1件24眼21*10*2.2；调色板1件21.5*28*1，中空吹塑定位包装箱。 | 31 | 套 |
|  |  | 写生教具1 | ⑴海盗1件；⑵伏尔泰1件：；⑶太阳神头像1件；⑷小天使胸像1件；⑸石膏手1件；共5类5件。 | 1 | 套 |
|  |  | 写生教具2 | 1．材质：优质石膏粉。2.几何形体15件 ： | 1 | 套 |
|  |  | 写生教具3 | 1．配置：⑴彩陶2件：直径≥200mm；⑵釉陶2件：直径≥200mm；⑶木质关节人1件: ≥320mm；⑷仿真水果6件；⑸塑料花1束；共5类10件。 | 1 | 套 |
|  |  | 丁字尺 | 规格:1200mm,有机塑料 | 1 | 个 |
|  |  | 直尺 | 规格:1000mm,有机塑料 | 1 | 个 |
|  |  | 曲线板 | 规格:250mm,有机塑料 | 1 | 个 |
|  |  | 三角板 | 材质：有机塑料；刻度：250mm，30º， 40º各一 | 1 | 套 |
|  |  | 大圆规 | 圆规总长度510mm，木质。 | 1 | 个 |
|  |  | 展示镜框 | 600mm×900mm;600x450mm边框材质为PVC，宽度25mm;底板是中纤板;表层为透明PVC片。 | 10 | 套 |
|  |  | 美术教学用品柜 | 四开门、上玻下铁；规格：长Χ宽Χ高900Χ390Χ1800mm；材料：优质钢板，表面喷塑；特性：板材厚度大于0.8mm；，配备防盗锁 | 2 | 个 |
|  |  | 铅笔 | 可折叠笔帘+铅笔（HB、1B、2B、3B、4B、5B、6B、7B、8B、碳笔各2根）套装1套，4K素描纸20张，2K素描纸20张，8K素描纸20张 | 31 | 套 |
|  |  | 素描纸张 | 2K，4K，8K | 500 | 张 |
|  |  | 写生画夹 | 40*55cm，双背，防雨，金属包边，线条背带，魔术粘。 | 31 | 块 |
|  |  | 水粉颜料套装 | 19寸工具箱，防水工具箱/水粉颜料36色/狼嚎猪鬃画笔一套/44格调色盒一个/大调色盘1个/折叠水桶1个/刮刀3个/勾线笔1个/喷壶1个/魔力吸水海棉1个 | 31 | 套 |
|  |  | 木炭条 | 棉柳木炭条素描碳棒，粗细混合；素描固定液：素描喷雾定画液；纸胶带36mm；炭笔软3支，硬2支，一套5支；色粉24色；素描临摹书（美术基础技法） | 31 | 套 |
| 沙画教室 |  | 七种色彩背景教师沙画台 | 技术参数：外箱尺寸：95*55*16cm，作画尺寸：71*40cm,移动带万向轮16:9屏幕 。 一、采用LED光源，超长寿命，拍摄无频闪 ，灯光为暖白加7种彩色背景 二、采用5v安全电压(可插电可以接手机充电宝) 三、钢制弹簧提手，承重50kg，铝合金包边包角，航空箱防火板材 四、PCB电路板：采用整体铝基板材料（电路层、绝缘层、金属基层）组成线路系统。具有优异高导热性能，达到器件运行温度。 五、光源系统：采用高亮度发光二极管和电路板通过回流焊接组成光源系统，发光点均匀分布作画面积，双线路控制可实现单色和彩色光源的自由转换。 六、发光源：应达到国家GB/T20145-2006、LM79-08 国家光生物辐射安全标准（色温、光化学紫外危害曝辐、视网膜蓝光危害曝辐、视网膜热危害曝辐）。色温应在3000K±200之间；光强亮度：光通量50-60LM;发光角度：120度；单珠正向电流：150mA;单珠功率：0.5W。 七、 12V5A恒温电流安全可靠无短路安全潜在危险 。控制开关采用不锈钢自锁开关、按键灵敏带灯指示。DC插座采用不锈钢材质。 八、箱体：黑色高强度防火板，表面荔枝纹结构，铝合金专用凹凸包边，无任何直角、棱角以免划伤学生手臂，包角采用镀烙五金件外观美观大方。提手采用弹簧复位型。各包角采用凸圆型铆钉自动化铆接而成，无毛刺和棱角。 九、屏幕：采用国标亚克力导光板和经过高精度钢化处理钢化玻璃无尘密封组成，使玻璃的硬度达到6莫氏以上。导光板透光率和混光达到LM79-08标准执行。满足中小学教师教学要求。 | 1 | 套 |
|  |  | 七种色彩背景学生沙画台 | 沙画台技术参数：外箱尺寸：70*50*16cm，作画尺寸：50*40cm。 一、采用LED光源，超长寿命，拍摄无频闪 ，灯光为暖白加7种彩色背景。 二、采用5v安全电压(可插电可以接手机充电宝)。 三、钢制弹簧提手，承重50kg，铝合金包边包角，航空箱防火板材。 四、PCB电路板：采用整体铝基板材料（电路层、绝缘层、金属基层）组成线路系统。具有优异高导热性能，达到器件运行温度。 五、光源系统：采用高亮度发光二极管和电路板通过回流焊接组成光源系统，发光点均匀分布作画面积，双线路控制可实现单色和彩色光源的自由转换。 六、发光源：采用高亮度长寿命LED贴片灯珠，集成度高、抗色衰、寿命长达（10万小时）以上。由组（红，蓝，暖白）LED灯组成完整的光源系统，独立供电。使任何一颗灯珠的损坏不影响其它的灯珠工作，LED混光距离不低于8CM，光源应达到国家GB/T20145-2006、LM79-08 国家光生物辐射安全标准（色温、光化学紫外危害曝辐、视网膜蓝光危害曝辐、视网膜热危害曝辐）。色温应在3000K±200之间；光强亮度：光通量50-60LM;发光角度：120度；单珠正向电流：150mA;单珠功率：0.5W。。 七、箱体：黑色高强度防火板，表面荔枝纹结构，铝合金专用凹凸包边，无任何直角、棱角以免划伤学生手臂，包角采用镀烙五金件外观美观大方。提手采用弹簧复位型。各包角采用凸圆型铆钉自动化铆接而成，无毛刺和棱角。 八、屏幕：采用国标亚克力导光板和经过高精度钢化处理钢化玻璃无尘真空密封组成，使玻璃的硬度达到6莫氏以上。光板透光率和混光达到LM79-08标准执行。藏沙区采用黑色钢化处理，满足中小学教学要求。 | 8 | 套 |
|  |  | 沙画桌 | 一、符合学生坐状态，进行绘画示范的人体工学原理；二、材质：木质；三、规格：1*0.6*75m | 8 | 套 |
|  |  | 原木色方凳 | 原木色方凳 | 8 | 张 |
|  |  | 单目书画教学展示台 | 一、拍摄架：全金属构架,支持1台摄像机360度调节以及上下调节； 二、摄像机1台，规格：≥138mm×58mm×68mm；帧速率：每秒大于30帧； 三、红外镜头1个。规格：≥48×65mm；镜头光圈：F1.2-2.8；接口：CS接口； | 1 | 套 |
|  |  | 沙画教学演示系统 | 一、专业为沙画教学设计一款、高清晰度，高对度沙画教学演示仪，利用高清摄像头录制拍摄。将老师演示全过程高清显示在大屏幕上； 二、支持学生通过大屏观摩老师作画全过程； 三、系统支持连接单目书画教学展示台的摄像机同时拍摄直播、录像，从正上方进行同时拍摄录课； 四、系统支持调取单目摄像头；软件要求兼容Windows /7、8、10系统； | 1 | 套 |
|  |  | 沙画配套教学课程 | 这是一套展现当前沙画艺术的专业教程，专业为中小学以及成人沙画爱好者编辑的教程，本套书分为初级、中级、高级三册，每册为48个课时的内容，三册共144个课时的内容。教材内容从中国古诗词、成语典故(寓言故事)、儿歌童谣、中西节日四个方面入手，结合校本教材选材，比如语文、历史、政治等，技法难度由易至难。它将采用全新的出版理念和科学的方法，并结合现代先进的互联网技术，系统专业的讲述沙画艺术学习技法等知识。采用扫描二维码技术呈现老师示范作品。教学视频示范讲解,智能手机同屏大屏等功能。 | 1 | 套 |
| 传统文化教室 |  | 四层实木展架 | 1000*300*1340mm；材质：松木。；标配：螺丝24个。 | 4 | 组 |
|  |  | 储物凳 | 材质：皮革；宽320mm高400mm | 8 | 把 |
|  |  | 有机玻璃台桌 | 长1500mm宽800mm高550mm；材质：有机玻璃 | 6 | 套 |
|  |  | 工具架 | 长480mm宽200mm高90mm；材质：木质；尺寸：长480mm宽200mm高90mm；用途：用于放置线绳或其他材料等 | 8 | 个 |
|  |  | 竹质材料盒 | 325*215*65mm；材质：竹。；尺寸：325*215*65mm；说明：可拆卸材料盒。 | 8 | 个 |
|  |  | 成品环创设备 | "环创方木框20件套长145mm宽145mm高95mm，长195mm宽195mm高95mm，长245mm宽245mm高95mm，长295mm宽295mm高95mm，20个/套材质：松木。标配：4种规格木框各5个，膨胀螺丝钉80套。 用途：教室环创1套 五代文化图5件套（唐宋元明清） 长800mm宽500mm，5张/套材质：pvc。 尺寸：长800mm宽500mm标配：文化图5幅。 用途：教室环创1套 唐-唐三彩马长210mm宽70mm高210mm 材质：陶瓷。尺寸：长210mm宽70mm高210mm 用途：教室环创1个 唐-秘色瓷盘子高30mm，直径145mm材质：陶瓷 尺寸：高30mm，直径145mm用途：教室环创1个 宋-五大名窑单个高50mm，直径60mm 材质：陶瓷。尺寸：单个高50mm，直径60mm 标配：杯子5个。用途：教室环创1套 宋-钧瓷花瓶高215mm；直径110mm 材质：陶瓷尺寸：高215mm；直径110mm 用途：教室环创1个 元-青花花瓶高320mm，直径105mm 材质：陶瓷尺寸:高320mm，直径105mm 用途：教室环创1个 元-青花小杯高65mm；直径50mm 材质：陶瓷尺寸：高65mm；直径50mm 用途：教室环创1个 明-鸡缸杯茶具套装盖碗3件套H=80mm D=100mm,茶漏3件套 H=85mm，D=80mm，茶杯H=35mm，D=65mm，10件/套 材质：陶瓷。标配：1套盖碗，1个公道杯，1个茶漏托，1个茶漏，6个茶杯。用途：教室环创1套 明-粉彩罐子高140mm，直径100mm材质：陶瓷尺寸：高140mm，直径100mm用途：教室环创1个 清-珐琅彩茶壶高130mm，直径95mm材质：陶瓷 尺寸：高130mm，直径95mm用途：教室环创1套 釉料展示墙长500mm宽200mm高50mm，5组/套 500*200*50mm，5组/套材质：松木，陶瓷。标配：实木框5个，陶瓷风铃25个（亮光釉5种，哑光釉5种，裂纹釉5种，斑点釉5种，窑变釉5种），名称标签（牛皮纸）25张。1套 壁挂环创墙C盘直径：205mm，瓶高：365mm，框尺寸：785*350mm，6件/套材质：陶瓷和实木。标配：盘4个，瓶1个，框1个。1套 大瓷盘高45mm，直径405mm材质：瓷器。尺寸：高45mm，直径405mm 标配：膨胀螺丝4个。用途：教室环创1个 大号百家姓木活字60件套50*50*100mm；60个/套 材质：榉木。标配：木活字60个。用途：活字环创装饰。1套 大号活字木框371*83*101mm，12个/套材质：松木。 标配：木框12个，膨胀螺丝60个.用途：活字环创框。1套 六角星东巴纸灯笼对角直径420mm 材质：花草纸。传统手工纸+橡木珠+棉绳。2个 五角星东巴纸灯笼对角直径480mm材质：花草纸。传统手工纸+橡木珠+棉绳。2个 剪纸卷轴单幅：1100*400mm，四幅一套材质：绢布。 标配：剪纸卷轴4幅（十二生肖、福字图案随机），膨胀螺丝钉5套。1套 红木标签30种套装盒：长320mm宽200mm高44mm 单片：长28mm高88mm，30种/套√规格：木质 尺寸：≥盒：长320mm宽200mm高44mm 单片：长28mm高88mm，30种/套 用途：环创展示，分辨木质1套 大号原木片5种套装（带树皮）直径140-160mm；高15mm 材质：木 尺寸：直径140-160mm；高15mm 标配：香樟、榆木、泡桐、杉木、楝木（带树皮）1套 榫卯斗拱装饰3件套南禅寺柱头斗拱160mm*120mm*300mm，宋式四铺作插昂补间斗拱120mm*120mm*120mm，唐式佛光寺东大殿补间斗拱130mm*130mm*140mm，3件/套 材质：实木。 尺寸：南禅寺柱头斗拱160mm*120mm*300mm，宋式四铺作插昂补间斗拱120mm*120mm*120mm，唐式佛光寺东大殿补间斗拱130mm*130mm*140mm标配：榫卯装饰3套。用途：可拆卸拼装。1套 榫卯拼插装饰4件套大爱晚亭260mm*260mm*380mm，天坛253mm*253mm*215mm，中华牌坊300mm*80mm*200mm，少林寺390mm*320mm*170mm，4件/套 材质：实木。尺寸：大爱晚亭260mm*260mm*380mm，天坛253mm*253mm*215mm，中华牌坊300mm*80mm*200mm，少林寺390mm*320mm*170mm 标配：榫卯装饰4套。用途：可拆卸拼装。1套 金黄色编织绳 直径1.5mm,80m/卷 尺寸：≥直径1.5mm,80m/卷 用途：制作辅料1卷 手工胶500mL/瓶材质：液体。容量：500mL/瓶用途：用于物品粘贴12瓶 带孔欧松板B 1200*900*15mm 材质；欧松板，尺寸：1200*900*15mm，孔径10mm 用途；工具环创背景板标配：欧松板，膨胀螺丝8个（螺纹帽直径约7mm 长约50mm，膨胀塞尺寸内径约8mm外径10mm）。6块 榫卯鲁班锁装饰25件套25个/套 材质：实木 25个/套 标配：榫卯鲁班锁25个。鲁班锁25款不重复 1套 透明玻璃胶长230mm宽47mm，300ml/瓶特性：中性，防霉，耐候，耐臭氧尺寸：≥长230mm宽47mm容量：300ml/瓶用途：粘接环创图，丰富教室4瓶 玻璃胶枪334*190mm材质：铝合金，钢材。半筒式喷漆工艺。1把 圆形编织器直径300mm材质：木质尺寸：直径300mm 用途：编织工具，或做为环创使用1个 圆形大号编织板直径223mm、260mm、298mm材质：木质 尺寸：≥直径223mm、260mm、298mm用途：编织辅助工具，也可做环创使用1套 三角形大号编织板长210mm高183mm，长276mm高241mm，长344mm高298mm材质：木质尺寸：≥长210mm高183mm，长276mm高241mm，长344mm高298mm用途：编织辅助工具，也可做环创使用1套 云朵形大号编织板长410mm宽224mm，长448宽260mm，长486mm宽300材质：木质尺寸：≥长410mm宽224mm，长448宽260mm，长486mm宽300用途：编织辅助工具，也可做环创使用1套 六边形大号编织板长200宽252mm，长260mm宽298mm，长300mm宽345mm材质：木质尺寸：≥长200宽252mm，长260mm宽298mm，长300mm宽345mm用途：编织辅助工具，也可做环创使用1套 菱形大号编织板长202mm高286mm，长250mm高350mm，长295mm宽417mm材质：木质尺寸：≥长202mm高286mm，长250mm高350mm，长295mm宽417mm用途：编织辅助工具，也可做环创使用1套 刺子贴布绣长110mm宽110mm 5个/组材质：布尺寸：长110mm宽110mm 标配：5个/套用途：用于环创展示1套 订制编织小样--A款规格：长150mm宽150mm 6个/组 材质：布尺寸：长150mm宽150mm标配：6个/套 用途：用于环创展示1组 订制编织小样--B款规格：长150mm宽150mm 6个/组 材质：布尺寸：长150mm宽150mm 标配：6个/套用途：用于环创展示1组 不带孔欧松板长1200mm宽600mm厚15mm 材质：不带孔欧松板。尺寸：长1200mm宽600mm厚15mm孔径10mm，膨胀螺丝8个（螺纹帽直径约7mm 长约50mm，膨胀塞尺寸内径约8mm外径10mm）。用途：用途环创或作品展示墙1块 蜡染-版纳风情长700mm宽900mm材质：布尺寸：长700mm宽900mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1条 蜡染-羽人打渔长850mm宽900mm材质：布尺寸：长850mm宽900mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1条 扎染--莲花盛开长1100mm宽1100mm材质：布尺寸：长1100mm宽1100mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1块 扎染--彩色枫叶长2200mm宽1150mm材质：布尺寸：长2200mm宽1150mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1块 扎染--彩色彩云之南长2000mm宽850mm材质：布尺寸：长2000mm宽850mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1块 布艺装饰挂件830mm 大鱼260mm 小鱼50mm材质：布尺寸：830mm 大鱼260mm 小鱼50mm 说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1套 贴布绣--柿子小鸟长1480mm宽210mm材质：布尺寸：长1480mm宽210mm说明：环创类，彩色蜡染 装饰图案随机用途：用于环创展示1副 捕梦网成品套装规格：直径300mm、400mm、500mm各一件材质：棉线尺寸：直径300mm、400mm、500mm各一件标配：3件/套用途：用于环创展示等1套 儿童防水围裙长690mm宽490mm材质：防水布尺寸：≥长690mm宽490mm用途：儿童防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上48条 成人防水围裙长800宽610mm材质：防水布尺寸：≥长800宽610mm用途：成人防护罩衣，防止水渍等污染物染到衣服上2条" | 1 | 批 |
| 陶艺教室 |  | 窑具 | 方形棚板28*34cm：7块；马脚5cm：12个；马脚8cm：6个；马脚12cm：6个 | 1 | 套 |
|  |  | 窑具收纳车 | 1、360°可旋转带定位功能；2、最大可放宽度为52cm的棚板；3、重量：≧18kg | 1 | 台 |
|  |  | 喷釉柜 | 外形尺寸：≈720*1000*1680(mm)；电压:AC220V；功率：≧1.3KW 扬程：≧32M；电机转速：≧2800r/min；重量：≈150KG；1.喷釉柜抽风机采用低噪声轴流式通风机，风量≧2000M3/h, 全压≧59Pa；2.抽水泵采用单相自吸电泵，采用铸铁制成，旋涡式，出水口径≧25MM，额定扬程≧32M；3.不锈钢材料成型；4.喷釉柜玻璃采用4MM加厚玻璃进行隔音吸尘处理；5.半自动控制转台控制转速；6.吹釉及清洗分离操作；7.预留吹风水循环系统，在部分操作环境中缺少排风条件的地方，增加循环风柜；8.万向脚轮装置；9.循环水泵沉底设置，输送水管道内侧设置。 | 1 | 台 |
|  |  | 空压机 | 电压：220v;功率：≧750w;额定排气压力：≧0.7Mpa; 容积流量：≧60L/min;转速：≧1380r/min; 储气罐：≧30L; 净重：≈21kg; 材质：纯铜电机+金属外壳，机身配带气管、橡胶轮、消音器等配件。 | 1 | 台 |
|  |  | 磨底机 | 外形尺寸：≈350*340*250(mm)，工作台面直径≧225mm。电压：AC220V；功率：≧550W；转盘转速：≧1400r/min；重量：≈21kg；1. 磨底机电机采用单相异步电机，防护等级IP44，绝缘等级B级全铜电机。 2. 磨底机磨片采用橡胶金刚砂磨片。；3. 磨底机钣金采用冷轧板，采用数控折弯机一次成型。4.表面喷涂采用高温烤漆。5.盘面为凹形设计，膜片嵌入于盘面内，具有防磨片松脱后甩出的作用。 | 1 | 台 |
|  |  | 基础釉料 | 重量：≈2.5kg/桶；透明釉5桶；单色釉12*2桶；艺术釉4*1桶（采购人明确）；珍珠釉5*1桶，釉料搅拌时用具1套 | 1 | 套 |
|  |  | 施釉工具包 | 1个施釉球（中）、1个方形海绵、1个高吸水海绵、1个海绵球、1个料钵（小）、1把剪刀型釉夹、1把双柄釉夹、1个挤泥浆瓶、1个手动搅釉器、1个吹釉壶（100毫升）、1个吹釉壶（200毫升）、1个方釉筛（19*9.5）、1个园筛网（φ20）、带阀门连接软管1根 | 1 | 套 |
|  |  | 烧制工具包 | 2块氧化铝饼（φ7）、2块氧化铝饼（φ8.5）、2块氧化铝饼（φ10）、2块氧化铝饼（φ12）、2块氧化铝饼（φ14）、2块氧化铝饼（φ15）、5公斤氧化铝粉、1米钨丝（3mm）、1米钨丝（2mm）、1米钨丝（1mm）、1层吊烧支架、三角测温锥4#/5#/6#/8#/9#/10#各一盒、1付耐高温手套（中号） | 1 | 套 |
|  |  | 真空练泥机 | 外型尺寸：≈1200*400*900mm；生产能力:≧250kg/h ；电源:AC220V 、≧2KW；机重：≈150kg ；出泥口直径：≈60mm；1.练泥机减速控制系统采用单相双值电容电机驱动，噪音≤68dB。 2.练泥机框架采用国标优质钢材；混泥箱和练泥轴采用304不锈钢材质。出泥口采用质地柔软、密封好的高分子材料制作。 3.练泥机框架喷涂采用高温金属烤漆技术。 4.练泥机泥桶采用304不锈钢材料成型。其中镍含量≥8%，铬含量≧18%。 5.采用旋片式真空泵，抽气速率≧14.4m3/h,极限真空≧2Pa。 6.配备不锈钢压泥装置； 7.练泥机钣金采用冷轧板进行密封处理； 8.练泥机出泥口采用螺旋可旋转法兰固定装置； | 1 | 台 |
|  |  | 泥板机 | 外型尺寸：≈1020*800*1080㎜；台面离地距离：80CM；台面材质：高分子PP板；泥板厚度：0-60㎜；手轮直径：≈600mm，；手轮结构：八角菱形结构；泥辊结构：上下双辊；重量：≈50㎏ ；备注：配备1块压泥布0.55*1.2米 1.泥板机框架采用国标冷轧板。2.平台采用抗冲强度好和耐候性高的高分子PP板材，在-20℃抗冲击强度达到40J/M。3.泥板机框架喷涂采用静电粉末喷涂。4.泥板机泥桶采用铝合金。5.产品采用上下双滚轴设计，利用同步齿轮进行传动设计，装有压泥厚度调节器，厚度0-60MM可调（附有厚度标尺）,采用封闭式机械盒。 | 1 | 台 |
|  |  | 泥条机-电动 | 外形尺寸：≈540*650*1370(mm)；；电压：AC220 ；功率：≧370W 主电机转速：≈1380r/min；主电机防护等级：IP54；泥筒尺寸：约直径100mm*长度 300mm；重量：≈50KG；模版：8块PP板 1.挤压力量达到1000KG,可以挤压半干半湿的泥料。 2.泥条机框架采用国标优质钢材，具有优良的焊接和喷涂性能；储泥筒采用304不锈钢无缝钢管制作，不锈钢管厚度5MM；模板材料使用高分子材料加厚PP制作。 3.泥条机框架喷涂采用高温金属烤漆技术。 4.产品采用电机驱动，手动按钮控制，自由更换模具形状模板，流畅挤压出各种形状泥条（随机附带8款形状各异泥条模板造型）。 5.采用高度限位开关作为安全保护，防止挤压过强对储泥桶和模板的机械伤害。 6.支架底部装有带脚刹的万向轮。 | 1 | 台 |
|  |  | 拉坯机 | 1.外型尺寸：≈410mm*540mm*420mm；2.电源：AC220V；3.功率：≧400W；4.电机：DD直驱电机；5.转盘转速：0～300转；6.转盘直径：≈300mm ；7.转盘盘面上下跳动≤0.10mm；8.整机噪音 ≤40dB 9.重量：≈35kg 1.主电机采用DD直驱电机无皮带传动，通过主板程序软件控制，可使电机在低速（3转/分钟）状态下保证大扭力输出。 2.速度控制系统采用稳定的PWM控制使可移动脚踏板调速，大扭力输出。加减速无延时，通过控制器和主控面板双向调节，可以急启急停，且急停后不会出现回摆造成坯体变形。 3.脚踏板采用铝合金材料压铸开模，通过压铸机一体成型，产品整体外观采用高分子静电粉末喷涂技术进行喷涂。 4.噪音控制在40dB以下。 5.拉坯机框架采用DC01冷轧板，采用数控折弯机一次成型，使得整体结构一体化，有效防水，结构稳定。通过除油去锈抛光表面处理，使机身能在高低温环境中具备良好的焊接和喷涂性能，表面喷涂经过高温粉末静电处理，使结构表面呈现亮光质感，防掉漆。 6.水盆采用耐抗冲强度和耐候性高的工程注塑开模，在-30℃抗冲击强度达到9KJ/M2，具有抗高温性能。 7.采用稳定的船型开关的设计，正反转调节采用隐形触点开关。 8.采用防静电插头设计。 | 6 | 台 |
|  |  | 拉坯凳 | 尺寸：≈330*230*300mm；凳面厚度:≈20mm；原木、榫卯结构。 | 6 | 张 |
|  |  | 陶艺桌凳 | 尺寸：≈1500*700*530mm；桌面厚度:≈40mm；原木、榫卯结构。 | 4 | 套 |
|  |  | 陶艺置物架 | 尺寸：≈1000*400*1640mm原木、榫卯结构。 | 2 | 个 |
|  |  | 小型手动台式拉胚机 | 手动台式小型拉胚机：尺寸：≥21.5cm*21.5cm*22cm;两档转速调节。 | 20 | 个 |
|  |  | 普通泥料包A款 | 普通白泥：500g*64包、普通白泥：1000g*48包、特白泥：500g*64包、特白泥：1000g*48包、特白泥：10KG*2袋、紫砂泥：500g*64包、紫砂泥：1000g*48包、紫砂泥：10KG*2袋 | 12 | 套 |
|  |  | 配套耗材 | 彩泥12色套装1000g*1，21000g*12，12套 高白泥浆300ML/瓶，12瓶 陶艺6寸素坯盘6寸圆盘（17cm），100块 陶艺6寸白胎盘6寸圆盘（17cm），100块 釉上彩12色，750-850度，50g*12，12套 釉上彩迷你色条，750-850度，5g*6，16条 釉下彩12色，1180-1260度，80g*12，12套 釉下彩迷你色条，1180-1260度 ，5g*6，16条 彩绘材料包，100ml可撕胶、100ml樟脑油、100ml乳香油、桃胶，12瓶 仿古青花料50g，1180-1260度，50g，12瓶 现代青花料50g，1180-1260度，50g，12瓶 彩绘工具包A款 方形海绵、海绵球、海绵4件套、料钵（小）、挤泥浆瓶1个、6孔圆型调色盘、勾线笔、大白云、特小红毛、小号补水笔、分水笔，12套 捏雕工具包A款 海绵球1个、齐妙陶毛巾1条、齐妙陶桌布1张、小号拍泥板1个、塑料泥塑刀8件套、圆形晾坯板（φ20）2块、木质滚轴（小）1个、喷水壶1个，12套 拉坯工具包A款 拉坯工具10件套（木质）、木柄割泥线1根、小铲刀1把、折叠小水桶1个、齐妙陶袖套1双、不锈钢刮片10件套，12套 大号拍泥板：材质：实木；尺寸：27*9*5.5cm，12套 木质泥塑刀38件套：材料：实木，12套 木质碾棒，材质：实木；尺寸：30*4cm，12个 铸铁转盘（φ15）材质：铸铁（喷漆蓝色）；尺寸：15*15*6CM，12个 围裙(大)，定制，50件 石膏底座4件套，修坯时用辅助工具12套 大头修坯刀（10支套装）材质：木柄+铁丝，12套 | 1 | 批 |
|  |  | 沉淀洗手池 | 洗手池尺寸：1800*700*800MM（定制）；材料组成：304不锈钢；水龙头：3个不锈钢水龙头；下水：含过滤防臭型下水；沉淀池材质：不锈钢；沉淀池过滤网：不锈钢；沉淀池尺寸：1500*400*400MM（定制）；进水管材质： 耐高温高压钢丝编织波纹管及PPR硬质管 | 1 | 套 |
|  |  | 基础环创包 | 1、陶瓷墙上瓷板挂件四块，每副尺寸长120cm*高40cm，每个瓷板上有陶瓷元素的创意捏雕及釉料装饰的人物主题，并且体现当地及全国陶瓷文化精髓的具有教育性的陶瓷文化环创作品。 2、海洋系列陶瓷釉料泥料环创作品；该环创作品由两块瓷板组成，采用实木相框及实木木板镶表，每块尺寸高109cm*宽59cm*厚3cm，产品以海螺及贝壳造型为设计模板。海螺模板：由12个海螺及海洋背景组成，每个海螺尺寸8cm厚3cm，每个海螺有八条凹陷的条纹，每四个上不同的单色釉、裂纹釉金属釉采用低温1180℃、中温1240℃和高温1300℃分别进行烧成。颜色釉烧成后在条纹中形成堆积的开片和结晶效果； 扇形贝壳板：由15个陶瓷贝壳及海洋背景组成，每个贝壳厚3cm宽8cm高10cm,每个贝壳有十九条凹陷的条纹，每五个上不同的单色釉、裂纹釉金属釉采用低温1180℃、中温1240℃和高温1300℃分别进行烧成。颜色釉烧成后在条纹中形成堆积的开片和结晶效果。 | 1 | 套 |
|  |  | 陶艺课程包及培训 | 电子版，16节课 培训内容： 1、设备使用：窑炉使用、拉坯机使用。 2、基础拉坯初级培训。 3、上釉满窑烧窑初级培训。 4、泥料处理循环使用初级培训。 5、泥条泥片泥板成型初级培训。 5、釉上彩釉下彩颜料使用初级培训。 6、中国陶瓷历史初级培训。 7、陶艺课程开展经验交流。 | 1 | 套 |
| 综合类运动教室 |  | 综合体育器材 | 沙袋：180*40cm；静音沙袋挂钩2个；结构连接4个；搏击地垫（浅色灰）：20平米*5mm；腰靶5个；手靶2个；拳套（儿童）5套；拳套5套；儿童护腿5个；护头5个；缠手带5个；护齿5个；地垫20平米*5mm；机械架131cm*109cm*45cm 10斤2个；刀：纯铜、不锈钢、65锰钢；0.42kg，5个；剑：竞赛剑，5个；棍：腾棍 韧性好，打磨处理，光滑不伤手，5个；规定南刀：弹簧钢 60cm-75cm ，1斤左右，5个；腾空跳跃垫：优质帆布外套，优质PE材料填充 200cm*100cm*10cm，2个；调高垫子：空翻垫 帆布/PVC 2*1.5m*30cm 填充高弹珍珠棉，1个；调高架：铝合金 255cm*260cm，1个；跳跃运作踏板：弹簧助跳板 尺寸 120*60cm±3% 9条弹簧，1个；长腾空气垫：空气垫 进口拉丝：1个；手靶：19新款弧形设计，优质仿皮，高回弹EVA内芯 25*19*4cm：5个；护齿：19新款 优质食品级硅胶制，无毒，可塑。 卫生 便捷 配盒 单层。5个；缠手带：优质棉+氨纶制，吸汗透气舒适 弹力 2.5m，5个；拳套：专业竞训用，优质仿皮，手心采用高强尼龙网眼布制作，一次成型高回弹内胆 19炫彩款，5副；地垫：20平米*5mm；玻璃墙镜子：5面；墙上旗帜标语：2个；扶杆：2个；鞋柜：2台；墙垫：4个；儿童塑料剑：5套；儿童塑料面罩：5套；儿童护兜：5套；花整剑：2把；花剑练习整剑-带金属假头子：2个；花剑护手盘：2个；花剑羊毛毡护垫：2个；花剑支架：2个；花剑枪柄手柄：2个；花剑塑料直柄手柄：2个；花剑内六角柄母：2个；花剑平衡锤：2个；花剑手线：2个；花剑面罩：双层350N，2个；花剑金属衣：2个；绝缘胶布：2个；花剑头夹线；2个；教练服(黑色）；1套；帆布训练服；2套；男整体护胸：2套；女整体护胸：2套；护袖：2个；护腿：2个；整剑袋：2个；橡胶剑道(17.5x1.5m)：1套；可洗三用手套：2个；移动式人型剑靶：1套；拖线盘：1个；裁判器：1个。 | 1 | 批 |
| 航模，建模教室 |  | 学生桌 | 1、每张桌子由六张小桌拼接而成，同时可以根据学校教室大小灵活摆放，任意拼接成为不同形状，具体尺寸大小按教室面积定制。2、桌面板：桌面采用E1级颗粒板，符合国家标准，无味无毒环保健康，注塑封边为灰白色软边，多层板带边厚度20mm，软边具有抗摔、抗磕碰功能。人体坐下靠人身体处呈内狐凹形且塑料封边不能与桌面保持水平，要包裹住面板,并有2条凸出的加强筋条，且与注塑封边精密一次成型。3、桌角采用30*60*1.2厚旦管，采用二氧化碳气体保护焊，在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，无凹缺和凸起。钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成。4、三色随意搭配。5、桌子底部具有PP脚套，防滑、防水、防酸碱腐蚀、防刮花地面、抗冲击。6、桌身具有大容量倒角储物，可放置书包、工具杂物等等。 | 12 | 张 |
|  |  | 椅子（学生用) | - 学生椅采用人体工程学设计。2、面板：座椅面采用E1级颗粒板，符合国家标准，无味无毒环保健康，注塑封边为灰白色软边，多层板带边厚度20mm，软边具有抗摔、抗磕碰功能，且与注塑封边精密一次成型。3、结构部采用30*60*1.2厚旦管，采用二氧化碳气体保护焊，在接触人体或收藏品的部位无突出的毛刺或刃口棱角，切边平整，无凹缺和凸起。钢管表面经过除油、除锈、磷化、静电喷塑等工序高温固化而成，表面静面经过喷漆处理。4、三色随意搭配。5、底部具有PP脚套，防滑、防水、防酸碱腐蚀、防刮花地面、抗冲击。 | 72 | 把 |
|  |  | 多彩边台 | 规格：约为800*600*760mm基材：优质环保刨花板，游离甲醛释放量≦4.1mg/100g，经过防潮、防虫、防腐化学处理，桌板厚度为25㎜,≥ 2.0㎜厚的同色PVC封边。上抽屉。下对开门。履面：双面贴环保浸渍纸饰面, 色泽匀称，耐磨度高。 | 18 | 个 |
|  |  | 展示柜 | 尺寸：≥1000mm（宽）*300mm（深）*1530mm（高）。层数：定制；材质：三聚氰胺板 | 12 | 个 |
|  |  | 飞翼滑翔机 | 1）规格：翼展≥440mm、机长≥180mm；2）特殊造型航空模型，经过练习可进行悬浮冲浪竞赛（即借助双手或气流板让模型一直滑翔不落地）；3）制作时间5分钟，带可调重心的配重塑件，机翼带彩色印刷。4）可开展手掷直线距离赛及冲浪赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 木质手掷飞机 | 1）翼展290mm，机长220mm，轻木质飞机模型，2）体型小巧，配定位卡纸，双上翻机翼，组装简单。3）滑翔性能好，适合各类距离投射竞赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 手掷回旋飞机 | 1）翼展:235mm、机长:200mm， | 12 | 套 |
|  |  | 橡筋动力伞降直升机 | 1）机长300mm，高320mm，双色环保颜料印刷；2）超大旋翼，带伞降机构，组装时间需15分钟，可直飞到20米高空，3）直升机外观有2种造型，降落伞为边长15cm的正8边形，分红蓝两色。 | 12 | 套 |
|  |  | F-16手掷战斗机 | 翼展215mm，机长305mm，材质EPS；直线飞行性能好。副翼、升降舵、方向舵可以进行微调，从而调整其飞行轨迹。头部的防撞护罩可以保护飞机在撞击到障碍物时不受损坏。适合开展手掷飞机靶标赛、竞距赛。 | 12 | 套 |
|  |  | J-10手掷战斗机 | 翼展205mm，机长305mm，材质EPS 直线飞行性能好。副翼、升降舵、方向舵可以进行微调，从而调整其飞行轨迹。头部的防撞护罩可以保护飞机在撞击到障碍物时不受损坏。适合青开展手掷飞机靶标赛、竞距赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 橡筋动力模型飞机(格子图案) | 1）翼展：500mm，机长：430mm，2）无需贴纸，可更换泡沫机翼多次试飞；3）机翼带双色印刷，机身为内置橡筋的轻量化高强度塑筒，塑筒直径11mm，留空时间最长可达1分钟以上； | 12 | 套 |
|  |  | 电动自由飞机 | 规格：翼展350mm，机长325mm；经典普及型电动自由飞机。在充电器内置入2节5号电池（需另购）并对含镍氢电池的机头进行充电60秒以内，可实现60秒以上的飞行时间。机翼尾翼均为成型品，含2支高效率螺旋桨。组装时间约5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 仿真橡筋动力军用飞机 | 1）规格：翼展:420mm、机长365mm；2）仿真型中单翼橡筋动力飞机；制作时间需10-15分钟，飞行时间最长可达15秒以上。3）机翼带上反角，三色精美印刷。 | 12 | 套 |
|  |  | 飞行员系列-仿真橡筋动力双翼飞机 | 规格：翼展:410mm、机长390mm；仿真型双翼橡筋动力飞机；制作时间需10-15分钟，飞行时间最长可达15秒以上。机翼带上反角，双色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 仿真橡筋动力军用飞机 | 规格：翼展:420mm、机长365mm；仿真型上单翼橡筋动力飞机；制作时间需10-15分钟，飞行时间最长可达15秒以上。机翼带上反角，三色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 仿真橡筋动力农用飞机 | 飞行员系列产品，翼展460mm、机长375mm，造型绚丽的上单翼仿真造型飞机，机翼印水性环保颜料。留空时间10秒左右，适合普及的航空模型器材。 | 12 | 套 |
|  |  | 电动飞翼机 | 1）规格：翼展440mm，机长165mm；2）在充电器内置入3节7号电池（需另购）并对含超级电容的机头进行充电5-10秒，可实现30-60秒的飞行时间。含2支高效率螺旋桨。3）组装时间约5分钟，适合全年龄段开展各类科技活动，可开展留空赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 创意电动纸飞机(幻影版） | 1）在充电器内置入3节7号电池（需另购）并对含超级电容的机头进行充电5-10秒，可实现30-60秒的飞行时间。含2支高效率螺旋桨。 | 12 | 套 |
|  |  | 仿真橡筋动力水上飞机 | 规格：翼展:460mm、机长370mm；仿真型水上橡筋动力飞机；制作时间需10-15分钟，飞行时间最长可达15秒以上。机翼带上反角，双色印刷。适合全年龄段开展各类课外科技课程，熟悉航空知识；可开展橡筋动力留空赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 仿真橡筋动力水上飞机 | 飞行员系列产品，翼展460mm、机长370mm，上单翼仿真水上飞机造型飞机，机翼印水性环保颜料。留空时间10秒左右，适合普及的航空模型器材。 | 12 | 套 |
|  |  | 3D舱身橡筋动力飞机 | 1）翼展480mm，机长350mm。 2）制作简单，飞行时间最长可达20秒以上。 3）适合中高年龄段开展各类课外科技课程。可开展橡筋动力留空赛 | 12 | 套 |
|  |  | 电动线操纵飞机 | 1）翼展410mm、机长320mm，130马达(需另配6节5号电池)， 2）飞行半径4米，机头配双重防撞缓冲装置，机翼为一次成型。 | 12 | 套 |
|  |  | 2.4G遥控双翼机 | 1）规格：翼展325mm，机长290mm2），2.4G遥控双翼机是。 3）二通道2.4G遥控，配置150mA锂电池，适合初学者快速上手。 | 12 | 套 |
|  |  | 电动遥控直升机 | 1）机长220mm、旋翼长190mm，搭载2.4G遥控技术的4通道比例直升机。2）能轻松实现侧飞、旋转摆尾、悬停，运载重物等特技动作。3）充放电均能在短时间内迅速完成，在户外由发射器即可对飞机进行充电。 | 12 | 套 |
|  |  | 电动线操纵飞机 | 翼展620mm，机长460mm。线操纵采用动力表现更佳的“锂电池+无刷电机”以及抗撞耐摔性能超群的EPO材质机身，并增加了电子调速器，全新符合人体工程学的多功能手柄等，适合开展线操纵飞机积分赛。 | 12 | 套 |
|  |  | 2.4G电动遥控飞机 | 1）翼展：540mm，机长：380mm，2.4G三通道遥控滑翔机，超轻机身，仅重45g，配置150mA锂电池，充电30分钟可飞行15分钟。2）可选配一充四锂电池充电器及其他配件。 | 12 | 套 |
|  |  | 2.4G遥控滑翔机 | 规格：翼展：890mm，机长670mm。；超大翼展，超强稳定性，适合室外遥控的滑翔机。搭载2.4G遥控技术，配置7.2V 420mAH锂电池。充电60分钟可飞行10分钟以上，遥控距离200米。可平地起飞，能做翻筋斗、8字飞行等多项特技动作。适合全年龄段开展各类科技活动，可开展绕标及定点降落赛。 | 24 | 套 |
|  |  | 科模小创客-金牌飞行员（基础版，高级版） | 航空航天主题的课程体系（基础版和高级版）。各内含教材上、下册共16课，12款课程标准器材，配套的教学视频和APP账号，以及丰富的校园活动方案。 | 2 | 套 |
|  |  | 科模小创客-模型总动员 | 航空航天,航海,车辆和建筑主题的课程体系（基础版和高级版）。内含教材上,下册共20课，13款课程标准器材，配套的教学视频和APP账号，以及丰富的校园活动方案。 | 2 | 套 |
|  |  | 《动手做模型》教材 | 由多名青少年科技模型教育专家编写，主要介绍了从手掷飞机到遥控飞机等各类适合青少年开展活动的普及类航模知识，包括制作过程、器材原理、试飞技巧和竞赛规则等。 | 50 | 本 |
|  |  | 空中机器人 | - 产品功能：1．支持一键起飞，一键降落；2．支持气压计定高，视觉定位；3．可在无遥控器控制时实现根据手中体感装置控制飞机向前、后、左、右四个方向飞行。4．支持抛飞；5．PID可直接通过遥控器发送，无需无人机直接与PC相连 - 空中机器人整体参数：1、机身轴距：160mm3、留空时间：≥12min（电池≥4000mAh）；4、起飞重量：<100g；5、最大载荷：10g；6、活动半径：0～100m；7、飞行高度：<100m | 6 | 套 |
|  |  | 启蒙版学生实验包 | 彩色A4纸；桨叶、小木棍、螺丝刀；固定翼模具；电风扇桨叶、有刷电机、方管、电池、机架、电池端口；水果电池:(水果自备)、导线、锌片、铜片、LED灯、电夹 | 6 | 套 |
|  |  | 启蒙版教师教具包 | 彩色A4纸；桨叶、小木棍、螺丝刀；固定翼模具；电风扇桨叶、有刷电机、方管、电池、机架、电池端口；水果电池：（水果自备）、导线、锌片、铜片、LED灯、电夹；飞行场地套装：圆形起落点*2（直径90cm)、起落台*2、圆环障碍*2、拱桥障碍*2、刀旗*2、注水立柱配套，学生手册*12，教师手册*1 | 1 | 套 |
|  |  | 编程无人机 | 一、产品功能： 1、飞控代码完全开源，可二次开发；2、支持一键起飞，一键降落； 3、支持气压计定高，视觉定位；4、可在无遥控器控制时实现由非电子控制设备控制飞机向前、后、左、右四个方向飞行；5、支持抛飞；6、支持无头模式飞行；7、支持一键寻线；8、支持定点悬停，跟随移动的小车；9、视觉模块支持python编程；10、遥控器可显示遥控电池电压及无人机电池电压；11、遥控器可显示无人机三轴偏移量；12、PID可直接通过遥控器发送；13、支持使用图形化编队软件控制无人机进行多机编队飞行表演；14、通过对遥控的编程可用单台遥控控制多台无人机进行编队飞行；15、底层开源；16、支持scratch编程，支持scratch最新版本； 二、空中机器人整体参数： 1、机身轴距：≤270mm；2、留空时间：≥12min；3、起飞重量：≥100g；4、最大载荷：≥40g；5、活动半径：0～500m；6、飞行高度：＜100m； | 6 | 套 |
|  |  | 启发版学生、教师实验包，教材包 | 学生版：爱心卡片、双面胶；彩色卡片；信封，教师版：6张地图；纸箱；学生手册*12教师手册*1 | 1 | 套 |
|  |  | 编程空中机器人 | - 产品功能： 1．飞控代码完全开源，可二次开发；2．支持一键起飞，一键降落； 3．支持气压计定高，视觉定位；4．支持无头模式飞行；5．支持自定义模式修改； 6．遥控器可显示遥控电池电压及无人机电池电压 7．可图形化编程，兼容mixly、ardupilot、Kittenblock、Arduino IDE等编程软件8．可挂载各类模拟量及数字量等传感器，兼容SPI,IIC,1-wire等协议类传感器9．可挂载各类执行器件如：抛投器、激光头、点阵显示、机械手等10．PID可直接通过遥控器发送。二、平台无人机平台整体参数 1、机身尺寸：280mm×280mm×140mm；2、包装尺寸： 500mm×430mm×220mm；3、留空时间：<15min（电池2200mAh）；4、起飞重量：<0.6kg；5、最大载荷：0.6kg；6、活动半径：0～800m；7、飞行高度：<300m； 三、平台无人机主要部件参数： 1、机架：3D打印机臂、3D打印电池槽、玻璃纤维底板、尼龙顶板（玻璃纤维顶板可选）；2、核心处理器：STM32F103；3、辅助处理器：STM32F767、atmega328p；4、陀螺仪：ICM20602；5、无线通信：NRF24L01；6、遥控系统：遥控主板核心STM32；7、遥控器动力系统：1000ma，1s；8、螺旋桨：5045；9、无人机电池：2200mAh，3S，35C动力电池。 | 6 | 套 |
|  |  | 启程版学生，教师实验包，教材包 | 传感器：点阵屏、蜂鸣器、电位器、声控、光控、人体红外、火焰传感器、舵机、兵乓球、子主题10、子主题11；Arduino电路板；地图3张；USB线；碳素笔 | 1 | 批 |
|  |  | 无人机 | - 产品功能： 1、飞控代码完全开源，可二次开发；2、支持一键起飞，一键降落； 3、支持气压计定高，视觉定位；4、可在无遥控器控制时实现由非电子控制设备控制飞机向前、后、左、右四个方向飞行；5、支持无头模式飞行；6、支持定点悬停；7、遥控器可显示遥控电池电压及无人机电池电压；8、可图形化编程，兼容mixly、ardupilot、Kittenblock、ArduinoIDE等编程软件；9、遥控器可显示无人机三轴偏移量；10、可通过红外遥控方式控制无人机；11、PID可直接通过遥控器发送，无需无人机直接与PC相连； 二、平台无人机平台整体参数： 1、机身轴距：≥260mm；2、留空时间：≥8min；3、起飞重量：≥500g；4、最大载荷：≥500g；5、活动半径：0～1200m；6、飞行高度：＜400m； 三、平台无人机主要部件参数： 1、机架：碳纤维机臂、碳纤维顶板、玻璃纤维底板、玻璃纤维中板；2、辅助处理器：32K FLASH、1K EEPROM、20MHz、2K RAM；3、核心处理器：Cortex-M3、72MHz工作频率、20K RAM、128K FLASH、最低工作电压2V；4、陀螺仪：支持IIC和SPI,范围±250、500、1000、2000°/s，工作温度-40℃～85℃；5、气压计：1.7～3.6V工作电压、压力范围300～1100HPA、相对精度±0.06hpa；6、电子罗盘：内置A到D转换器的磁力数据出、灵敏度0.3uT/LSB；7、遥控系统：Cortex-M3、72MHz工作频率、20K RAM、128K FLASH、最低工作电压2V；8、螺旋桨：5045；9、电机：三相交流无刷电机；10、无人机电池：2200mAh；11、无线通信：至少支持四路通道的数据接收； 支持GFSK/FSK等通用调制方式；支持2Mbps/1Mbps/250Kbps 数据速率,可设不同的发射功率；多频点：126频点，满足多点通信和跳频通信需要内部集成高PSRR的LDO；宽电源电压范围：1.9～3.6V，典型3.3V；平均发射电流低至25mA(7dBm)；接收灵敏度：-96dBm@250kbps；发射功率可高达+7±1dBm；采用四线SPI接口，速率可达10MHz；收发数据硬件中断输出；支持1bit RSSI输出；工作温度：-20℃～85℃； 四、主要参数： 传感器:1/4”CMOS；镜头:M8 800 TVL镜头；角度:水平视角150°斜视角170°；格式:NTSC/PAL(可切换)；功耗:380mA@3.7V； 电压:3.6～5.5V；透镜镜面直径:2.1毫米FOV150°(水平)； | 2 | 套 |
|  |  | 眼镜 | 尺寸：180*180*100mm 重量：约535g 图像分辨率：800.480 内置LCD显示屏：5英寸 射频模块：5.8GHZ 输入/输出格式：支持“N”制“P”制CVBS； 电源盒内置电池：7.4V 1300mAH锂电池 电池盒工作时间：大于180min 工作环境：0℃-45℃ 储存环境：-20℃-60℃ | 2 | 套 |
|  |  | 模拟飞行 （遥控器及软件） | 6通道真实无人机遥控器：尺寸:173*102*206mm；重量:0.47kg（含接收机）传输频率：2.4GHz ISM波（2400MHz~2483.5MHz）.调制模式：GFSK.信道带宽：400KHz.信道间隔：1200KHz.发射功率：<100mW(20dBm).接收灵敏度：-104dBm.遥控距离: 空中稳定距离1000米（实际操控距离与飞行环境有关）.扩频方式：FHSS.领道抑制比：>36dBm.传输速率：38kbps.PWM输出范围：1.0ms~2.0ms.通道分辨率：2000，每级0.5us、.帧传输周期15ms/每帧.遥控器 工作电压 ：4.8V~18V工作电流：<110mA模拟器接线。模拟飞行软件：1、机型可选2、参数可调3、可联机对战，各种2D/3D天气、地形可供选择.无人机编程软件 | 6 | 套 |
|  |  | 无人机安全飞行场地 | 铝合金4040材质、连接由金属合页、防尘角件、三通件、一字连接。门由2×4CM铝合金4040组成。 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机工具箱 | 1、烙铁架；2、锡丝；3、松香；4、烙铁；5、海绵；6、内六角螺丝刀 M2.5；7、套筒M5.5；8、套筒M10；9、尖嘴钳；10、一字螺丝刀；11、十字螺丝刀；12、镊子；13、美工刀；14、斜口钳；15、剥线钳；16、工具盒 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机配件库 | 5045桨叶*2、保护桨*2、下板*1、脚架*1、机臂*2、电机*2、电调*2、M3*15铝柱*6、电池*1、M3螺丝若干、M3垫片若干、手提盒*1 | 1 | 套 |
|  |  | 编程无人机配件库 | 125桨叶*2、空心杯电机*2、电池*2、减速组*2、碳纤维轴杆*2、3D中心支架*1、1.4*14螺丝*4、手提盒 | 1 | 套 |
|  |  | 无人机课程 | 电子版课程共包含52课时 认识空中机器人 1课时 空中机器人——无人机初体验 1课时 空中机器人飞行体验 1课时 空中机器人飞行小能手 模拟飞行 4课时； 场地飞行8课时 空中机器人制作小能手 空中机器人的零部件 4课时； 制作空中机器人 8课时 空中机器人创意设计 3D打印空中机器人 2课时 ；空中机器人——超声波避障 2课时；空中机器人——程控飞行与应用 16课时 空中机器人进阶飞行 航拍飞行 2课时；FPV穿越飞行 2课时 空中机器人创客教育小结 1课时 | 1 | 套 |
| 木工，机器人教室 |  | 智能控制系统 | 包含：一、灯光控制器（2套）：输入电压：220V@50Hz；负载电流，10Amax；响应时间，<50ms；无线通信距离，视距500米，隔墙150米，温湿度，-20~70度，5%~95%无凝露二、语音识别模块（2套）：供电5V 150mA，识别距离，3米，中文识别准确率95%二、STEAM创意窗帘（4张）：创意窗帘根据教室大小和窗子大小制定的窗帘，窗帘上订制有STEAM创意图案，增加教室的科技感。尺寸定制三、窗帘（拉合）（4台）：1. 电机尺寸：52*52*265mm(可定制) 2.额定电压：AC230V50HZ；额定功率60W； 3.保护等级：IP20四、窗帘控制器（4台）：1. 工作协议：支持红外协议或433协议 2.额定电压：AC220V／50-60HZ 3.控制器功能：正、反停止控制，可适用于电动幕布、电动窗、电动开窗器、遮阳帘、平移窗等五、安装调试：安装设备、调试，必须达到区域分割及设备投入使用要求，以学校实际未来教室要求为准交付。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能机器人基础课程学习套装 | 配套8个案例卡的课程，用于STEAM入门，包括以下内容： 1、功能描述： 1) 巡线功能：可以随意设计黑白线路图让小车巡着黑线行走。 2) 自动避障：当行走线路上有障碍物时，会自动避开。 3) 红外遥控：可以用红外遥控器控制小车行走。 4) 手动模式：通过蓝牙通讯方式，可与手机连接，通过手机直接控制机器人。 2、机械零件参数： （1）材质与工艺：主要材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型，结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密； （2）技术参数：耐高温度＞500℃；抗拉强度＞250MPa；耐力＞172MPa；延伸率＜1.7%；硬度＞70HB； （3）平台拓展性：工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件； （4）安全性：阳极氧化上色，安全环保无毒。 3、电子部分参数： （1）主控制板miniV2.0：主板尺寸应不大于72*36*22mm，内置ATmega328p芯片，主控板可直接连接蓝牙BT4.1模块、并集成红外、蜂鸣器、光线传感器，触摸开关、声音传感器等。支持3-6V电压范围；主控板可同时支持4个RJ11模块和2个电机同时工作。声音传感器模块可以感知环境中的声音强度并反馈相应电信号从而执行程序控制机器人。光线传感器模块可以感知环境中的光线强度并反馈相应的电信号从而执行程序控制机器人。 （2）主要模块或传感器要求： RGB超声波模块：采用超声波探头内置RGB灯，测量范围从4 cm 到500 cm。 双路巡线模块：标配1个以上的巡线传感器，传感器有2个红外发射LED和2个红外感应光电晶体管，具有检测速度快，电路简单等优点；双路巡线模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 LED点阵屏：标配5*14颗LED蓝色灯点阵；标配防刺眼滤光保护罩。可以显示数字、字母和相关图形，可以用于制作数字时钟和简单动画等。 （3）通讯接口：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块采用4P4C的RJ11接口，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，连接使用方便快捷、电气性能好、寿命长。绝大部分和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 （4）供电方案： 锂电池供电，电压 3.7V-4.2V，带保护（防止过充/过放/短路/过流等保护），电池容量：1800mAh。 4、编程平台参数 （1）使用纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程； （3）须封装相应电子模块的C语言库。 5、课程参数 （1）专属配套16课时课程资源；含智能机器人初级课程资源共16课时的教案、PPT和教学视频等 （2）标配8张探索卡学习卡； （3）《智能机器人基础课程》教材38本，机器人套件能在移动端与PC端上实现app控制； 图形化编程控制； Arduino与Python代码控制等多种控制机器活动的方法。 课程融合了科学、技术、工程、艺术、数学等多门学科知识，机器人套件能在移动端与PC端上实现app控制、图形化编程控制、 （4）标配详细的产品说明书。 | 8 | 套 |
|  |  | 智能机器人基础课程学习拓展包 | 1、产品描述 （1）本项目包含：精密金属结构件、基于Arduino的模块化主控板，智能传感器和电子模块、专属配套PPT课程等。 （2）电子模块带塑胶底座，底座兼容乐高以及8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 2、精密金属结构件参数 （1）材质与工艺：主要材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工，结构坚固，配合紧密； （2）技术参数：耐高温度＞500℃；抗拉强度＞250MPa；耐力＞172MPa；延伸率＜1.7%；硬度＞70HB； （3）平台拓展性：平台拓展性：工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件； （4）安全性：阳极氧化上色。 3、电子部件参数 （1）主要模块或传感器要求： 语音识别传感器：离线版的语音识别功能，支持中文语音识别，可以通过图形化软件自定义语音识别。带兼容乐高的底座。模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 温湿度传感器：可以同时测量温度和空气湿度。带兼容乐高的底座。工作电压：3-5.5V工作电流：最大2.5mA温度范围：0-50℃ 误差±2℃ 湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH 响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）采样周期间隔：不得低于1秒钟，通讯方式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 手势识别传感器：可以识别6种手势功能，前后左右上下，可以通过图形化软件定义。带兼容乐高的底座。工作电压：5V DC识别指示灯：5个识别高度：10cm左右通讯式：单总线 模块自带MCU，可实现自动识别模块接入。 电子指南针传感器：用于检测地球磁场从而检测方向。带兼容乐高的底座。工作电压：5V DC 分辨率：5 mil gauss 磁场动态范围：±1到±8 gauss 电子罗盘精度：可精确到1°到2° 工作温度：-30到85℃ 方向指示LED：8个 信号方式：单总线；模块自带MCU。 火焰传感器：用于检测火焰的存在。带兼容乐高的底座。工作电压: 5V DC 探测距离: 0-3m 火焰传感器：3个 反馈时间：15us 能够探测的光谱带：940nm 通讯方式：单总线；模块自带MCU。 MP3模块：用于播放歌曲或声音，插入TF卡，可以播放TF卡内的内容。带兼容乐高的底座。板载喇叭：1个 板载TF卡槽：1个 播放指示灯：1个 micor USB：1个 外接喇叭接口：1个 开始按键：1个 通讯方式：单总线；模块自带MCU。 5V 130风扇模块：作为输出设备，可以用于吹泡泡或者模拟灭火等。带兼容乐高的底座。工作电压： 5V DC电机轴径：2mm电机轴长：7.5mm电机转速：9000rpm (无负载)PWM调速：可控 正反转：可控通讯方式：单总线 模块自带MCU。 （2）通讯接口：电子模块采用4P4C的RJ11端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线。绝大部分传感器模块和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 | 6 | 套 |
|  |  | 机器人图形化编程软件 | 1、交互式图形化编程软件，全面兼容scratch1.4、scratch2.0官方版本； 2、同时支持Scratch测控板、Arduino主控板、数字化探究实验采集器、Scratch实验箱等多种硬件编程； 3、自动识别硬件接入COM端口，提供软件监视器实时监测硬件接入的传感器信息及状态； 4、支持联机、脱机两种编程模式； 5、能实现图形模块与Arduino指令的转换，支持S4A协议； 6、集成Arduino编程环境； 7、软件支持人工智能相关模块，如语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能家居课程学习套装 | 智能家居课程学习套装是由10个电子模块和机械件组成的DIY套件。通过模拟日常生活的场景，构建7个以上有趣的智能家居项目。 1、案例： 1) 触摸七彩灯； 2) 自动小闸门； 3) 音乐变化； 4) 智能楼道灯； 5) 智能小风扇； 6)气象播报； 7)自动停车系统。 2、机械零件特点 （1）材质与工艺：主要材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工； （2）技术参数：耐高温度＞500℃；抗拉强度＞250MPa；耐力＞172MPa；延伸率＜1.7%；硬度＞70HB； （3）平台拓展性：平台拓展性：工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准； （4）安全性：阳极氧化上色。 3、电子部分参数 （1）主控制板：主板尺寸应不大于72*36*22mm，内置ATmega328p芯片或以上，集成蓝牙BT4.1模块安装基座（可扩展蓝牙2.4G模块）、红外、蜂鸣器、光线传感器，触摸开关、声音传感器等。支持6-10V宽幅电压；主控板可同时支持4个传感器和2个电机同时工作。 - 主要模块或传感器要求： RGB超声波模块：采用超声波探头内置RGB灯，实现炫酷灯效，其超声波进行避障，测量范围从4 cm 到500 cm；可控制机器人避开障碍或进行距离测量。 红外遥控器：标配一个红外遥控器，用于遥控与互动。遥控范围：8m以上，采用电池：CR2032 3V扣式锂锰电池；红外载波频率：38KHz。 单路触摸传感器：通过检测手接触到传感器产生控制信号，可重复触发（默认）/非重复触发。单路触摸传感器自带MCU，可实现自动识别模块接入。 温湿度传感器；工作温度范围：0-50℃ 误差±2℃；湿度范围：20-90%RH 误差±5%RH；响应时间: 1/e(63%) 6-30s测量分辨率：分别为 8bit（温度）、8bit（湿度）；温湿度传感器自带MCU。 单色LED模块-红色：用来作为信号灯。 5V 130风扇模块：模块上有个130电机，转速9000rpm（无负载），风扇模块自带MCU。 9g角度舵机用来驱动连杆机构等。工作电压：4.8~6.0V DC；空载工作电流：4.8V ≤700mA；堵转电流 4.8V ≥650gf.cm；额定力矩 4.8V ≥1.2kgf.cm；最大扭矩 4.8V ≤0.11s/60° 数码管模块：4位7段数码管。数码管模块自带MCU。 - 通讯接口：电子模块采用4P4C的RJ11端子，使用的是4pin水晶头的RJ11连接线，绝大部分传感器模块和RJ11端口可以任意连接随意插拔并可以自动识别端口反馈到编程程序中。 4、编程平台参数 （1）使用纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程； （3）须封装相应电子模块的C语言库。 5、电源解决方案 电源 4节AA电池或3.7V锂电池包 6、课程参数 专属配套16课时课程资源 - 每套套装配6本《智能家居课程》教材 《智能家居课程》简介：智能家居课程融合了人工智能时代的特点，在教育场景中模拟多种智能家居场景，让学生利用机械结构、电子传感器和编程软件进行创新设计与搭建，激发出学生的思维灵感，让学生在学习中既学到 实用的知识与技能，又能锻炼学生对生活场景的观察能力、实践能力，以及解决问题的分析思维与逻辑判断能力，从而收获到对未来生活的自信。 | 6 | 套 |
|  |  | 智能家居课程学习资源 | 含智能家居课程资源共16课时的教案、PPT和教学视频等。 | 1 | 套 |
|  |  | △人工智能活动课程学习套装（小学版） | 人工智能活动课程学习套装（小学版）配合乐高以及图形化编程软件进行教学，采用4P排插线连接功能模块，配有生动的使用课程,课程由浅入深。 1.内置经过安全监测的电路板 2.辅材：配备4p传感器连线，一包拼接件 3.连接方式：杜邦或4p排插线，防反接 4.电子元件包含：红绿双色灯、白色LED灯、全彩灯灯块、按钮指示灯、有源蜂鸣器、无源蜂鸣器、轴流式风扇、温湿度传感器、超声波传感器、四位数码管、声音传感器、小车上、下板、电源、bit主控板（Nano）、USB连接线、10cm连接线、20cm连接线、避障传感器、红外线收发(IR-TX/RX)含遥控器、TT电机、TT马达、电机固定件、轮子、万向轮、电池、电池盒、充电器 5.结构件包含： 螺丝刀、六角铜柱管 、平头螺杆、圆头带垫片螺杆、螺母、1*3杆、1*5杆、1*7杆、1*9杆、1*11杆、1*13杆、1*15杆、3*5弯樑、1*12轴、1*8轴、小轮子、5*7方框梁、7*11方框梁、1*3蓝销、1*2黑销、1单位轴套 6.主控：开源Atmel ATmega328P 8位单片机、与 Arduino UNO 控制器模块兼容，采用7.4V或USB供电，具有6个模拟端口、14个数字接口 7.编程软件：同时支持Mixly和Scratch图形化编程软件，实现图形编程模块到Arduino C语言程序的转换，能编译，上传图形编程内容到开源Arduino硬件，能自动识别硬件接入COM口。 演示内容： - 人工智能活动课程学习套装（小学版），按以下功能进行演示： - 1、主板集成自带显示设备与温度传感设备，可以实时显示当前温度数据； 2、主板不通过外接模块即可与电脑互联，将环境光线、声音等数据实时传输给电脑； 3、主板不通过外接模块即可通过摇杆控制、倾斜主板等方式控制软件编程角色的移动。 | 6 | 套 |
|  |  | 《人工智能通识活动课程》（小学版）教材 | 《人工智能通识活动课程》（小学版）教材简介：教材分初级、中级、高级三个部分，共计48节课程 通识课主要了解人工智能基本概念、基本原理以及日常生活应用。 （1）初级课程 初步了解人工智能的基本概念和原理、了解人工智能的简单应用，如手机中的人工智能；学习编程基础知识、基本逻辑（顺序、循环、条件），应用基础知识和思维能力创造一个个小作品。 （2）中级课程 进一步了解人工智能的概念、原理和应用，如智能刷脸、聊天、语音交流等；在巩固强初级所学内容的基础上，融入更多算法思维。以软硬结合的方式学习设计综合项目。 （3）高级课程 更深层次了解人工智能“造物”的概念，了解人工智能在预测天气、写诗作画等方面的应用，学会运用问题分解的思路解决日常生活中的问题。 | 36 | 套 |
|  |  | 《人工智能实操活动课程》（小学版）教材 | 《人工智能实操活动课程》（小学版）教材简介：教材分初级、中级、高级三个部分，共计48节课程 （1）初级课程 初级课程以普及编程基础、培养学习兴趣为目的，主要学习编程基础知 识、基本逻辑（顺序、循环、条件），应用基础知识和思维能力创造一 个个小作品。 （2）中级课程 运用传感器以及操作元件集成在一起的畅玩板，在巩固强化初级所学内 容的基础上，融入更多算法思维。以软硬结合的方式学习设计综合项目。 （3）高级课程 建立产品意识，形成“开源造物”思想。结合迪乐姆自主研发的硬件套装， 通过解决实际情境问题，提升问题解决能力，培养计算思维。 | 36 | 套 |
|  |  | 人工智能通识活动课程（小学版）学习资源 | 含《人工智能通识活动课程》（小学版）初级，中级，高级共48课时的教案、PPT和教学视频等课程资源。 | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能实操活动课程（小学版）课程资源 | 含人工智能实操活动课程（小学版）初级，中级，高级共48课时的教案、PPT和教学视频等课程资源 | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能活动课程图形化软件 | （1）使用纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程；封装相应电子模块的C语言库。 | 1 | 套 |
|  |  | 桌面激光切割机 | - 产品名称：桌面式激光切割机； 2、产品尺寸：≈长宽高（mm）868*611*378； 3、加工幅面：长宽高（mm）580*380*50； 4、XY最大速度：20000mm/min； 5、定位精度：≦0.05mm； 6、重量：≈70kg； 7、加工平台：蜂窝板与铝刀加工平台 ； 8、运动系统：基于嵌入式的高性能、低成本的多轴运动控制系统； 9、激光功率：40w； 10、激光类型：二氧化碳激光管； 11、供电方式与功率：220V，50Hz~60Hz，平均功率为1kw； 12、内置摄像系统：高清广角摄像头，支持摄像头定位，支持摄像头拍照矢量化加工，摄像头拍照定位精度小于1cm； 13、内置水冷系统，水温自动监控； 14、内置自动吹喷气系统； 15、内置自动排烟系统； 16、内置自动升降对焦系统，能实现激光焦距自动校准； 17、内置安全状态门检测保护功能，安全门归位后可恢复加工状态； 18、配套课程与教学资源：网上教学资源库，配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程，提供不少于20种加工材料认知微课课程； 19、安全规格：属于Class1激光产品、配备高温探测报警器、燃烧报警系统、水温安全控制系统； 20、配备光切割机配套课程：课程配套课程与教学资源：网上教学资源库，拥有海量教学资源。配备操作入门教学课程，初阶、中阶、高阶等教学课程。 | 1 | 台 |
|  |  | 桌面激光切割机耗材包 | 为激光雕刻机专配的耗材包，包含学习必须的160块板材 3mm*210*300椴木板：24套；5mm*210*300椴木板：24套；3mm*210*300奥松板：24套；5mm*210*300奥松板：24套；3mm*200*300瓦楞纸：32套；6mm*200*300瓦楞纸：32套。 | 4 | 套 |
|  |  | 全金属弓形臂微型安全锯床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机； 2、基座采用喷墨阳极氧化处理； 3、采用国标铝材T型内槽； 4、马达转速：20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V； 6、变压器具有过电流，过压，过热保护； 7、锯床工作台面积：120mm x120mm； 8、弓形臂最大加工板长为240mm； 9、防止孔内螺丝滑动，连接块使用四方螺母，提高连接块的稳定性和使用寿命； 10、锯床压板上下调整杆，具有方便的手紧螺丝固定结构， 11、弓形臂采用金属电镀的高强度合金材料，（非钢管弯曲，不易变形），弓形臂与锯条的中心距离为240 mm，最大加工的板为240mm。 12、线锯最大锯切深度：硬木4mm、三夹板7mm、软木18mm、薄铝片0.5mm、有机玻璃2mm； 产品特点： 1、弓形臂可起到辅助固定工件的效果； 2、可以直线,曲线任意切割； 3、弓形臂上带有模具（非粘贴）一次成型的数字显示刻度，提高锯切精度，不用任何工具就可以上下调整和固定调整杆； 4、机床具有安全不伤手设计； 5、马达箱、主轴箱、中间块、线锯箱、基座、齿轮、机床侧盖、线锯台、连接块、联动轴、皮带保护盖全部采用金属结构，机身无塑料件。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属微型安全金工车床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、采用国标铝材T型内槽； 3、马达转速：20000转/分钟；4、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；5、变压器具有过电流，过压，过热保护；6、车床加工材料最大直径：50mm；7、车床加工材料长度：150mm；8、X轴滑块行程：150mm；9、夹头：1-6mm；10、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm；12、中心高25mm，中心距150mm；13、适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属微型安全（增高车床） | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、采用国标铝材T型内槽； 3、马达转速：20000转/分钟；4、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；5、变压器具有过电流，过压，过热保护；6、车床加工材料最大直径：50mm；7、车床加工材料长度：150mm；8、X轴滑块行程：150mm；9、夹头：1-6mm；10、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm；11、中心高50mm，中心距150mm；12、适用加工：木料、软金属（铜、铝等）、有机玻璃、塑胶等。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属万能摇臂微型安全钻床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、基座采用喷墨阳极氧化处理；3、采用国标铝材T型内槽；4、摆臂采用螺孔入嵌式；5、主轴箱、马达箱、手轮、齿轮、小滑块、长滑块、连接块、皮带保护盖、钻头夹头、加工平台、摇臂等都采用全金属结构、机身无塑料件；6、马达转速：20000转/分钟；7、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；8、变压器具有过电流，过压，过热保护；9、X轴滑块行程：150mm；10、夹头：1mm-6mm； 11、钻床工作台面积：120mm x120mm；12、适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属万能摇臂微型安全铣床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、基座采用喷墨阳极氧化处理；3、采用国标铝材T型内槽；4、马达转速：20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；6、变压器具有过电流，过压，过热保护；7、X轴滑块行程：150mm；8、夹头：1mm-6mm；9、金属电镀虎钳的外形尺寸：80mmx47.5mmx25mm。夹持尺寸：50mm*50mm,最大夹持50mm的物体。虎钳上具有模具（非粘贴）一次成型的刻度线定位线，方便定位加工；10、适用加工：木料、软金属（金、银、铜、铝）、有机玻璃、塑胶等。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属微型安全磨床(带砂轮功能） | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、基座采用喷墨阳极氧化处理；3、采用国标铝材T型内槽；4、马达转速：20000转/分钟； 5、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；6、变压器具有过电流，过压，过热保护；7、中心高25mm，砂纸粒度一般为100＃，可根据不同的工件及加工表面要求选择砂纸；8、工作桌面积：120*120mm；9、加工材料：木材、工程塑料、软金属(铝、铜等)。 | 1 | 台 |
|  |  | 全金属万能摇臂微型安全分度机床 | 技术参数： 1、采用定制超静音高速内置风扇电机；2、基座采用喷墨阳极氧化处理；3、采用欧标铝材T型内槽；4、摆臂采用螺孔入嵌式；5、马达转速：20000转/分钟；6、输入电压/电流/功率：12V/3A/36W，开关电源的转入电压为110V - 240V；7、变压器具有过电流，过压，过热保护；8、X轴滑块行程：150mm；9、夹头：1mm-6mm；10、三爪夹盘可夹持工件的最大直径为50mm；11、可选配金属四爪卡盘，可夹持工件的最大直径为50mm，四爪卡盘可以提高本车床的使用范围，可以使车床能加工一些异形工件，比如四方形，三角形；12、加工材料：木材、工程塑料、软金属(金、银、铝、铜)等。 | 1 | 台 |
|  |  | 机床基础耗材套装 | 1、12生肖各一张；2、12张空白木板；3、木棒15*100/50根；4、木棒25*100/50根；5、铝棒10条 | 4 | 套 |
|  |  | 木工学习资源 | 包含机床使用方法及操作视频 | 1 | 套 |
|  |  | 移动工具墙（带挂钩） | 1、移动式，单面固定；2、尺寸：长宽高96*41*191cm；3、方孔板厚度：1.4mm；4、材料：矩形管+冷轧钢+喷塑烤漆+调节脚轮+胶套； 5、含单直挂钩20个，双直挂钩20个，零件盒24个，零件盒挂钩24个。 | 1 | 套 |
|  |  | 木工工具箱 | 专用配套工具箱20件套，含18种必备常用工具，工具箱内定点定位，方便使用和管理。工具包括：木工凿子，1把，3/4”；美工刀，1把，包胶；木工锉，1把，8"半圆；剪刀，1把，多用；羊角锤，1把，0.5KG木柄；鸟刨，1把；手推刨，1把；钢角尺，1把，300mm；螺丝刀，1把，6*125+-铬钒钢，芝麻柄；老虎钳，1把，8"黄黑双色柄；卷尺，1把，3m*12.5mm；G形夹，1把，3"；有机玻璃钩刀，1把，钩刀带两把刀片；木工鸡尾锯，1把，锰钢三面齿，磨齿锯；木工铅笔，1支；小水平尺，1把，S93型，塑料，三水泡，45°、90°、180°；墨斗，1个，新型迷你墨斗；磨刀石一块。 | 2 | 套 |
|  |  | 防护工具包 | 护目镜、手套、围裙、口罩等 | 36 | 套 |
|  |  | 人造地球卫星 | 产品描述： 1）对应实验：观察不同的卫星模型；卫星模型的放飞。 2）产品尺寸：约为630*630*310mm 3）产品采用磁悬浮工作原理，卫星悬浮在地球轨道上，并能够围绕地球进行公转，卫星自身可以自转。 4）共有3颗人造地球卫星，卫星本身为3D打印制作而成，其中一颗代表“东方红”卫星，另外两颗分别代表嫦娥一号、嫦娥二号。 5）太阳能板卫星经过强光照射发电后可以向地球发射信号，地球相对应会产生亮光，两颗卫星对应不同地区的信号。 6）卫星轨道为高强度合金材质，轨道内有灯带，通过遥控可以控制轨道产生多种颜色变换。 7）整个卫星具有内置电池，在充满电情况下，能够满足不少于2小时的使用。 8）产品自带语音解说功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能垃圾桶 | 1.综述：智能垃圾桶，使用图像识别、语音识别、语音合成等人工智能技术对常用物品进行垃圾分类。 2.材质：外形采用一体式框架，表面烤漆;尺寸：高300mm，宽200mm，长400mm。电子模块外壳采用金属铝材质，内置采用无铅焊接工艺加工的电路板。 3.所有模块均可使用阵脚式连接：采用杜邦线 4.内含材料：4核64位ARM主控、4麦克风阵列、高清摄像头、有源音箱、下位控制器、3.5mm音频线、音箱充电头、音箱电源线、摄像头、摄像头的数据线、舵机4个、舵机延迟线、按键开关模块、移动电源、超声波传感器等。 5.编程软件：人工智能技术的图形化编程软件，支持Python编程语言。 6.主控模块尺寸：≈64mmX40mmX16mm 7.主控模块支持USB线连接电脑上传程序或者蓝牙上传程序 8.该套件同时支持语音识别、物品识别、垃圾分类、图像识别、机器学习等功能 | 1 | 套 |
|  |  | 创客空间展示套装 | 机器人零件平台包含零件280余种，其中机械零件210余种，电子电机类70余种，总数量达1300余pcs。详细参数如下： 一、机械零件参数： （1）材质与工艺：主要材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工； （2）技术参数：耐高温度＞500℃；抗拉强度＞250MPa；耐力＞172MPa；延伸率＜1.7%；硬度＞70HB； （3）平台拓展性：工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准，兼容大量工业标准件和五金零件； （4）安全性：阳极氧化上色。 （5）零件明细如下： 2424方形梁10种（长度24-312），数量20pcs；0824梁33种（长度16-512），数量132pcs；冲压梁1030共14种（长度20-212），数量60pcs；梁1010共13种（长度20-212），数量52pcs；梁0208共24种（长度16-200），数量192pcs；梁0808共8种（长度24-152），数量16pcs；梁0410共9种（长度18-130），数量18pcs；支架类6种，数量36pcs；冲压片材类6种，数量42pcs；齿轮及传动类48种，数量414pcs；螺丝螺母等辅料工具类45种，数量116pcs； 二、电子部分包含： （1）主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，mega2560等。 （2）主要模块或传感器： RGB超声波模块、巡线模块、LED点阵屏、声音传感器模块、光线传感器模块、颜色识别传感器、全向摇杆模块、四位按键模块、倾斜开关传感器、RGB灯模块、电子指南针传感器、数码管、人体红外传感器、火焰传感器、温湿度传感器、继电器模块、旋转电位器模块、触摸传感器、雾化仪模块、风扇模块、角度舵机 （3）通讯接口：为方便学生入门、套件教学和快速搭建，电子模块需标配MCU并采用4P4C的RJ11端子。 （4）电子零件明细如下： 电机舵机类12种，数量30pcs；电池等动力控制类6种，数量24pcs；电子主控类2种，数量8pcs；通讯模块2种，数量8pcs；芯片类1种，数量4pcs；驱动类2种，数量8pcs；转接类3种，数量12pcs；输入类29种，数量108pcs；输出类12种，数量40pcs；线材类5种，数量32pcs； 三、编程平台参数 （1）使用基于scratch开发的纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程；另外支持 Codemao Martrix编辑器，Mixly软件 （3）须封装相应电子模块的C语言库。 | 1 | 套 |
|  |  | 工具架 | 尺寸大小：300*160cm都可以，孔中心距250mm，孔径6mm，加厚材质洞洞板厚度：1.0mm，配套250+挂钩，挂钩直径为3.5mm，长度5~10cm;便于拆装 | 1 | 套 |
|  |  | 创客教学课程系统 | 该平台为创客教育云平台，平台集合了各阶段学习所具备的课程，具有以下特点： 1、课程平台通过网页打开，以学校为单位，每个学校有属于自己的账号和密码，支持PC电脑、平板、手机等各种硬件； 2、平台兼容性高、可同时兼容windows、安卓、IOS系统等； 3、每节课程配有单独的PPT、教学视频及教案学案等教学必配资源；师资培训1.设备安装完提供入校师资培训服务，服务具体包括带领老师学习所供设备的使用，课程体系试讲及试听，现场指导答疑。 2.每学期一次入校培训。 | 1 | 项 |
| 机器人模拟教室 |  | 智能控制系统 | 包含： 一、灯光控制器（2套）： 输入电压：220V@50Hz；负载电流，10Amax；响应时间，<50ms；无线通信距离，视距500米，隔墙150米，温湿度，-20~70度，5%~95%无凝露 二、语音识别模块（2套）： 供电5V 150mA，识别距离，3米，中文识别准确率95% - STEAM创意窗帘（4张）： 创意窗帘根据教室大小和窗子大小制定的窗帘，窗帘上订制有STEAM创意图案，增加教室的科技感。尺寸定制 - 窗帘（拉合）（4台）： - 电机尺寸：52*52*265mm(可定制) 2.额定电压：AC230V50HZ；额定功率60W； 3.保护等级：IP20 - 窗帘控制器（4台）： - 工作协议：支持红外协议或433协议 2.额定电压：AC220V／50-60HZ 3.控制器功能：正、反停止控制，可适用于电动幕布、电动窗、电动开窗器、遮阳帘、平移窗等 - 安装调试： 安装设备、调试，必须达到区域分割及设备投入使用要求，以学校实际未来教室要求为准交付。 | 1 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习套装（初级） | 创意编程基础课程学习套装（初级）是一种用于搭建电路的小颗粒模块化电子产品教学套装.所有模块全部开源，模块之间采用磁吸式链接，排斥反接短路，可堆叠模块设计，模块直连无需连线焊接，统一的标准接口； 1、电路连接模式：兼容三路、四路信号传递； 2、模块连接模式：安全、简单、可靠、高效的连接方式，快速搭建适合大班教学； 3、结构连接：兼容乐高积木； 4、编程环境：兼容主流开源编程环境（s4a、scratch、mixly）； 5、通讯方式：IIC、UART、ISP等； 6、电路保护：过流、短路、防静电保护；可通过传感器模块相互间结合结构件实现教学模型搭建，安全电压，拼装方便，模块按颜色分类1、白色为编程模块、红色为电源模块、黄色为输入模块、蓝色为输出模块、绿色为辅助模块； 7、模块质量及安全：外壳使用优质环保材料，耐磨损（>50000次的插拨磨损测试），过流、短路、防静电保护； 8、模块及配件介绍：喇叭扬声器-Speaker*1、录音播放块-REC&PLA*1、可调延时块-Dealy*1、声音传感器-Sound*1、充电电源块-Power Bank （含Micro USB数据线）*1、白色发光灯-White LED*1、有源蜂鸣器-Buzzer*1、转盘计数器*1、无线发射块-2.4G-TX*1、避障传感器-Obstacle*1、运动检测块-PIR Sensor*1、充电电源块-Power Bank （含Micro USB数据线*1、马达电机块-Moto （含大乐高转接轴）*1、小颗粒积木 9、课程配套16个情景章节，内容需以情景方式进行探究性的学习编程，所有模块需与教材内容同步。 - 每套含六本《创意编程基础课程》（初级）教材： 《创意编程基础课程》（初级）简介：掌握最基础的电路知识，了解压力传感、触摸感应等传感器的功能，学习电源模块、输入输出模块喝连接模块的作用及连接方式。学习编程知识，通过软硬件的结合，在模拟的情境中，初步尝试创造科技小作品，建立简单的编程思维。 | 6 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习资源（初级） | 含16课时的教案、PPT和教学视频等，掌握最基础的电路知识，了解压力传感、触摸感应等传感器的功能，学习电源模块、输入输出模块喝连接模块的作用及连接方式。学习编程知识，通过软硬件的结合，在模拟的情境中，初步尝试创造科技小作品，建立简单的编程思维。 | 1 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习套装（中级） | 创意编程基础课程学习套装（中级）是一种配合乐高以及图形化编程软件、蓝牙多媒体等教学工具用于搭建电路的模块化电子产品教学套装。所有模块全部开源，模块之间采用磁吸式链接，排斥反接短路，可堆叠模块设计，模块直连无需连线焊接，统一的标准接口； 1、电路连接模式：兼容三路、四路信号传递； 2、模块连接模式：安全、简单、可靠、高效的连接方式，快速搭建适合大班教学； 3、结构连接：兼容乐高积木； 4、编程环境：兼容主流开源编程环境（s4a、scratch、mixly）； 5、通讯方式：IIC、UART、ISP等； 6、电路保护：过流、短路、防静电保护；可通过传感器模块相互间结合结构件实现教学模型搭建，安全电压，拼装方便，模块按颜色分类1、白色为编程模块、红色为电源模块、黄色为输入模块、蓝色为输出模块、绿色为辅助模块； 7、模块质量及安全：外壳使用优质环保材料，耐磨损（>50000次的插拨磨损测试），过流、短路、防静电保护； 8、模块及配件介绍：红色发光灯-Red LED*1、蓝色发光灯-Blue LED*1、扩展输出块-Expand OUT （含舵机）*1、交通信号灯-Traffic LED*1、马达电机块-Moto （含大乐高转接轴）*1、旋钮电位器-Dimmer*1、光敏传感器-Light*1、轻触按钮块-Button*1、温湿度感知-DHT11*1、ArduBits NanoⅠ （含Micro USB数据线）*1、ArduBits Expand*1、充电电源块-Power Bank （含Micro USB数据线）*1、红外收发块-IR-TX/RX （含红外遥控器）*1、震动传感器-Shock*1、重力感应块-ADXL345*1、实时时钟块-DS1307*1、级联全彩灯-WS2812B*1、马达震动块-Vibrator*1、四位数码管-Digit LED*1、语音播报块-Voice Play*1、蓝牙数传主-BT Master*1、蓝牙数传从-BT Slave*1 9、课程配套16个情景章节，内容需以情景方式进行探究性的学习编程，课程需使用mixly作为编程软件，所有模块需与教材内容同步。 10、每套包含6本《创意编程基础课程》（中级）教材： 了解编程语言的逻辑和人类语言的区别。学习光线传感、双轴遥感等传感器的功能，学习较复杂的程序设计，通过软硬件的结合，在模拟的真实情景中，尝试解决现实中的小问题。在此过程中，培养逻辑思维能力和问题解决能力。 | 6 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习资源（中级） | 创意编程基础课程（中级）课程资源至少包含16节课程。 了解编程语言的逻辑和人类语言的区别。学习光线传感、双轴遥感等传感器的功能，学习较复杂的程序设计，通过软硬件的结合，在模拟的真实情景中，尝试解决现实中的小问题。在此过程中，培养逻辑思维能力和问题解决能力。 | 1 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习套装（高级） | 创意编程基础课程学习套装（高级）是一套编程进阶套装拥有更多高级传感器模块。可实现WiFi物联网、语音识别、颜色识别、手势识别等高阶功能，适合有编程基础的学生使用。所有模块全部开源，模块之间采用磁吸式链接，排斥反接短路，可堆叠模块设计，模块直连无需连线焊接，统一的标准接口； 1、电路连接模式：兼容三路、四路信号传递； 2、模块连接模式：安全、简单、可靠、高效的连接方式，快速搭建适合大班教学； 3、结构连接：兼容乐高积木； 4、编程环境：兼容主流开源编程环境（s4a、scratch、mixly）； 5、通讯方式：IIC、UART、ISP等； 6、电路保护：过流、短路、防静电保护；可通过传感器模块相互间结合结构件实现教学模型搭建，安全电压，拼装方便，模块按颜色分类1、白色为编程模块、红色为电源模块、黄色为输入模块、蓝色为输出模块、绿色为辅助模块； 7、模块质量及安全：外壳使用优质环保材料，耐磨损（>50000次的插拨磨损测试），过流、短路、防静电保护； 8、模块及配件介绍：ArduBits NanoⅠ （含Micro USB数据线）、ArduBits Expand、可燃气检测-MQ-5、酒精传感器-MQ-2、空气质量测-MQ-135、大气压传感-Atmos、SIM物联网-GSM GPRS （含物联网移动卡）、WiFi物联网-ESP8266、Zigbee自组网、点阵显示屏-Dot Matrix、ArduBits NanoⅠ （含Micro USB数据线）、ArduBits Expand、液晶显示块-OLED12864、雨滴传感器-Raindrop、语音识别块-Local ASR、颜色识别块-Colour、手势识别块-Gesture、射频读卡块-RFID-ID （含两张ID射频卡）、分支连接线-Wire （含双头Micro USB连接线）、语音合成块-SYN6288 各1、小颗粒积木； 9、课程配套16个情景章节，内容需以情景方式进行探究性的学习编程，课程需使用mixly作为编程软件，所有模块需与教材内容同步。 10、每套包含5本《创意编程基础课程》（高级）教材： 学习超声波传感、运动传感等传感器的功能和原理。建立产品意识，体现“开源造物”的思想；运用编程尝试设计更为复杂的任务，结合硬件，制作具有逻辑判断的智能应用和各种创意作品，培养发散性思维和复杂问题的解决能力。 | 8 | 套 |
|  |  | 创意编程基础课程学习资源（高级） | 至少包含16课时的教案、PPT和教学视频等 学习超声波传感、运动传感等传感器的功能和原理。建立产品意识，体现“造物”的思想；运用编程尝试设计更为复杂的任务，结合硬件，制作具有逻辑判断的智能应用和各种创意作品，培养发散性思维和复杂问题的解决能力。 | 1 | 套 |
|  |  | 创意编程拼搭结构配件库 | 包含齿轮、蜗杆、齿条、万向节、差速器、 皮带轮、偏心轮、滑轮、链条等多种传动及结构配件393个，搭建底板1块，可组合出多达上百种机械装置，实现结构与设计完美组合，从拼装基础到刺激想象力的发挥。 | 6 | 套 |
|  |  | 图形化编程软件 | 编程平台参数 （1）使用纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程；封装相应电子模块的C语言库。 ★提供积木图形化编程软件著作权证书。 | 1 | 套 |
|  |  | △智能机器人进阶课程学习套装 | 智能机器人进阶课程学习套装：配套16章节教师手册供教师参考教学，用于创客进阶教学。 1、功能描述 1) 巡线功能：可以随意设计黑白线路图让小车巡着黑线行走。 2) 自动避障：当行走线路上有障碍物时，会自动避开，实现自动避障功能。 3) 红外遥控：可以用红外遥控器控制小车行走。 4) 手动模式：通过蓝牙连接，使用手机APP直接对机器人控制。 5) 可随意扩展RJ11系列接口的电子模块。 6)可扩展多种玩法，例如智能台灯、测距仪等 2、机械零件特点 （1）材质与工艺：主要材料使用高强度2mm航空铝板冲压成型， 结合CNC精密加工； （2）技术参数：耐高温度＞500℃；抗拉强度＞250MPa；耐力＞172MPa；延伸率＜1.7%；硬度＞70HB； （3）平台拓展性：工业标准孔距和孔径，以8mm的倍数为基准； （4）安全性：阳极氧化上色。 3、电子部分 （1）主控制板V1.0：支持插拔式可换主控芯片 主要模块或传感器： RGB超声波模块、巡线模块、声音传感器模块、光线传感器模块。 编程平台参数 （1）使用纯图形化编程软件进行编程； （2）兼容Arduino软硬件开发平台，兼容ArduinoIDE软件编程，兼容Scratch软件编程； （3）须封装相应电子模块的C语言库。 5、电源解决方案 （1）标配带安全保护装置及程序（过充/过放/短路/过流等保护）的锂电池盒，电池盒标配2节2000mAh的18650电芯，电池盒容量：2000mAh，电池标称电压：7.4V，满电情况下主板可待机超过100小时，电机连续可移动8小时； （2）标配18650锂电池USB式安全充电器。 6、课程参数 （1）专属配套课程教材：16课时 （2）标配详细的产品说明书，方便用户搭建组装。 7、每套包含6本《智能机器人进阶课程》教材： 采用集成度较高的编程机器人，以软硬件结合的方式，通过易操作的图形化编程，带领学生逐步学习传感器的使用、程序基础结构、变量、列表等软硬件编程知识。并结合数学坐标、物理三原色、音乐简谱等学科知识，搭配可编程的开源硬件电子模块，在边玩边学的过程中，帮助学生初步掌握利用编程去控制机器活动的方法，培养学生的编程思维。 每套包含一套智能机器人进阶课程学习拓展包： 包含：精密金属结构件、基于Arduino的模块化主控板，智能传感器和电子模块等。 大部分电子模块带塑胶底座，底座兼容乐高以及8mm孔距安装，而且电子模块与底座之间拆装方便。 主要模块或传感器： 语音识别传感器、温湿度传感器、手势识别传感器、图像识别传感器模块、MP3模块。 演示内容： 一、智能机器人进阶课程学习套装，按以下功能进行演示： 1、机器人控制须同时满足遥控器控制、手机APP控制以及电脑程序控制； 2、主控制板支持插拔式可换主控芯片，可支持ATmega328p，mega2560等； 3、超声波测距模块内置RGB全彩灯，根据距离数值变换不同颜色。 | 6 | 套 |
|  |  | 智能机器人进阶课程学习资源 | 含智能机器人进阶课程资源共16课时的教案、PPT和教学视频等，结合数学坐标、物理三原色、音乐简谱等学科知识，搭配可编程的开源硬件电子模块，在边玩边学的过程中，帮助学生初步掌握利用编程去控制机器活动的方法，培养学生的编程思维。 | 1 | 套 |
|  |  | 机器人图形化软件 | 1、交互式图形化编程软件 2、同时支持图形化测控板、Arduino主控板、数字化探究实验采集器、图形化实验箱等多种硬件编程； 3、自动识别硬件接入COM端口，提供软件监视器实时监测硬件接入的传感器信息及状态； 4、支持联机、脱机两种编程模式； 5、能实现图形模块与Arduino指令的转换，支持S4A协议。 6、集成Arduino编程环境。 7、软件支持人工智能相关模块，如语音识别，手势识别，图像识别，机器学习，智能天气、人脸识别、TensorFlow、无人机等人工智能功能模块 | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能实操活动课程学习套装（中学版） | 人工智能实操活动课程学习套装（中学版）配合乐高以及图形化编程同步展示Python代码进行教学，采用4P排插线连接功能模块，不需要焊接，配有生动的使用课程,课程由浅入深。 1.硬件结合物联网功能，实现物物相连 2.辅材：配备4p传感器连线，一包拼接件 3.连接方式：杜邦或4p排插线，防反接 4.电子元件不少于： 红绿双色灯，有源蜂鸣器，轴流式风扇，扬声器，全彩彩灯块，功率白暖灯，按钮指示灯，声音传感器，光敏传感器，超声波传感，热释电传感，避障传感器，土壤湿度块，舵机，雾化器，雨滴传感器，定制主板，小车主体，各种连接数据线等 5.主控：K210控制板：体积小巧 尺寸75*60mm主控芯片采用K210主频可超600M, 内存为6MB通用内存+2MB, Al内存。 6.编程软件：图形化编程同步展示Python代码，为代码学习打基础 7.含配套课程资源，包含：教学设计、教学课件、学生用书、源程序、作品演示视频 - 包含6本《人工智能实操活动课程》（中学版）（上下册）： 上册：了解编程的基本知识及软硬件基础操作，结合硬件创造简单的作品。在此基础上，初步接触物联网，知道物联网通讯设备的构成，以及远程操控的实现过程，并尝试创作简单的物联网作品； 下册：从自身生活密切相关的领域，思考物联网的应用所带来的便捷性与安全性，并从这些点出发，设计相关作品，形成开源造物的思想。结合数据分析，尝试给这些领域的管理提供建议。 | 6 | 套 |
|  |  | 人工智能实操活动课程（中学版）课程学习资源 | 至少包含32节课，每节包含：教学设计、教学课件、源程序、作品演示视频。 课程特色：1）主题化课程设计，突出物联网技术在各领域的应用；2）硬件结合物联网功能，实现物物相连；3）图形化编程同步展示Python代码，为代码学习打基础 | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能应用课程学习套装 | 1.综述：人工智能应用课程学习套装 2.材质：模块外壳采用金属铝材质，内置采用无铅焊接工艺加工的电路板。 3.所有模块均可使用阵脚式连接：采用杜邦线 4.内含材料：4核64位ARM主控、4麦克风阵列、高清摄像头、有源音箱、下位控制器、拓展元器件盒等； 5.编程软件：人工智能技术的图形化编程软件，支持Python编程语言。 6.主控模块尺寸：64mmX40mmX16mm 7.主控模块支持USB线连接电脑上传程序或者蓝牙上传程序 8.该套件支持语音识别、人脸识别、机器学习等功能 9.学习平台：支持图像识别、语音识别、机器学习等人工智能技术的图形化编程界面，能自动生成Python3.X代码并支持一键下载&运行； 10.至少含人工智能课程16节（32课时）+平台+套件，全面支持教师教学、学生创新； ★11.须提供人工智能编程控制软件著作权 | 6 | 套 |
|  |  | 人工智能应用课程及课程资源 | 人工智能应用课程简介：人工智能应用课程以现实问题为情境，引导学生学习和应用语音识别、图像识别和机器翻译等人工智能技术；学习新一代人工智能技术的基本原理和应用方法。并在此基础上结合现实生活中的问题进行创新创造，从而形成自主设计的作品。培养学生解决问题的能力，提升创新素养。 至少包含人工智能应用课程资源共16课时的教案、PPT和教学视频等 | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能应用学习软件 | 人工智能学习软件平台是特意为人工智能各阶段学习套装所研发的一款在线学习平台，通过该平台学生可以进行编程、后台分析处理数据，控制配套硬件完成相应的指令。 | 1 | 套 |
|  |  | 机器人超级轨迹赛 | 比赛专用套装。 1、 STM32F407系列；主频168MHz，1M程序存储器，192K数据缓冲器，内置16MB程序存储器（可存放超100个独立程序），2MB 可作字库使用，可显示中文，内置MP3播放模块和16MB 音乐存储器 。 2、 主控器控制器满足8路及以上RJ11传感器接口（数字/模拟复用），4 路带驱动专用编码马达接口（具有自我保护功能）。 3、 主控器内置可触控彩色液晶显示模块,液晶显示屏尺寸不小于 2.4 英寸，分辨率不低于 320*240，色彩不低于 65K；内置充电电路，内置7.4V 2000mAh锂电池。 4、 主控器内置电源电压测量模块、音量测量模块（探测范围 40-120 分贝，精度不低于 1%，频率范围 20－16000Hz）和蜂鸣器。免驱动安装 ，支持 U 盘程序下载，内置蓝牙模块，；支持 U 盘模式的固件升级。 5、 电子件全部带ABS一体外壳，RJ11接口，至少含有： 1) 主控器3个，摄像头2个，电池4个；碰触传感器 4个； 2) 光电模块 18个，发光灯为可见光，可以控制发光灯亮灭，并带有阈值指示灯； 3) 大型伺服电机，内置角度传感器，可以精确到 1 度的控制；测速反馈精度：170 - 190 RPM，运行扭矩21Ncm，失速转矩42Ncm； 4) 中型伺服电机，内置角度传感器，测速反馈精度：260 - 280 RPM，运行扭矩10Ncm，失速转矩15Ncm。 5) 电机和舵机合计数量不少于20个； 6、 设计比例是基于标准的 10 毫米积木，无螺丝的搭建设计。辅助结构部件包括有以下 7 类：梁类、齿轮、轴类 、实销类、虚销类、连接销、紧固件类。积木件的颜色大于10种，含有红、黄、蓝、绿、灰、深灰、白、土黄、黄色、黑等颜色 。 7、 不少于11种传动配件有：40齿齿轮两个，36齿齿轮2个，24齿齿轮4个，20齿齿轮2个，16齿齿轮4个，12齿齿轮2个，8齿齿轮4个，12齿的锥形齿1个、蜗杆1个、转台1组、十字齿轮4个等，实现多种传动方式。 8、 配有7种直梁和9种异形梁。 9、 用于连接、紧固的各种销与连接件不少于32种。 10、 配有硅胶轮胎（规格65*30mm），硬度≈10度；连接孔为十字结构。 11、 配有一个套装塑料箱。 12、 机器人编程软件同时支持图形化编程和代码编程方式；可以支持SCRATCH2.0和SCRATCH3.0编程方式，支持控制器通过内置蓝牙直接连接 SCRATCH 在线编程与下载，具备多任务编程方式；控制器支持多任务程序。 13、 支持手机/平板APP 的程序编写、遥控与Python文件程序下载并保存控制器磁盘中。 14、 控制器同时支持Python语言和C语言。 | 2 | 套 |
|  |  | 竞赛场地 | 机器人超级轨迹赛专用场地纸、道具，2*5M | 1 | 套 |
|  |  | 人工智能普及赛套装及配套设备 | 含： 一、人工智能普及赛专用套装（2套）。 1、控制器： 32位Cortex-M3处理器，时钟频率72MHz，512KB flash，64K RAM；3MB外部程序存储空间加1M外部文件存储空间，可存储50条以上程序。128*64LCD背光，支持中文、英文显示。4个按键，一个开机及运行程序合用键，一个返回键，两个左右选择键；提供20路各类输入输出接口，其中12路数字/模拟接口（AI、DO）；提供4路闭环电机控制接口，单路最大电流1.5A；4路485伺服电机串行接口，最大电流6A；USB口有两种工作模式，一种为U盘下载模式；另一种为在线调试模式，可采用断点调试方式，方便程序调试；可通过手机APP连接。可在文件界面选择不同的程序并运行；支持中文、英文；电池电压显示，声音播放；可测试单个电机及全部电机正反转，可反馈闭环速度值；可测试12路模拟端口传感器值，或控制12路数字端口状态；可设置EEPROM中的参数；并控制声音开关、背光的开关。系统工作电压6.5~10V。 2、结构件：集成式底盘，方便快速组装成车体。支持履带、轮式、六足三种运动方式。结构件设计比例基于标准的10毫米积木，拼插式搭建方式，无螺丝搭建设计。组件数量至少330个，组件种类至少38种。主要构件梁、销、轴类构件单点固定牢固，可承担扭转力矩大于1N.m。各种类型结构部件还以颜色区分。 3、传动件：6种齿轮9个，包含：8直齿齿轮、16直齿齿轮、24直齿齿轮，12半高锥齿，12锥直齿, 蜗杆等。 4、传感器：地面灰度传感器（工作电压5V，自发射调制光线，抗环境光干扰）5个； 5、执行器：闭环电机3套：工作电压6V-10V，空载转速420±10 rpm，旋转扭矩0.05N*M，堵转扭矩0.25N*M。 6、能源：专用锂电池：7.4V 1500MAH，最大放电电流为6.5A，自带保护电路；适配器：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 7.软件系统： AI Module 软件，支持流程图编程、标准C语言编程、Python编程、Scratch编程、动作编辑器五种编程方式，可一键切换。 流程图模块包含所有端口功能，支持子程序功能等可视化编程。含有动作、传感器（侦测）、控制、程序、数据、高级、巡线7大功能模块；基于全新QT平台开发，可适用于Windows、Mac等操作系统，同时可以多线程编程。流程图可自动生成C语言，C语言支持指针、数组、结构体等复杂应用。库函数全开放。 Scratch编程，基于Scratch3.0进行开发，继承了Scratch3.0强大的功能和体验，让编程就像搭积木一样简单，只要识字便能开始学习编程，让孩子循序渐进地掌握编程技能。Python是一款被广泛应用于AI、数据分析等前沿领域的编程语言，已取代VB成为信息技术教育和等级考试的新标准。在AI Module软件种，孩子可以直接使用Python语言编写程序，进阶学习专业编程 二、能源包（1套） 1：专用锂电池1块：7.4V 1500MAH，最大放电电流6.5A，自带保护电路； 2：适配器一套：8.4V 1A，接在电源口上可以直接给控制器供电。 三、智能升级包（1套） 包含两种人工智能传感器：1、语音传感器（工作电压5V，通过学习可以识别不同 指令）1个;2、图像传感器（工作电压5V，通过学习能识别不同数 字、图标、文字等信息）1个。 | 1 | 项 |
|  |  | 普及赛场地套装 | 人工智能普及赛套装专用场地套装1：该套装包含2021年活动场地任务模型零件（不少于280个），可搭建模型：寻找太阳光环、采集圣火、传递和平、获取火种、点燃火炬；固定场地任务模型专用魔术贴；2：包含2021年活动专用场地纸1张（尺寸1.2米*2.2米）； 3：包含可移动拼装巡线台一套（两个斜坡：第一个斜坡最高处距离地面5cm，第二个斜坡最高处距离地面13cm；两个平台：第一个平台高5cm，第二给平台高13cm）。 | 1 | 套 |
|  |  | 水下机器人展示套装（含水池） | 大鱼≥35cm*15cm*8cm，小鱼≥18cm*10cm*6cm 产品特点：1.该仿生鱼由大鱼和小鱼两种组成，其中大鱼用于在水中游动，小鱼作为控制系统控制大鱼移动。2.大鱼小鱼鱼身皆为3D打印制作而成，其材质选择了新型材料聚乳酸，可降解，无污染。3.大鱼经过完美防水处理，不用担心鱼身漏水等情况发生，鱼身各关节处由舵机连接而成，行动逼真且灵活。4.小鱼内置角度传感器，信号发射器等元器件，小鱼通过人手动摆动，传感器探测记录摆动幅度，并传输到大鱼，从而控制大鱼在水中游动。5.通过仿生鱼与小鱼之间的互动，能够让学生清楚的感知到鱼在水中前进时各部分关节的运动情况，关节摆动与前进、转弯之间的联系。 | 1 | 套 |
|  |  | 智能魔镜 | 1.材质：外形采用一体式框架，尺寸约：高350mm，宽250mm，厚30mm。14寸高清显示屏。电子模块外壳采用金属铝材质。2.所有模块均可使用阵脚式连接，采用杜邦线；3.编程软件：人工智能技术的图形化编程软件，支持Python编程语言。4.主控模块尺寸约：64mmX40mmX16mm；5.主控模块支持USB线连接电脑上传程序或者蓝牙上传程序；6.该套件同时支持语音识别、人脸识别、图形识别、机器学习等功能 | 1 | 套 |
|  |  | 智能人形机器人 | 1、体型参数:尺寸约：365mm*209mm*136mm；重量：约2kg；材质：铝合金，ABS，PC；2、自由度：共16个自由度，肩部1个关节（共两只），手臂2个关节（共两只），腿部4个关节（共两只），脚步1个关节（共两只）；3、舵机：16个强扭矩伺服舵机，执行精度≤1度，执行角度180±10度，空载寿命≥20万次，舵机扭矩13kg·cm，舵机采用全金属齿轮；4、电池：输出电压7.4V，容量2200mAH；5、传感器：电容型触摸传感器，手势传感器（PAJ7620U2）,红外避障传感器；6、语音对话：联网智能语音对话；7、兼容平台：Android，iOS；8、显示器：14*13LED显示器；9、机器人编程:多种编程方式，闯关式学习。 | 1 | 套 |
|  |  | 机械臂机器人 | 履带底盘结构的机械臂机器人。 ELF主控*1、主板自带：光线传感器、声音传感器、红外接收、RGB灯、按键、嗡鸣器等，红外巡线传感器模块*1、18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机包*1、25电机支架包*1、金属结构件包*3、机械手包、红外摇控器、齿轮包*1、轴承包*1、履带包*1、螺丝包*1、线材包*1 | 1 | 套 |
|  |  | 机器人 | 可自动巡线，避障，眼睛可变幻灯光。 ELF主控*1、主板自带：光线传感器、声音传感器、红外接收、RGB灯、按键、嗡鸣器等，超声波传感器模块*1、18650锂电池盒*1、18650电池*2、25电机包*1、25电机支架包*1、金属结构件包*3、红外摇控器、齿轮包*1、轴承包*1、履带包*1、螺丝包*1、线材包*1 | 1 | 套 |
|  |  | 智能沙盘 | 智能家居系统主要分为停车库和智慧小屋两个部分。底座为260*520*10mm的椴木板；停车库分为：智能小车和智能闸门；智慧小屋分为四部分：新风系统、智能路灯、室内温湿度检测以及智能台灯。 | 1 | 台 |
|  |  | 摩天轮 | Arduino UNO 采用 ATmega328P作为主控制器，集成开发环境Arduino IDE。套件材质：塑料+激光雕刻板+主板+传感器等；套件功能：通过语音识别，实现摩天轮的正转、反转及加速转等功能。 | 2 | 套 |
|  |  | 彩灯 | Arduino UNO 采用 ATmega328P作为主控制器，集成开发环境Arduino IDE，可以帮助初学者快速掌握单片机技术。套件材质：塑料+激光雕刻板+主板+传感器等；套件功能：通过语音识别，实现控制彩灯的开灯、红灯、绿灯、关灯等功能。 | 2 | 套 |
|  |  | AI智慧农业展示套件 | 实时监控植物生长的环境，包括土壤的温度、湿度和酸碱度，环境的温湿度、亮度、紫外线强度，并可以实时显示数据。可以自动控制水泵工作，显示当前温湿度等功能。 连接方式：传感器采用杜邦接口 编程软件：arduino IDE 输入设备：土壤湿度传感器，DHT11温湿度传感器，环境光线传感器 输出设备：LCD 显示屏，蜂鸣器，LED模块，数字继电器，水泵 配件：USB线，杜邦线，电源适配器 | 2 | 套 |
|  |  | 迎宾招财猫 | 套件材质：激光雕刻板+主板+传感器等；功能：1）当有人经过时，可进行语音和挥手问候；2）可检测人体体温； | 2 | 套 |
| 刷卡识别闸机 |  | 高端翼闸 | 1.输入电压：≤100V~240V；2.驱动电压：≤24V；3.设备功率：≤50W；4.开关门时间：小于1S ；5.响应时间：≤0.2S；6.通行速度：≤常开50人/分；常闭35人/分；7.通讯接口：≤RS485；8.通讯距离：≈1200m | 1 | 套 |
|  |  | 闸机后台 | 1.进出人员记录需要依据红外逻辑判断判断刷卡记录是否入库，防止打卡不经过通道产生刷卡记录导致数据不准确。 2.实现防尾随、方向判别、防夹伤、防逆向、报警功能；自带断电可收回翼板，形成消防通道，不能带有蓄电池。 3.防冲功能，在没有接收功能开闸信号，伸缩挡板自动锁死； 4.多重防夹保护功能，当闸机摆门受到阻挡，实际运行电流大于防夹保护电流时，将触发物理防夹保护功能。加上红外防夹保护功能，多重保护功能大大降低误伤人情形的出现； 5.具有自动复位功能，行人读有效卡后，若在系统规定时间内未通行时，系统将自动取消行人此次通行权限； 6.统一标准的对外电气接口，可与多种读卡器相挂接，并可通过管理计算机实现远程控制与管理； 7.整个系统运行平稳、噪音小； 8.无故障运行寿命1500万次（提供第三方认证报告） 9.有障碍与无障碍相结合的模式，根据要求灵活使用，通道机具有多时段控制功能，不同时段闸机使用不同的使用模式；高峰期时间段闸机自动缩回形成无障碍通道，保证人员顺利通行；非高峰期恢复有障碍，需刷卡开闸通行。这种转换可分为定时转换和自动转换（根据流量）两种形式。 10.通道机需支持真人语音报警提示功能，人员通过通道后有真人语音提示，且音量大小可调节。 11.闸机具有滤重功能，在规定时间内同一张卡或人脸只能在一路通道进出使用，不允许同时打开多路通道。 12.通讯方式：通道机采用RS485 协议进行通讯，当闸机与管理软件断开通讯后，闸机可以脱机使用进行进出验证，继续存储记录，在通讯恢复后上传记录到管理软件 13.非法人员进出报警：外来人员或无权限的人员（例如其它宿舍楼的人员）通过通道时，通道发出声光报警,以便防止外来非法人员的进入。 14双向进出，自动识别方向：每路通道均可入可出，提高设备使用率，学生通过时，系统会自动识别进出方向，为管理者提供更准确的数据。 15.上电自检功能：设备在上电或重启时语音播报，会自动检测功能是否正常，发现异常会报警提示 16.通行指示功能：箱体前端安装 LED 指示通行状态和通行方向，根据设定的出入方向显示对应方向指示灯。 17.通行方式：通过管理软件设置闸机在指定时间段运行模式，受控通行、自由通行、禁止通行、只许进不许出、只许出不许进。工作模式：常开/常闭（默认），可自由切换。 18.红外防夹：在靠近闸翼活动的区域（防夹区域）安装多对红外探测器，一旦检测到防夹区域有人或物体，闸翼自动停止动作；直到人或物体离开防夹区域后，闸翼才继续动作。 应急开启功能：通过管理软件、开关按键、开关量输入接口开启闸翼，配置紧急逃生控制装置，使系统自动打开闸翼，方便疏散人群（可远程控制）。 | 1 | 套 |
|  |  | IC卡 | IC卡（用于提供闸机刷卡识别身份） | 500 | 张 |
| 监控（合并） |  | 64路网络硬盘录像机 | 处理器 工业级嵌入式微控制器 操作系统 嵌入式Linux实时操作系统 视频参数压缩标准 视频压缩标准：H.265/H.264/MPEG4/MJPEG 音频压缩标准：G.711A、G.711U、PCM、G726 视频分辨率 12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P 录像管理录像方式 手动录像>报警录像>动态检测录像>定时录像 备份方式 U盘，eSATA方式，DVD刻录I/O接口 视频输入 32路视频输出 1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出 音频输入 1路，RCA支持IPC复合音频输入 音频输出 1路，RCA支持语音对讲输出 报警输入 16路 报警输出 16路 其它接口 8个内置SATA接口1个外置eSATA接口 2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口 2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口1个RS-232/1个RS-485 | 1 | 台 |
|  |  | 200万半球摄像机 | 成像色彩 彩色 硬件性能成像器件 1/2.7英寸CMOS 镜头参数 2.8mm，3.6mm，6mm，8mm 镜头接口：M12镜头光圈：F2.0/F2.0/F2.0/F2.2 光圈控制：固定镜头类型：定焦 最大红外距离：50m/80m日夜转换：IR-CUT自动切换 扫描方式：逐行扫描 降噪：3D降噪 宽动态：支持增益控制：自动 白平衡：自动背光补偿：支持，可选择区域 强光抑制：支持音频/视频 压缩格式 H.264，M-JPEG，H.265，H.264B，H.264H 视频帧率 50HZ；接口参数网络接口 10/100M以太网口 | 36 | 台 |
|  |  | 16口POE交换机 | POE交换机，千兆以太网交换机，应用层级 二层 传输速率 10/100/1000Mbps；交换方式 存储-转发背板带宽 36Gbps；包转发率 26.8MbpsMAC地址表 8K；端口参数端口结构 非模块化端口数量 18个；端口描述 16个10/100/1000M自适应以太网端口2个；000Base-X SFP端口传输模式 全双工/半双工自适应；功能特性网络标准 IEEE802.3，IEEE802.3u IEEE802.3ab ANSI/IEEE 802.3 NWay自动协商，IEEE802.3x VLAN 支持；其它参数状态指示灯 每端口：Link/Act/PoE Status；每设备：Power/PoE-MAX电源电压 AC 100-240V；电源功率 功耗≤212W，POE：180W | 3 | 台 |
|  |  | 21.5寸监视器 | 最佳分辨率 1920x1080屏幕比例 16:9（宽屏）背光类型 CCFL背光动态对比度 10000:1；显示参数点距 0.248mm亮度 300cd/㎡；可视角度 160/160°显示颜色 16.7M；接口参数视频接口 D-Sub（VGA），DVI-D；支持壁挂 | 1 | 台 |
|  |  | 4T监控专用硬盘 | 容量（GB） 4；接口 SATA3；转速（rpm） 5900；缓存 64M纠 | 8 | 块 |
|  |  | 配套辅材 | 高清线1条，网线7箱，水晶头1盒，网络机柜24u，1个。线管、线槽、胶布等1批。 | 1 | 批 |
| 无线网络覆盖 |  | 出口网关 | - 支持固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，固化万兆光口≥1个 标准1U机箱，多核非X86架构， 支持1个硬盘，硬盘容量≥1T；支持内存≥2GB 支持静态路由、RIP(V1/V2)、RIPng、OSPFv2等多种路由协议 支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥2500种,提供官网截图及查询链接 所投产品URL数据库、应用分类库、地址库、内容审计特征库、支持至少10年免费升级，提供原厂声明文件，加盖原厂商公章，另外URL数据库和应用特征库支持远程HTTP自动升级，★提供设备配置界面截图 支持https审计，并对访问网址进行排行， 支持状态检测防火墙，支持TCP/UDP/ICMP/IP分片包等报文过滤，支持TCP/UDP/ICMP会话数新建速率支持接口访问控制（ACL），可对固定端口和IP进行过滤拦截，并支持反射ACL。 要求所投产品支持防ARP欺骗、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系，★提供设备配置界面截图 要求所投产品支持IPSec VPN，并提供至少400路Ipsec VPN接入授权 | 1 | 台 |
|  |  | 防火墙 | - 要求固化千兆电口数量≥10个；为保障接口稳定性，所投产品必须是固化接口，而非板卡接口。 设备最大吞吐量≥2Gbps；设备最大IPS吞吐量≥500Mbps；最大并发连接数≥100万；每秒新建连接数≥10000；IPSEC VPN吞吐量≥2Gbps；IPSEC VPN隧道数≥500，设备本身要求自带500个VPN授权；SSL VPN并发用户数≥100，设备本身要求自带100个VPN授权； 要求配置虚拟防火墙数量≥10个 支持Web分类和Web页面过滤，要求URL数量≥2.5亿个 支持用户自定义攻击特征（提供产品界面截图证明，加盖厂商公章） 入侵检测特征库≥5000种（提供产品界面截图证明，加盖厂商公章） 支持僵尸主机、C&C客户端检测功能 支持基于代理模式、流模式的垃圾邮件检测过滤 ★提供有效的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件 ★提供中国国家信息安全产品认证证书(ISCCC)－第三级 实配特征库≥3年。 | 1 | 台 |
|  |  | 核心交换机 | 主控引擎与业务板卡完全物理分离,采用全分布式转发处理架构，独立主控引擎插槽≥2个，独立业务插槽数≥3个； 要求所投产品系统电源槽位≥2个 交换容量≥160T，包转发性能≥36,000Mpps N:1虚拟化：可将2台物理设备虚拟化为1台逻辑设备，虚拟组内设备具备统一的二层及三层转发表项，统一的管理界面，并可实现跨设备链路聚合。采用模块化操作系统，支持多进程备份及ISSU不中断业务升级特性。实配电源≥2个，主控引擎≥2个，千兆光口≥24个，复用的千兆电口≥12个，万兆光口≥4个 | 1 | 台 |
|  |  | 无线控制器 | - 固化千兆电口≥8个，固化千兆光口≥1个，设备固化万兆光口≥1个；内部实配硬盘插槽，且实配硬盘容量≥1T，支持内存≥4G 出厂默认支持AP可管理数≥96个 支持内置portal认证页面定制，有专业知识的人员可以定义任何页面，做到完全自定义包上传 | 1 | 台 |
|  |  | 24口接入交换机 | - 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 支持防环路检测，自动解决环路问题 支持高效节能以太网（EEE），端口如果在连续一段时间之内空闲，系统会将该端口设置为节能模式，当有报文收发时再通过定时发送的监听码流唤醒端口恢复业务，达到节能的效果 | 5 | 台 |
|  |  | 24口POE交换机 | 支持固化千兆电口≥24个，固化千兆光口≥4个，标准1U设备; 支持PoE供电口≥24个，整机输出功率≥370W, 单口最大输出功率≥30W 支持智能PoE，智能调度功率分配，实现充分利用POE的有效功率，用多少给多少，不再浪费； 内存≥256MB，交换容量≥192Gbps，包转发率≥42Mpps 支持防环路检测，自动解决环路问题 支持高效节能以太网（EEE） | 5 | 台 |
|  |  | 放装AP | - 支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式 支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps 支持mu-mimo特性 2个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电 为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能。 网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录。 无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。 | 47 | 台 |
|  |  | 面板AP | - 支持802.11b/g/n/ac，双路，双频（2.4GHz/5.8GHz）/最大接入速率733Mbps 采用国际标准86（86x86mm）面板盒设计，长度高度不得大于86mm 为实现部署美观，设备正面不得有任何网络接口、螺丝孔位等各类开口 ≥4个10/100M 以太网口（其中一个支持电话复用） 为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能。 网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录。 无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。 | 5 | 台 |
|  |  | 室外AP | - 支持标准的802.11ac协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11a/n/ac wave2和802.11b/g/n模式 天线：支持内置天线 支持2条空间流,2.4单频最大接入速率≥300Mbps,5.8G单频最大接入速率≥867Mbps，整机最大接入速率≥1167Mbps 内置避雷含天馈防雷，防雷等级达到6KV 提供1个console管理口（RJ45）、1个10/100/1000Base-T以太网上联接口 防护等级：IP68 - 为保证无线网络运行稳定，需要提供网优工具分析网络运行情况，网优工具支持设备健康状态、网络覆盖情况、网络关联成功、上网体验情况、网络活跃度、网络饱和度查询功能。 网优工具分析出网络问题，支持问题区域、问题AP、问题终端定位功能。网优工具告警功能，支持个体终端报障追踪，告知终端问题出现原因和出现的地点，提供解决方案建议；告警记录可查，需要保存至少7天的终端问题分析和历史连接记录，包括终端的流量、信噪比、时延、丢包、信道繁忙度、上下行速率、AP连接记录。 无线网优工具使用广泛， 应用成熟。网优系统接入 AP 数超过 100 万台。 - ★提供无线优化工具运营截图 ★须具备国内CMMI 5级证书 | 2 | 台 |
|  |  | 电源模块 | 支持802.3at/802.3af供电；适用市场全品牌可802.3at/802.3af供电模式AP无线接入点；输入：110-240V~0.75A MAX 50/60Hz；输出：53V⎓0.6A | 2 | 台 |
|  |  | 千兆光模块 | 1000BASE-LX mini GBIC转换模块（1310nm），10km | 24 | 块 |
| 智慧黑板 |  | 智慧黑板 | - 智慧黑板 1.要求采用一体化设计，无明显拼接痕迹，外观简洁。中间区域为 LED 液晶显示屏幕，液晶屏尺寸86英吋，可显示视频内容，进行交互触控操作等。黑板支持无尘粉笔，普通粉笔，环保水笔等多种媒介书写。 2.要求智慧黑板具有一体化粉笔槽设计，可放置粉笔，翻页笔等物品，左右副板采用有机复合书写板，粉笔书写流畅、清晰，表面平整耐磨、抗冲击，支持磁性材料吸附。 ★3.要求智慧黑板显示分辨率≥3840*2160，整机厚度不大于60mm。 4.要求采用液晶显示屏对比度不低于4000:1，亮度不低于450cd/㎡，可视角度不低于178°，响应速度≤8ms。 5.要求智慧黑板采用投射式电容触控技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，支持不少于20点的触控互动体验。 6.要求支持智慧黑板处于关机通电状态，外接电脑显示信号通过传输线连接至智慧黑板时，智慧黑板智能识别外接电脑设备信号输入并自动开机。 7.要求智慧黑板支持环境感光功能，能感应并自动调节屏幕亮度来达到在不同光照环境下的最佳显示效果，此功能可自行开启或关闭，并可进行色温调节、护眼模式开启和关闭。 8.要求产品具有五指智能手势识别开关黑板背光功能，操作者可在显示区域任意位置，任意信号下，通过五指按压屏幕实现对屏幕的开关，五指实现黑板背光的关闭与开启，触控功能与传统书写功能瞬间切换，切换响应速度≤2s。 9.支持物理按键实现节能熄屏/唤醒，并可与五指熄屏功能互通互用。 10.要求具有悬浮菜单功能，悬浮菜单中支持输入源选择、截屏、下拉等功能，并可自定义功能菜单，支持任意通道下无需点击物理按键，可随时调用计算器、日历等小工具，并支持拖拽及关闭。 11.要求具备三指罗盘跟随功能，三指调用悬浮菜单到屏幕任意位置。 - 要求智慧黑板具有前置物理按键，至少包含电源键、信号源、音量、一键录屏等。 13.要求电源板、视频卡等关键器件采用抽拉盒插拔式设计，位于黑板下方，无需取下智慧黑板即可实现插拔更换，OPS电脑模块集成在抽拉盒内，可单独插拔，也可随抽拉盒整体插拔，便于安装维护。 14.智慧黑板支持无信号接收状态时能够自动熄屏，自动熄屏的时间间隔可选，支持定时开关机。 15.要求具有刷卡开关机功能，每台黑板配≥5张IC卡，黑板支持IC卡授权管理功能，可将饭卡、一卡通等不同的IC卡进行授权成为开关机卡，防止未经授权人员操作智慧黑板，支持查看、导入、导出、删除授权账号信息，支持通过手机等电子设备NFC功能控制设备开关机。 ★16.智慧黑板支持Android、Windows双系统，可通过触摸操作一键切换，安卓系统版本不低于Android8.0，内存不低于2G,存储不低于16G,安卓下支持4K画面输出。 17.要求产品内置中控触摸菜单，中控触摸菜单可以将信号源通道切换、亮度调节、声音调节等整合到同一菜单下，无需物理按键，且在任意显示通道下均可在屏幕上调取该触摸菜单，方便快捷。 18.要求支持内置电脑、外接信号源输入模式下，实现窗口一键下移功能，便于不同身高的人员操作使用。 19.要求智慧黑板支持Type-C接口，通过Type-C接口只一根线连接即可实现4K信号传输、外部电脑音视频信号传输给智慧黑板、智慧黑板对外接电脑进行触控操作等功能。 20.触摸中控菜单上的通道信号源名称支持自定义，支持中、英文、数字命名修改，方便老师识别。 21.要求支持Windows、Android、HDMI、VGA、Type-C等多种信号源输入选择。 22.为更好的辅助教学，要求产品前置接口具备USB接口，支持Windows及Android双系统识别； 23.要求智慧黑板支持网络共享功能，单根网线接入即可实现安卓系统和内置的电脑都可以上网。 24.要求智慧黑板支持外接信号源接入时支持自动跳转到外接信号源通道。 25.接口要求：≥2路HDMI 输入, ≥1路VGA 输入, ≥1路AUDIO 输入,≥1路3.5 mm耳机输出，≥1路3.5 mm MIC输入,≥1路RS232 输入， ≥1路LAN 输入， ≥1路 UP-USB(安卓升级) 输入，≥2路 USB(全通道识别)，≥1路 TOUCH -USB 输入，输入≥1路TYPE-C端口输入。 26.要求产品内置喇叭，功率≥2×30W, 立体声、双声道、高保真。 27.为保护使用者的视力，要求产品具有光生物安全（防蓝光），无危害。 28.支持展板贵宾接待功能，可快速完成欢迎界面和会议主题设置，全屏显示，支持不少于15种模板，可对欢迎文字的字体、大小，颜色进行编辑，支持会议签名功能，并可扫码带走签名及模板。 29.为保证产品的耐腐抗老化性能，要求产品边框金属部件采用耐腐蚀技术处理，通过符合标准GB/T 2423.17-2008中的条件和方法下进行盐雾试验，试验时间不少于48小时。 30.为确保产品使用的持久性和耐高低温性能，智慧黑板整机采用耐高低温技术处理，通过根据GB/T 2423.1-2008和GB/T 2423.2-2008标准条件和方法下，承受低温-30℃～高温40℃环境。 二、智慧黑板教学软件 1.主界面工具条简单实用，包含返回桌面、选择、铅笔、板擦、漫游、板中板、计时器、撤销、录屏、新建页、页面预览等功能。 2.白板软件提供直接输入账号登录和扫码远程登录等多种快速登录方式，具备将白板功能菜单最小化收起成一个半透明悬浮菜单标识功能，悬浮菜单支持拖动到桌面任意位置，避免遮挡桌面图标及文字。 3.要求支持多人同时书写，互不影响。不论是笔迹、图片、图形都可以实现任意部分的擦除。 4.要求支持边写边擦，擦除过程中擦除面积随手的接触面积大小改变而随时改变。 5.要求支持批注、擦除、截图、调用展台、返回白板软件等功能。 6.要求支持将白板外的任意文件截图和截屏直接发送到白板，并对截图内容可进行讲解和批注。 7.要求支持单窗口下，全屏中英文、数字的混合智能同时识别（拒绝采用分页及切换不同输入法选择方式），默认识别字体为微软雅黑。支持擦除文字，如：中国China总面积约960万平方千米。识别的文字支持修改字体和字号。 8.要求资源访问需支持多种渠道，支持从本地素材库一键拖拽资源到白板中；也可以从我的电脑中添加本地资源到白板中。 9.要求支持智能录制微视频和课堂内容，保存到本机上并可一键上传教育云教师空间。 10.要求支持一键切换学科模式，对应的背景主题、学科工具、资源素材、自动切换到对应学科。 11.要求支持公式和图形的智能识别。 12.要求支持备授课两种模式，备课模式下老师可根据教学需求对页面中任意的对象进行交互动画设置。 13.书写笔包括铅笔、荧光笔、印章笔、纹理笔、毛笔、钢笔、排刷、文本输入等多种笔型，同时印章笔和纹理笔不仅内置部分图案，老师还可以自己添加喜欢的图案；切换笔形后，图标显示为当前笔形及笔的颜色和粗细。 14.要求板擦功能包括任意擦除、区域擦除、对象擦除以及全屏擦除。 15.支持桌面背景记忆功能，打开软件背景为上一次选择的背景图案，支持十二种纯色背景选择，支持语、数、英、物、化、生等学科背景选择。 16.要求软件支持分学科的模式设定，包含语文、数学、化学、英语、物理和生物等6类学科设定，每个学科的教学工具均归类在独立的学科模式中，适应教学的实际需要。 17.要求图形输入支持多种方式，可以从菜单中快速选择二维和三维图形；可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线，并且能标注角度、半径和长度；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形。 18.白板软件可以与视频展台无缝对接、流畅度高，实现锁屏、选择、画笔、橡皮、截屏、拍照、分辨率设置、摄像头选择、发送等功能。 19.多页面切换模式：可实现不同页面文档的快速翻页，实现页面预览功能，并且可以快速实现复制页面、删除页面、移动页面位置。 20.学科工具包含量角器、直尺、圆规和三角板，对于数学画图有多种方式，菜单中快速选择二维和三维图形，也可以通过量角器直接画角度、通过圆规画弧度和扇形，通过直尺画直线，并且能标注角度、半径和长度；也可以通过图形智能识别画各种不规则图形。 21.提供不少于40种常用图形，包括线段、圆、三角形、四边形、多边形、二面体、圆锥、四棱锥、半球体等，所有图形均可填充颜色、修改边框颜色粗细等设置。 22.为了满足多场景教学需要，要求软件支持中英文两种语言模式。 23.office文档:提供PPT、Word、Excel等文档的嵌入打开,演示、批注及批注保存功能;在PPT播放模式下,既可以批注,也可以快速上下页切换;可将PPT文件导入到白板软件中,并保持PPT文件中对象的独立性和PPT原有的背景和版式,其中图片、文本、音频、视频以对象形式导入可进行再次编辑和保存。 三、教学应用管理软件 1.要求主功能界面包含资源中心、智慧课堂、互动课堂、录播课堂、直播课堂、虚拟课堂、人工智能、大数据中心、设备管理、常用工具、收藏夹、应用市场等功能模块。 2.要求具有覆盖小学、初中、高中阶段各年级的多个学科课程资源，资源版本符合陕西地区中小学教学大纲相符的教学资源。 3.互动课堂：支持通过扩展实现远程互动课程应用，在互动课程中，双方可音视频实时交互。 4.录播课堂：支持通过扩展实现对本地录播系统的远程控制，可在管理软件界面操作录播系统的录制、暂停、停止、直播、布局等功能操作及设置。 5.常用工具：支持将电脑本身具有的常用应用程序添加到常用工具栏，添加后无需返回桌面，通过常用工具栏即可直接调用软件进行使用。 6.收藏夹：支持添加收藏文档型资料。 7.应用市场：应用市场支持一键跳转到主流教育产品及教学资源类厂家官方网站。 8.通过教学应用管理软件可查看本机系统信息，包括IP地址、MAC地址、硬盘、CPU型号等。 四、传屏软件 1. 支持手机、笔记本电脑等移动端通过自动搜索接收端设备和六位识别码两种方式无线连接到智慧黑板。 2. 识别码支持在智慧黑板上悬浮显示 ,并可自由拖动改变显示位置 ,支持识别码刷新时间间隔和字体大小设置。 3. 支持 6个投屏客户端图像画面对比展示，在智慧黑板上可以反向控制操作笔记本电脑上的内容 ,支持单击、双击、右键控制。 4. 支持将手机中的音视频文件无线推送至智慧黑板 ,并能进行播放和进行音量大小调节。 5. 智慧黑板显示桌面可以实时同步到手机上 ,手机通过两个手指对智慧黑板桌面进行放大、缩小和漫游操作 ,方便手机端对智慧黑板进行远程控制。 6. 支持鼠标遥控器功能 ,通过软件一键进行鼠标左键 、右键、上下滚轮滑动 、触摸板操控等功能。 五、其他要求： ★1.所投智慧黑板产品应具有无故障运行MTBF不小于15万小时的检测报告。 ★2.所投智慧黑板产品使用无害物质材料工艺标准，提供检测报告。 | 8 | 套 |
|  |  | OPS插拔式电脑 | 1.要求电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 2.处理器：配置不低于Intel Core I5十代处理器；内存：不低于8G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。 3.要求具有独立非外扩展接口：支持HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 4.要求内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。 | 8 | 台 |
| 智慧班牌 |  | 智慧班牌 | 一、基本配置：基于智慧班牌终端深度定制安卓系统，采用CPU1.8GHz主频；安卓5.1平台，高性能、低功耗CPU平台。二、主板：采用RK3288多媒体专用高清网络解码芯片，系统平台基于Android 5.1版本。可代替台式PC娱乐功能，平台具有标准化、开放式的优势。三、平台及配置：硬件平台,ARM Cortex-A17 1.8GHz四核处理器;,基于Android操作系统内存/LDDR3 2GB内置FLASH闪存/8GB EMMC。四、电压直流输入：DC+5V±5％，正常工作模式（<2.0W），待机模式（≤1W）。五、操作系统：Google Android 5.1及以上系统，基于Android系统深度优化、定制、开发的适合学校使用的操作系统，实现远程控制班牌；定制系统设置内具有返回班牌功能、谷歌输入法便于教师操作。确保智慧班牌终端应用24小时开机自动运行，防止学生异常操作退出班牌应用。六、集控系统：终端支持远程后台设置自动开关机，满足异常断电情况下自动识别系统是否属开机范围内，保证异常开机仍能执行关机。 七、展台：采用壁挂式、终端自带安装挂板，铝边框+防眩光钢化玻璃+钣金制的侧面、正面机身。 八、显示屏分辨率：1080*1920；显示尺寸：21.5寸；透光率为92%以上。 九、裸机外形尺寸：307.9×557×26.5mm 十、触控屏幕：采用10点触控，电容触摸技术；电容屏采用完全防刮玻璃材质，不易受尖物刮伤及磨损，不受常见污染源的影响，如水、火、辐射、静电、灰尘或油污等，兼具护目镜之护眼功能，寿命达60000小时；响应时间比较快，小于10ms的响应时间；精确度相对较高，高达99%的精确度；最小识别点大小为5mm×5mm，最小触点移动检测1mm，具有极强的抗光性。 十一、安全：防盗锁孔设计；隐藏式按键：开关键、接口隐藏式设计。 十二、网络：10M/100M/1000自适应以太网。 十三、接口：支持A型USB公头和USB接口，单USB供电。 十四、音频：内置音响。 十五、整机功耗：≤30W，待机≤1W；工作温度：0℃～50℃，工作湿度：10%～90%RH ，最长使用时间18小时/天。 十六、外观：采用窄边框圆角设计，防止学生意外撞伤、便于安装使用和挂墙安装。 十七、摄像头：具有内置720p高清宽动态摄像头。 十八、麦克风：具有内置高音质麦克风，便于家长与学生对话功能。 | 18 | 台 |
|  |  | 智慧班牌系统 | 一、首页自定义：学校可根据使用习惯，自定义设置首页展示样式。多种模板可选，将真正常用的功能添加至首页，使用更便捷。 二、学校信息：智慧班牌上可展示校徽校名、校园风采、校园师资、校园风貌以及校园导航。校园风采包括：校徽、学校名称、学生人数、班级数、教师人数、学校简介和学校荣誉。校园师资包含每位教师的姓名、头像、任教科目、从教格言等。 三、时间天气：显示当前时间，天气。点击可查看展示学校所在地近5日天气、今日时间和当月日历。 四、网络：教师可通过身份验证进入，进行班牌端的网络设置。 五、班级信息：点击班级信息模块，首页会展示班级头像、班主任姓名、班级名称、班级人数、班训。进入详情页，可以查看班级信息、任课老师信息、班级学生信息以及学生作品，方便学生和老师对班级信息查看和了解。在班级学生页面，可展示优秀学生作品标识，点击可查看优秀作品，支持学校师生对优秀作品评论。 六、班级荣誉：可查看班级荣誉信息，包括班级荣誉名称和图片。图片支持查看大图和左右切换。 七、通知公告：展示校内发布的通知，最近的或置顶的通知优先展示，点击模块可进入通知公告页。 八、学生出入校考勤：支持采用人脸、刷卡识别等方式进行考勤打卡，教师可直接在班牌端查看上午或下午不同考勤状态（正常签到、缺勤、迟到、请假）的学生名单。 九、教师出入校考勤：支持采用人脸、刷卡识别等方式进行到校、离校考勤打卡，点击考勤按钮弹出身份识别框进行考勤。 十、课堂考勤：课前学生可通过人脸、刷卡等方式进行课堂考勤，课堂考勤会根据班级学生的正常签到人数，迟到人数，未签到人数和请假人数进行归类，老师上课可以在班牌查看学生课堂考勤情况，代替点名签到；教务可在后台查看课堂考勤数据。 十一、值日：点击值日模块，首页展示今日值日项目图标及学生姓名，点击详情页可查看本周每日值日项目名称和人员。 十二、首页视频：班主任、学校教务可在校园综合管理平台端上传视频至班牌首页，班牌将实时显示所上传视频。支持全屏查看视频，全屏状态下视频可播放声音，非全屏状态下视频为静音，支持循环播放。 十三、班级相册：展示班级学生、活动等照片。班主任可在校园综合管理平台对本班班级相册进行上传，学生班牌端可实时查看。 十四、课程表：首页显示今日课表，包括节次、科目、时间、任课教师姓名，高亮显示当前科目。点进详情页可显示一周完整的课表包括星期、节次、科目，高亮显示今日科目。 十五、学生空间：学生通过人脸识别、刷卡或账号密码登录学生空间，登陆后学生可查看个人信息、兴趣特长、本月异常考勤、主要荣誉、本周课表、考场信息、留言消息、请假申请、请假记录、班级相册、意见反馈等内容。 十六、物联控制：教室的智能设备，如门禁、灯、空调、窗帘，方便师生在班牌端进行控制，管理人员可在后台进行远程统一管理。 十七、电子图书馆：班牌免费提供2000册以上正版电子图书和音视频资源，为学校师生提供免费在线阅读服务。 十八、设置：教师和教务有权限通过刷脸、刷卡或账号登录进行设置，设置页面展示以下内容： 1.切换账号：可退出到班牌账号的账号登录页面，班牌通过账号密码进行登录，一组账号密码对应一个班级，登录密码可自行修改管理，通过不同的账号密码可以进行不同的班级切换。 2.信息采集：可以在班牌端对学生和老师进行人脸或者卡号信息进行采集。 3.网络设置：通过设置按钮进入安卓系统的设置进行网络连接。 4.声音：设置班牌的音量大小。 5.串口：对智慧班牌的串口进行设置。 6.检查更新：检查版本更新。 7.重启：对智慧班牌进行重启操作。 8.关机：对智慧班牌进行关机操作。 | 18 | 套 |
|  |  | 校园综合管理平台 | 一、顶部导航：顶部导航包含校徽、学校名称和当天日期。 二、个人信息：包含个人头像、姓名、班牌首页布局、消息。 三、首页：首页包括我的课表、通知公告、教务工作。 1.我的课表：可在后台设置班级课表，并在班牌首页进行课表展示。 2.通知公告：在班牌首页进行通知公告的展示和发布。 3.教务工作：对教务工作进行显示，包括教师请假、调课申请，教务可对工作进行处理。 四、个人工作：个人工作包括教师请假、调课申请、意见反馈、个人信息、消息中心、教师课堂考勤。 1.教师请假：教师可在后台端进行请假申请，查看所有请假状况。 2.调课申请：教师可进行调课的申请，对调课申请进行查看，查看对调课申请的审批情况。 3.意见反馈：教师在后台对反馈意见进行提交，还可查看反馈记录。 4.个人信息：展示教师的任教信息及基本资料。教师可对任教信息进行编辑。 5.消息中心：消息中心包括已读消息和未读消息，分类在后台端进行展示，教师可选择相应的消息进行查看、删除、处理。 6.教师课堂考勤：可对教师的课堂考勤进行查看，支持考勤数据的导出。可通过年级、科目、任课教师、日期进行筛选查看。 五、教学工作：教学工作包括课表查询、教师出入校考勤、考试座位编排。 1.课表查询：课表分为教师课表、班级课表、学生课表和教室课表，教师可查看一星期内教师课表，支持教师课表的导出；可对班级课表进行查询，支持课表的导出；可对学生课表进行查询和下载；支持教室课表的查询和导出。 2.教师出入校考勤：可对教师出入校考勤进行查询和展示，支持教师考勤的下载。 3.考试座位编排：对学生考试的座位进行编排，展示考试记录。 六、学生工作：学生工作包括学生家长、学生出入校考勤、学生请假、意见箱。 1.学生家长：教师可对学生/家长的信息进行查看，查看批量留言，点击学生列表中的学生头像查看消息记录。 2.学生出入校考勤：学生的出入校考勤数据实时查看。 3.学生请假：可对学生提交的请假申请进行审批，支持查看学生请假记录。 4.意见箱：教师可对意见箱实时查询查看。 七、班级建设：班级建设包括班级切换、首页视频、班级信息、班级值日、班级荣誉、班级相册、班级之星、作品发布、班级课表。 1.班级切换：支持班级的切换。 2.首页视频：支持对首页视频的新增、删除，新增的首页视频将实时展示在班牌端。 3.班级信息：班级信息的编辑与查看，包括班级照片、班主任寄语、班级名称、班级人数、班级昵称、班歌、班训、班级口号、班级目标等。 4.班级值日：每周值日生的编辑与查看，已编辑的值日表将发布于班牌上。 5.班级荣誉：班级荣誉分为班级荣誉和学生荣誉，支持对班级荣誉、学生荣誉的查看、增加、修改和删除，师生在班牌端可对新增的班级荣誉进行查看。 6.班级相册：支持对班级相册的查看、增加、删除与修改，增加的班级相册将实时发布于班牌端和手机微信端。 7.班级之星：对班级之星进行查看、增加、修改和删除，并实时显示于班牌端。 8.作品发布：根据学期、作品类型，可对作品进行查看，支持作品的增加、修改和删除，学生可通过班牌端进行发布作品的查看，家长微信端可查看。 9.班级课表：对本周班级的课表进行查看与编辑，编辑的课表可通过班牌端和手机微信端查看。 八、信息发布：信息发布包括通知公告、新闻发布、模式设置（考试模式、班牌模式、上课模式）。 1.通知公告：对通知公告进行发布，支持对已发公告及草稿箱的查看。发布的通知公告将实时展示在班牌端。 2.新闻发布：对新闻进行起草、发布与保存，对已发新闻及草稿箱进行查看。 3.模式设置：对班牌的考试模式、班牌模式、上课模式进行设置及管理，设置成功后，班牌端将同步应用。 九、教务管理：教务管理包括总课表、事务审批、行政班课堂考勤、教师考勤设置、校园导航、首页视频、意见箱、学校风采、学校荣誉、教师风采、班牌管理。 1.总课表：可对总课表进行查询，支持课表的导入、导出。 2.事务审批：包括教师请假、调课审批。 3.行政班课堂考勤：可对行政班的课堂考勤进行查询，支持考勤的导出。 4.教师考勤设置：教师可对考勤组进行新增、删除与修改。 5.校园导航：对校园导航进行查看、新增、修改与删除，新增的校园导航可在班牌端实时查看。 6.首页视频：设置班牌首页视频，视频将实时发布在班牌端，支持视频的新增和删除。 7.意见箱：对意见箱进行查询查看。 8.学校风采：可对学校简介进行查看和编辑，包括校徽、简介和校训，上传校园风采照片可对风采照片进行置顶、删除与修改。 9.学校荣誉：支持对校园荣誉照片的查看、增加、修改与删除。 10.教师风采：展示教师头像、姓名、任教科目、从教格言等教师风采列表。 11.班牌管理：展示部分或全部班牌的状态，对班牌进行关机、重启、模式一键停止等操作。 十、基础数据管理：基础数据管理包括节次时间设置、教室管理、学籍管理、教师管理、年班级管理、科目管理、考勤规则。 1.节次时间设置：可对学段、学期、节次时间进行设置。 2.教室管理：可对教学楼、教学号、教室类型进行筛选，支持查询和新增，设置教学楼和教室类型。 3.学籍管理：可对学生进行学籍管理。 4.教师管理：可对教师的任教信息、资料进行管理。 5.年班级管理：对班级学段、年级进行编号设置，支持添加年级、学段设置。 6.科目管理：对新增科目进行操作管理，支持科目模板编辑和科目批量导入功能。 7.考勤规划：可选择学段进行上午到校、上午离校、下午到校、下午离校考勤时间设置。 | 1 | 套 |
|  |  | 移动微信端（家长/教师） | 家长端：一、学生留言：查看学生留言，家长可在微信端给学生留言，学生在班牌端登录个人中心进行查看并回复。二、学生考勤：学生本月考勤以及当日到校、离校时间。三、请假申请：学生请假申请及请假记录查看。四、学生成绩：学生在校成绩查看。五、班级课表：学生班级课表查看。六、通知公告：学校通知公告的查看。七、班级老师：展示任教教师的头像、姓名、任教科目、个人简介以及联系方式，可快捷拨打联系老师。八、班级相册：班级风采照片展示。 九、作品：查看学生优秀作品，并支持对优秀作品点赞。十、学校简介：可对学校简介进行查看。十一、校园动态：查看校园动态新闻。十二、意见建议：家长可提交校园意见、紧急要事、教务教学等多种意见建议。十三、学生密码：学生班牌端登录密码管理，支持学生修改密码。教师端：一、考勤状况：可查看班级出入校考勤统计结果。二、学生请假：对需请假学生信息可进行查看并处理。三、申请结果：可对调课/请假结果进行查看。四、待我审批：可对调课/请假事宜进行处理。五、课程表：可对任课教师课表、班级课表进行查看，支持调课申请操作。六、班级信息：班级基础信息的查看，支持编辑。七、学生资料：可对班级学生信息进行查看。八、值日生：可查看本周班级值日生安排，并支持编辑，更改信息同步显示在班牌端。九、班级相册：查看并支持班级相册的编辑，查看学生作品并支持点赞。十、请假申请：教师请假申请及请假记录查看。十一、调课申请：教师调课申请及调课记录查看。十二、学校公告：学校通知公告列表查看。十三、事务审批：请假/调课审批，可查看审批记录。十四、新闻动态：学校新闻动态查看。十五、学校简介：学校基本信息查看与编辑。十六、班牌状态：班级班牌运行状态查看和锁定。十七、意见建议：提交校园意见、紧急要事、教务教学、故障报修等相关意见建议。十八、教师考勤：教师微信考勤打卡，查看考勤记录。 | 1 | 套 |
| 心理咨询室 |  | 办公桌椅 | 尺寸：≥1200mm*600mm*750mm,优质环保三聚氰胺板材防火耐磨饰面，钢脚管壁厚度≥1.5mm,表面经酸洗，磷化，静电喷塑处理，底脚的高低可以调节。高档五金配件 | 1 | 套 |
|  |  | 电脑 | 内存容量: ≥4GB，硬盘容量: ≥500GB，屏幕尺寸:≥ 20英寸，显示器类型: 宽屏LED，处理器：i3 处理器，操作系统 Windows7，显卡 集成显卡，光驱 DVD，键盘 USB人体工学键盘, USB光电鼠标，绿色认证 光触媒空气净化功能/360°防电磁辐射/RoHS无铅认证，稳定系统 散热(双重控温)/硬盘防震/电源稳压设计 | 1 | 台 |
|  |  | 档案柜 | 尺寸1800mm×850mm×390mm，材料静电喷塑，优质冷轧板，优质锁具，开启灵活，互开率低，焊接部分采用高标准溶接焊，表面平整光滑 | 2 | 个 |
|  |  | 心理健康自助管理系统 | 1.系统采用Android语言开发，系统稳定流畅，操作方便易上手，屏幕尺寸43寸。2.整体系统包含12大模块，功能模块技术参数集成：心理科普、心理悦读、心理影视、心理图库、能力训练、趣味测试、心语心声、心理FM、咨询辅导、放松减压、心理互动、机构介绍等系统模块。3.各模块下支持无限添加二级栏目，资源无限扩充，支持文章、图片、音频、视频等格式的添加。4.多媒体：集音频、视频、图像管理于一体，对教学影像、心理影片、减压音乐、心理文章和图片提供完美支持。5.前台后台账号分级管理，管理账号可对咨询师账号、普通账号进行管理设置，安全可靠;6.心理科普：心理百科，包含69位著名心理学家的介绍、34个心理学专业名词解释、179个心理学效应简介、40个著名心理学实验介绍； 7.心理悦读：包含心理学经典书籍43篇、自我成长11篇、励志美文12篇、情绪调节12篇、心理故事60篇、人际交往5篇；8.心理影视：系统自带不少于10部心理学经典电影赏析、20个国内外名师课程视频、5个心理学科普知识视频； 9.心理图库：包含不可能图、错觉图片、多视图片、似动图片、视觉后象、双关图片六类，总计数量不少于300张图片；10.能力训练：包含记忆训练游戏、想象力游戏、感知力游戏、反应能力游戏、推理策略类游戏五类，总数量不少于10个；11.趣味测试：包含性格测试、社交测试、智商测试、健康测试、其他测试五类，总数量不少于100个；12.心语心声：α波音乐、放松音乐、灵感音乐、冥想音乐、其他音乐、清新音乐、情景音乐、山林音乐八大类，总数量不少于300首；13.心理FM：成长、关系、减压、情绪等系统四大类心理学音频资料，总数量不少于60首；14.咨询辅导：包含经典案例、自助方案，咨询预约等（1）经典案例包含情绪调节、人际交往、学习问题、自我认识等4个方面，自助方案同时提供相应的自助式解答方案。（2）咨询预约：使用者根据个人实际情况，选择具体的时间、相关问题及心理老师进行预约；15.放松减压：实物辅助呼吸训练、腹式呼吸训练、渐进式放松训练、沉思式放松训练等不少于7项训练指导资源。16.心理互动：不少于6个心理互动训练游戏;17.机构简介：支持定制版，根据用户提供的资料设置用户单位简介;18.设备外观、屏幕尺寸支持定制； | 1 | 台 |
|  |  | 心理综合管理系统 | 一、系统组成：1.系统优盘1个。2.系统加密狗1个。3.软件包装盒1个。 二、软件参数： 1.心理综合管理系统-校园版是高中/初中/小学通用的心理健康网络平台，帮助心理服务体系化建设快速落地，可通过APP、PC端、手机端微信小程序、智慧心理云终端等多入口登录，通过平台心理普查、筛查、测评、电子档案、在线咨询、心理求助平台、咨询师管理等功能，快速实现心理大数据监管、建档、筛查、预警、援助干预的社会心理服务网络。系统基于移动互联网设计，采用先进的SaaS服务模式，即可享受移动访问需求。 2.系统管理：系统共分为两级不同角色，学校（学校管理员、心理咨询师）和学生。根据层级不同，功能不同及不同用户类型的特点，设置了不同的登录方式。 3.系统设置：支持自主更换昵称、手机号、地址、自我介绍、心理咨询热线等信息。可查看学校的系统消息、平台公告通知、咨询消息列表并进行回复互动，支持设置、修改密码、退出登录。 4.学校端支持PC、小程序、APP等入口登录使用心理综合管理系统。学校端功能包括首页数据展示、量表、创建测评、测评记录、历史报告、学生管理、班级管理、年级管理、员工管理、心理科普、心理预警、心理干预、心理档案、在线咨询等主要功能。学校可通过APP快速接听学生的电话咨询，并可查看学生通话记录，通过记录除了显示学生姓名、通话时间外，同时记录显示来电设备号，方便学校对设备进行使用管理与来电人员的实时位置定位。 5.学生端通过PC、小程序、H5（手机、平板电脑、智慧心理云终端）均可进入测评平台。学生端包含新测评、测评记录、我的报告、公告、个人信息、咨询消息、在线咨询、心理热线功能。支持查看测评任务、测评报告、修改个人简介等基本信息的操作及管理，还可与老师通过在线咨询及拨打心理热线进行互动交流。 6.量表管理：专业量表不少于40个，包含亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、婚姻恋爱、职场生涯等，满足心理工作者的需求。 7.测评管理：支持快速发起个体测评或团体测评。学生具有PC和手机双端测评功能，通过PC网站和H5链接登录完成测评。 8.测评记录管理：支持查看学校端发起的测评活动记录，可通过关键字进行搜索测评记录。 9.员工管理：该模块包含岗位管理、创建员工两个菜单。可设置多角色多员工管理功能，学校端可添加不用岗位及分配岗位权限。 10.报告管理：学校端可在手机和电脑端实时查看个体及团体报告。咨询师、班主任、年级主任、学校管理员等可实时查看自己管辖范围内的年级及班级测评进度和测评报告。自动生成心理健康水平差异显著性对比分析报告（包括团体报告、年级报告、班级报告及个体报告）。 11.预警管理：该系统可显示轻度、中度、重度三级预警；预警名单内容包含学生信息、首次测评和复测预警情况，以及干预记录的添加及展示，含不同量表下的总分预警及因子预警情况，可对预警名单进行导出下载，并按照危机等级自动将学生列表进行排序呈现。 12.心理干预：在预警名单内，可对系统内的预警人员进行线上心理干预记录的填写及完善，输入干预人和干预记录后保存即可生成干预记录，可同时添加多个干预记录，干预记录会自动收入学生心理健康档案内。 13.心理档案：根据学生心理健康状况与干预记录快速生成一键成册的心理电子档案，档案内容包含学生参与的测评活动、测评时间、量表名称、干预记录、总分预警及各因子预警，可批量导出档案。 14.复测功能：在第一次活动结束后，可选择对该活动下的预警学生或该活动全部学生发起再次测评，选择施测对象及活动时间发起测评，发起的复测活动可在测评活动和心理预警页面显示。 15.科普文章管理：系统涵盖心理科普功能，通过文章的形式，将心理科普内容推送给学生，学生不仅可查看学校发布的科普文章，还可显示系统平台发布的科普文章。科普文章共包含抑郁专题、心理科普、心理效应、心理学实验、心理学家介绍五大类别。学生在查看科普文章时，系统会自动推荐科普文章，查看科普文章时可通过电话咨询和在线咨询与学校进行实时互动。 16.数据导出：所有报告及数据均可以文档格式贮存，便于建立测验文档库。全部测评量表的个体团体报告、人员列表、原始数据、预警名单、心理档案都可快速导出。 17.在线互动：学生和学校老师可通过系统进行在线咨询或沟通，能够及时方便的交流信息和确认信息。学生还可在线拨打学校心理咨询热线，与老师进行更加方便及时的电话沟通与交流。 18.信息管理：学校端支持年级、班级和学生信息的添加、管理及维护。 19.数据管理：学校端可展示学校测评数据，包括学生数量、测评数量、咨询师数量及最近一次活动的首次测评和复测数据，含预警年级、预警班级、预警因子比例图。显示测评量表使用总次数环形图及量表使用年级对比折线图、预警年级对比柱状图及预警等级总数环形图、预警班级对比柱状图及预警等级总数环形图。鲜明的图文展示，全面的数据分析，方便学校更直观清晰的了解整体心理健康数据。 20.可自由选择搭配智慧心理云终端，让心理科普可视化，让心理科普走进大众，实现心理服务零距离，打通心理服务最后一公里。 ★提供软件产品登记测试报告。 ★提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 套 |
|  |  | 智慧心理云终端 | 1.心理科普：实时更新心理科普内容，学生可在线任意浏览最新心理知识。专业心理咨询师服务团队为全国用户统一提供更新服务，同时当地教育局、学校亦可进行针对性更新。系统自动记录浏览历史，并通过大数据比对生成热点内容进行推送； 2.心理援助：24小时求助电话功能，云终端直接连接学校心理咨询中心，实现学生与学校的无缝对接； 3.心理咨询：1对1 在线咨询服务，学生与老师可在线实时互动。 4.心理测评：无需依赖手机、平板电脑以及电脑机房，随时随地实现心理普查/筛查，量表包含亲子关系、学业问题、能力个性、心理健康、人际交往、情绪情感、婚姻恋爱、职场生涯等，满足心理工作者、来访者的需求。 5.心理干预：重点个人/群体心理干预记录。 6.心理档案：可持续、快速生成一键成册的心理电子档案，档案内容包含测评活动、测评时间、量表名称、干预记录、总分预警及各因子预警等。7.一体化终端：壁挂触摸屏终端，有线话机可播放音频、采集音频并设置外放/耳放切换开关，话机提起时外放音频关闭，有效保证使用者隐私。★提供软件产品登记测试报告。★提供计算机软件著作权登记证书。 | 1 | 台 |
|  |  | 心理健康多维精灵 | 一、软件参数： 系统针对心理咨询工作落地的切实需求，集成了丰富的模块功能，让用户在真实体验中了解心理工作的点点滴滴。1.系统采用Android语言开发，稳定流畅，操作方便易上手，随时随地进行心理工作的普及。2.系统将心理科普、心理电影赏析、身心健康检测、虚拟沙盘游戏、宣泄放松游戏、心理投射交互训练等多个纬度的功能集成于单一软件中，方便用户在不同维度间进行跳转切换和对比学习。3.心理电影赏析模块包含不少于12部经典心理电影以及可以与电影同步观看的专业电影赏析。4.身心健康检测模块集成脉搏（实时波形、心跳频率、灌注指数）、血氧指数、呼吸频率三通道的生理指标采集，仅需单一指夹传感器，避免传统多通道传感器使用中的复杂与不便，检测过后可生成健康分析报告；同时包含不少于16个专业心理测评量表，测评过后可生成测评分析报告。5.虚拟沙盘游戏模块以箱庭疗法/沙盘游戏疗法为理论基础，包含不少于1500件沙具模型，可切换天气，游戏后可生成意象沙游分析报告。6.宣泄放松游戏模块以宣泄疗法为理论基础，通过手握传感器采集宣泄力度，可进行单人宣泄游戏或对抗宣泄游戏。7.心理投射交互训练模块以曼陀罗绘画为理论基础，集成爱心类、欢乐类、激励类、家庭类、建筑类、美景类、幽默类、友善类8个类别的交互训练；唤醒激发、自助平衡、整合统一三个维度不少于100个内容的自性完善训练；25个内容的意象训练以及自由表达性投射训练区域。8.系统包含4类不少于300个心理科普知识、11类不少于300副心理图片资料、3类不少于25部心理视频资料、6类不少于100篇心理悦读美文、12类不少于300首心理放松音乐以及丰富的趣味测试、互动游戏、咨询案例等内容资料。 二、基础款选配设备： 1.10英寸Android平板，Android7.0以上系统。 | 1 | 套 |
|  |  | 心理学挂图 | 1.含心理咨询室功能，渲染氛围，缓解紧张情绪，包含不可能图、两歧图等；2.材 质：实木边框；3.尺 寸：40cm*50cm | 3 | 幅 |
|  |  | 心理书籍杂志 | 分为基础类、健康教育类、科普类、心理咨询类等，适合于来访者阅读的心理学、教育学图书；适合于心理教师阅读的比较专业的心理学、教育学图书；适合于一般教师阅读的通俗的心理学、教育学图书等; | 100 | 本 |
|  |  | 三人接待沙发茶几 | 实木框架，密度海绵，面料采用高档棉麻，增加了面料的透气性与耐磨性;坐包与靠包可拆洗设计，高度大于等于60厘米，桌面直径大于等于60厘米，材质：桌面（胶合板）脚（实木） | 1 | 套 |
|  |  | 心理咨询室配套设备 | 书架1个放置心理图书和影视资料等；挂表1个心理学结构，美观大方；沙漏1个心理学结构，美观大方；录音笔1个高保真录音；饮水机1个温热型 | 1 | 批 |
|  |  | 沙盘游戏活动套装 | 一、系统组成：1.标准沙盘1套；2.团体沙盘1套；3.沙具摆放柜3套；4.沙具1800个；5.海沙50kg；6.沙盘教辅工具2套；7.标准皮蹲6个；8.《一沙一世界》赵玉萍著、《箱庭疗法》张日昇著，各1本（赠）；9.心理学挂图4幅（赠）；二、设备参数：1.标准沙盘：内侧尺寸为标准720*570*70mm，边厚不小于17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动，标配PVC防水内膜，可干湿两用，上下分体式安装，便于移动和搬运。2.团体沙盘：内侧尺寸不小于1010*1010*80mm，边厚不小于17mm，全实木材质，内侧海蓝色设计，表面光滑不伤手，耐磨不掉色，底部安装防滑处理，在动沙过程中沙箱在桌面不会移动，用于团体治疗的沙箱，上下分体式安装，便于移动和搬运。3.沙具摆放柜：实木材质，尺寸不小于1600*1200*300mm，5层9阶设计，充分满足不同类别玩具按不同阶层分类摆放，便于来访者清晰地看到全部沙具，结构稳定大方、天然木纹色，表面清漆涂层，外观考究。 | 1 | 套 |
| 医疗卫生室 |  | 医疗室配套设备 | 体重计（附身高）身高测量范围 600 毫米—2100 毫米 ,分度数值：≤1mm,测量精度：2100±2mm ； 1800±2mm 体重称量范围 0～150kg,精度≤ 0.5kg。1台；血压计：测量范围：0-300mmHg(0-40KPa) ；基本误差：≤3.75mmHg；灵敏度≥2.25mmHg；外形参考尺寸： 350*92*50mm。台式水银1台；听诊器：普通医用听诊器；1个；灯光视力表：产品规格：5.0M 标准对数视力表，箱体采用高强度铝合金型材整体成型。箱体内外采用静电喷涂，美观耐用。选用荧光灯作为光源、配置电子镇流器，电压在 150-260V 时能正常工作，发光稳定、亮度均匀，1台；远视表：优质塑封纸，1张；色盲检查图表：对红、绿、黄、蓝（紫）色觉做全面检查 ，并能对红、绿、蓝（紫）色弱做重、中 轻三度分类，对色视觉检查可达定性和半定量标准，1本；体温计；刻度应为 35℃-42℃，精确度 1/10 度。水银柱应能恒定到准确度数，5支；卫生箱：26*17*16cm 铝合金箱.根据中小学卫生室所需药品和器械 。配置内容不少于：纱布.胶带.药棉.创口贴.剪刀.止血带.钳子.体温计.酒精.红贡.蓝贡.碘酒，1个；器械柜：≤1800*850*390 钢制，1个；药品柜：参考规格：900mm ×480(300)mm× 1850mm 用料：≥0.8mm 厚优质钢板，经酸洗磷化处理，静电喷涂，颜色灰白，漆面不脱落，共分六层(均不可调)；上节厚度 ≥ 300mm ，玻璃对开门，搁板为三层；下节厚度 480mm ，对开铁门。下层高约 750mm，1个；诊察桌：参考尺寸 1400*750*600mm，钢制，1张；诊察凳：实木方凳，常规2张；污物桶：容量为≥8L，圆柱形带盖，不锈钢，1个；敷料缸：直径 8--10cm，高 10cm，带盖，不锈钢，3个；贮槽：采用 1Cr18Ni9 的不锈钢材料， 没有皱折,凹坑， 盖与身配合合理，调节灵活自如。引伸型 200mm，1个；弯盘：参考规格 19.5*12.5*2cm，不锈钢材质，1个；方盘：80mm×100mm，不锈钢，1个；带盖方盘：参考规格 230mm×150mm，不锈钢，1个；冲眼壶：玻璃，医用，2个；医用剪刀：医用 12 种，长度 140mm～220mm，1套；医用镊子：专用，1套；镊子筒金属材质1个 | 1 | 批 |
| 会议系统 |  | 投影机 | 1.激光光源，20000小时光源寿命；2.3LCD投影技术；3.液晶面板尺寸 ≥0.67英寸含微透镜；4.亮度≥5200流明（符合ISO21118标准）， 分辨率：WUXGA（1920*1200），对比度≥2500000:1（符合ISO21118标准）；5.色彩亮度≥ 5200流明；6.支持恒定亮度输出模式，用户可以在亮度100%~70%之间，以1%为单位进行亮度调节；7.投射比：1.35-2.20；8.大范围镜头位移：垂直±50%，水平±20%；9.镜头参数：F=1.5-1.7, f= 20.0mm-31.8mm；10.镜头光学变焦比：1-1.6；11.投影尺寸（投影距离）：；12.50" to 500" [1.44m to 14.76m]（变焦：广角)；13.50" to 500" [2.35m to 23.84m] ( 变焦：长焦)；14.重量≥8.3KG；15.整机功耗≤293W；16.内置10W扬声器；17.HDMI×2、HDBaseT×1、VGA×2、RS-232C×1，RJ45×1，USB Type A×2，USB Type B（For Service）×1，内置无线网卡，HDMI OUT×1；18.支持Wi-Fi CERTIFIED Miracast（Screen Mirroring）,实现手机、平板、电脑等智能设备无线网络投影；19.内置四画面分割投影功能（即单台投影机能同时并列显示四个画面）；20.支持16:6宽屏显示 (在此模式下同样可以使用四画面分割投影功能)；21.支持细节增强和超解像功能，大幅增强投影机的清晰度，使得文字和图片更加清晰；22.支持360度安装；23.支持4K信号输入；24.镜头居中设计；25.支持自适应gamma调节功能，可以逐帧分析影像并自动调整gamma曲线，使得投影画面拥有最佳对比度；26.支持快速四角调节，梯形、弧形等几何校正功能；27.支持网络监控；28.随投影机配备机身接口盖，使投影机呈现简约时尚平整的外观；29.支持内容管理，可制定播放列表，设定播放时间，支持内容回放；30.支持日程管理功能；31.支持快速启动，5秒迅速开机，无需等待；32.专业防尘过滤网：20000小时 (标准模式)；30000小时（扩展模式） | 1 | 台 |
|  |  | 投影吊架 | 可伸缩投影吊架 | 1 | 套 |
|  |  | 电动幕 | 投影面积：≤3230*2020mm外壳长度：≤3475mm外壳宽度：≤87mm外壳高度：≤110mm上黑边：≤450mm下黑边：≤75mm左右黑边：≤60mm | 1 | 张 |
|  |  | 会议系统主机 | ·七种发言模式：主席专用、先进先出、后进先出、限制发言、自由讨论、压倒轮替 、申请发言；·断电智能记忆功能，可记忆程序原运行状态。·通用USB录音接口，支持热插拔。·具有中/英文语言切换功能；·采用轻触式开关按键控制菜单功能，设有音量调节、电话输入和总音量输出调节器；·主机最多可连接80个会议话筒单元;·连接摄像头可实现发言实时视像追踪功能，支持4路摄像头信号输入，2路视频输出；·多种云台球机控制协议,兼容性极强:Pelco_P VISCA Pelco _D 协议；·球机支持单元复位功能，可刷新重置；·RS232端口可外接PC设置结合加密型软件同步连动操作，实现计算机管理系统功能；也可连接中控，令会议设备智能化。 ·输出阻抗：REC:200Ω LINE:200Ω BALANCE: 300Ω UNBALANCE: 400Ω ·输入阻抗：LINE:50KΩ PBIN:50KΩ ·信噪比：100dB (1KHz THD1%) | 1 | 台 |
|  |  | 全数字会议系统音频传输内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于会议系统主机设备，应用于对全数字会议系统音频传输软件的管理或控制。2.支持中英文语言管理界面。3.支持同声传译功能。4.内置DSP音频处理技术，支持EQ均衡调节音频处理能力。5.支持48KHz采样率音频处理能力。6.遵循规范：IEC60914。7.支持话筒管理能力，通过不同的模式限制话筒发言数量，保障会场发言秩序。8.软件支持根据话筒ID提供不同的代码编号给中控系统，与中控系统对接后，可实现摄像自动跟踪功能。 | 1 | 套 |
|  |  | 会议主席单元 | ·主席单元有优先发言权,可随时关闭其他列席单元。·主席单元拥有批准代表发言按键。·128X64LCD液晶，显示单元身份、发言模式、发言状态、发言时间。·优良抗手机干扰能力。·轻触开关音量控制设计，可调节音量大小。·左侧设计有3.5音频输出，收听其他列席会议发言内容。·会议单元支持热插拔功 类型： 电容式；指向性： 单一指向性；频率响应： 40Hz-16KHz；灵敏度： -43±2db@1KHz；输入电压： DC 9V(主机供电)；新噪比： 90db | 1 | 台 |
|  |  | 会议主席控制内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于会议主席单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。2.主席权限具备有发起签到、投票表决等的能力。3.主席单元机具备有优先权功能，可以让其他代表单元机关闭话筒、可批准或拒绝其他代表单元发言的申请。4.支持手拉手模式扩展连接。5.支持指示灯显示发言状态，红色灯亮时，正在发言。6.遵循规范：IEC60914。7.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 1 | 套 |
|  |  | 会议代表单元 | ·主席单元有优先发言权,可随时关闭其他列席单元。·主席单元拥有批准代表发言按键。·128X64LCD液晶，显示单元身份、发言模式、发言状态、发言时间。·优良抗手机干扰能力。·轻触开关音量控制设计，可调节音量大小。·左侧设计有3.5音频输出，收听其他列席会议发言内容。·会议单元支持热插拔功；类型： 电容式；指向性： 单一指向性；频率响应： 40Hz-16KHz；灵敏度： -43±2db@1KHz；输入电压： DC 9V(主机供电)；新噪比： 90db | 19 | 台 |
|  |  | 手拉手会议代表控制内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于会议代表单元设备，应用于实现会议系统话筒单元的发言及管理。2.话筒单元受控于主机软件管理，限制话筒发言数量及秩序。3.支持在会议时，申请模式下，可向主席单元申请发言，绿色灯环亮时，表示申请等待发言。4.支持手拉手模式扩展连接。5.遵循规范：IEC60914。6.支持自动摄像跟踪功能，触发发言按键时，可驱动本机ID代码发送给主机。 | 19 | 套 |
|  |  | 连接线 | 20米延长线（一公一母） | 2 | 根 |
|  |  | 插座 | 1、采用铝合金材料，独特的外观设计。2、防锈处理。3、美观实用。4、一进三出。5、采用100M 网络传输，可以实现手拉手级联。6、开孔尺寸：≤102*102*80mm | 2 | 个 |
|  |  | 专业音箱 | 1、音箱类型 低频1*8英寸/高频1*1.34英寸 两分频全频同轴表面音箱；2、频率响应¹ 60 Hz -22 kHz；3、最大输出等级（8欧） 150W连续/375W节目；4、灵敏度¹（1W/1m）：95dB SPL；5、标称阻抗：8欧姆；6、轴向Q值/DI 5.7/ 7.6, 500 Hz 至 6 kHz；7、分频频率 1.3 kHz；★8、提供高解析高保真音响音频解析系统软件著作权证书。★9、提供扬声器管理软件著作权证书。 | 2 | 只 |
|  |  | 专业功放 | 1、开机延时接载、关机保护；2、短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护；3、当短路解除后自动恢复工作；4、输出功率8Ω：300W×2；5、输出功率4Ω：480W×2；6、电路放大类型：Class AB/H；7、阻尼系数：≥400；8、频率响应：20Hz-20KHz；9、输入阻抗：20kΩ（立体声模式）/ 10kΩ（并联模式）；10、信噪比：≥100dB；11、总谐波失真：≤0.06% | 1 | 台 |
|  |  | 支架 | 固定面板尺寸（长*宽）：≤140mm*65mm；箱体固定面板尺寸（长*宽）：≤128mm*70mm；重量：≤0.93Kg | 2 | 只 |
|  |  | 吸顶扬声器 | 1、内置喇叭：1个6.5”（168.5mm）低音喇叭，1个3/4”（19mm）高音喇叭；2、额定功率：100W；3、最大功率：160W；4、输入阻抗：16Ω；5、频率响应：100HZ-20KHZ；6、灵敏度（1w/1m）：88dB±3dB | 4 | 只 |
|  |  | 专业功放 | 1、开机延时接载、关机保护；2、短路、过载、直流和过热保护、变压器过热保护；3、当短路解除后自动恢复工作；4、输出功率8Ω：300W×2；5、输出功率4Ω：480W×2；6、电路放大类型：Class AB/H；7、阻尼系数：≥400；8、频率响应：20Hz-20KHz；9、输入阻抗：20kΩ（立体声模式）/ 10kΩ（并联模式）；10、信噪比：≥100dB11、总谐波失真：≤0.06% | 2 | 台 |
|  |  | 调音台 | ·8路单声道和8路话筒输入，2编组输出；·SMT表面贴装工艺；内置式tDSP效果器；输入通道三段均衡；支持录音输入输出功能；支持48V幻像电源；支持USB播放功能，可蓝牙连接播放音乐，外接信号处理器·频率响应：20Hz～20KHz、总谐波失真+噪声：≤0.05%·通道哑音：>96dB； | 1 | 台 |
|  |  | 无线话筒 | 1.频道数量：200个，可以叠机12台同时使用；2.最大频道数：300个；3.PLL锁相环技术，微电脑控制系统，兼容手动选频和红外自动对频，频率稳定度∠±100HZ；4.工作距离：≤300米； 5.频道组数：双频道；6.频率范围：600MHz-900MHz；7.调节方式：FM；8.频带宽度：50MHz；9.最大频偏：±45KHz；10.音频回应：40Hz-18KHz(±3Db)；11.综合失真：≤0.5%； | 2 | 套 |
|  |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数：1.软件内嵌于无线话筒系统设备，话筒呼叫控制功能。2.采用UHF超高频段双真分集接收，并采用PLL锁相环多信道频率合成技术。3.支持二次变频超外差接收机方式。4.支持单独调节音量。5.支持信道选择、频率可调、可设置主机与话筒配对。 | 1 | 套 |
|  |  | 音频处理器 | ·原始处理能力:450 MIPS(每秒百万次指令)，1.6GFLOPS(每秒浮点运算次数)·集成第三方控制蛆件，简单地控制投影、标布、灯光、窗帘、电源时序器等第三方设备;·拥有AFC(反响抑制).AEC(回声消除) ANS(噪声抑制)、AGC(自动增益)增益共享自动混音等处理模块;·全功能矩阵混音，输入混音电平可调节；·16组预设每个预设独立工作;·8个GPIO可独立配置输入输出，配置输入时可用作独立ADC;·支持通道捷贝、LINK分组功能;·支持RS232&UDP中控，UDP端口可自由设定，可查看控制软件代码; | 1 | 台 |
|  |  | 抑制器 | 1.取样：64/128KHz超取样；2.处理器：DSP核心处理，32-bit；3.转换率：24-bit A/D和D/A转换，高解析度；4.每通道具有24个可编程的滤波器.24个LED进行显示.动态滤波器和静态滤波器模式；5.开关软启动，无冲击声，噪声门功能；6.20HZ-20KHz+0/-0.5DB效果回响范围：0-196MS超低扫频：50-250Hz。7.动态范围 >106dB（A计权）。8.失真度 0.005%（+ 4dBu, 1kHz）。9.频率响应 +/- 0.5dB （20Hz to 22kHz）。10.通道分离度 >90dB。 | 1 | 台 |
|  |  | 无缝高清矩阵切换器 | 1.无缝矩阵主机，主机支持8路信号输入8路信号输出2.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI，SDI任意板卡输入；3.支持VGA、CVBS、S-Video、YPbPr、DVI，HDMI任意板卡输出；4.支持模拟音频与HDMI内嵌音频选择输入、支持模拟音频与HDMI内嵌音频同时输出。5.采用液晶显示屏，可显示设备各通道的切换状态、支持一键快速查询功能，方便察看矩阵的切换状态；6.具有掉电记忆功能带有断电现场保护，上电自动恢复关机前状态；7.输入带有自动均衡，有效减少因为线路传输而导致的确定性抖动（ISI）；8.采用数字同步识别处理（DSIP）技术；9.支持无缝切换功能，切换过程无黑屏信号。10.可设置ID地址实现多机级联，最多可以级联255台矩阵。11.支持接入1块控制板卡，具有1路RS-232,1路RS-485,1路TCP/IP端口（PC软件）。12.支持KVM坐席管理功能，通过一套键盘鼠标显示器切换、管理多台计算机设备。13.支持双向 RS-232 和双向 IR 信号传输，可对RS-232和IR 信号选择随视频信号切换，或分离切换模式，支持POC对外供电。 | 1 | 台 |
|  |  | 高清无缝混插矩阵切换内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于高清混插矩阵切换系统，实现各类高清晰数字/模拟信号的处理、切换等功能。2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。3.支持信号无缝切换，切换过程无黑屏信号。4.支持通过专业的PC上位机管理软件控制。5.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
|  |  | HDMI无缝高清输入卡 | 1.每卡支持4路HDMI格式和3.5音频头（选配）信号输入；2.支持图像分辨率1920x1200P60；3.支持音频输入；4.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；5.支持EDID管理，每路输入都可现场读写EDID；6.点对点硬件无压缩实时转换；7.传输距离大于20m；8.即插即用，无需软件，无需驱动；9.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；10.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； | 1 | 块 |
|  |  | 高清矩阵输入板卡内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
|  |  | HDMI无缝高清输出卡 | 1.每卡支持4路HDMI格式和3.5音频头（选配）信号输出；2.支持图像分辨率1920x1200P60；3.支持音频输出；4.兼容HDMI1.4的标准，HDCP1.3协议, DVI1.0协议；5.支持EDID管理，每路输出都可现场读写EDID；6.点对点硬件无压缩实时转换；7.传输距离大于20m； 8.即插即用，无需软件，无需驱动；9.快速无缝切换，无闪烁，无黑屏；10.支持断电现场切换记忆保护功能，特有ESD静电保护功能； | 1 | 块 |
|  |  | 高清HDMI矩阵输出板卡内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于高清矩阵系统板卡设备，实现信号的处理功能。2.支持分辨率高达1920×1080P@60Hz的处理能力。3.通过矩阵切换信号或通过软件切换信号。 | 1 | 套 |
|  |  | 网络中控主机 | 功能特点：1. 支持电源控制；2. 系统主机可同时支持RF与WIFI协议控制；3. 支持Ipad控制、支持Android控制；4. 系统采用最新32位ARM11系列内嵌式处理器，处理速度高达500MHz；5. 主机内置256MB容量DDR3内存及32MB的大容量FLASH存储器 6. 16(+2)路可编程RS-232和8路RS-485控制接口7. 提供8路红外接口8. 提供9路I/O控制接口9. 提供8路弱电继电器10. 一路TCP/IP控制接口，可自由选择TCP/IP协议11. 中控主机自带摄像跟踪功能，支持多个摄像机，单机多达500个摄像机位置跟踪控制点，支持多摄像机协议12. 可外置八路强电电源模块。 | 1 | 台 |
|  |  | 网络中控系统逻辑处理内嵌软件 | 技术参数：1.软件内嵌于中央控制系统主机设备，实现系统控制逻辑、处理等功能。2.主要包括硬件逻辑模块、软件逻辑模块、红外代码管理、编译、下载、监视等。3.编程软件支持添加与实际工程对应硬件的逻辑模块。4.实现串口代码数据、IR红外数据、继电器、I/O数据等的代码转发、逻辑算法处理等编程功能。5.支持界面设计软件实现中控控制界面的制作及编辑，支持互锁模式，支持3D按键等灵活的按键设计模块。 | 1 | 套 |
|  |  | 控制器 | 功能特点：1.具有8路自动、手动电源控制器，内置8个20A继电器，最大负载能力4400W/单路；配合中控主机使用，用于控制灯光、电动投影幕、电动窗帘等会议室周边设备。2.每路继电器都有三连接点的接线柱,具有常开与常闭的功能。3.具有复位按键，支持恢复到出厂的默认设置。具有1路网络接口，支持通过网络实现远程控制。4.具有设备运行状态指示灯及8个继电器的开关状态指示灯。5.具有键盘锁（LOCK）功能，防止误操作，便于用于维护管理。6.机器具备ID识别，通过中控主机网络控制多台时，可通过ID识别。7.8路开关量控制，可级连16台电源控制器。8.8路强电/弱电控制器；9.采用ID分址拨位开关，最多可级联16台；10.RS232协议控制。 | 1 | 台 |
|  |  | 编程软件和红外发生帮 | 自带编程软件和红外发生帮 | 1 | 套 |
|  |  | 安卓平板电脑 | 华为平板M6 10.8英寸麒麟980影音娱乐游戏学习平板电脑4GB+64GB WIFI | 1 | 台 |
|  |  | 无线路由（普通款） | 双频（2.4GHz，5GHz），千兆端口 | 1 | 台 |
|  |  | 电源时序器 | 功能特点：1.1.5U带电压显示/照明；2.支持多台级连；3.交流电压显示屏显示；4.时序通道独立开关功能 通过按下相应通道按键实现；5.锁匙开关控制电源；6.额定功率：3200W；7.单路最大输出电流：20A；8.额定输出电压：交流220V,50Hz；9.可控制电源：8路； 10.插座模式：8个万用电源插座；11.前面板带一个万能电源插座； 12.每路动作延时时间：1秒； ★13.提供电源时序器过载保护软件著作权证书；电源稳压保护软件著作权证书；数字电源时序器控制软件著作权登记证书；。 | 2 | 台 |
|  |  | 机柜 | 32U网络机柜，尺寸约为600*800*1610mm | 1 | 台 |
|  |  | 辅材及安装 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头；1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公）；1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头；1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双莲花（RCA）；RVVP2*0.75，200米/卷 ；纯铜EVJV2x2.5平方线阵专用音响线 灰色护套两芯双绞音箱线 ；六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米；六类水晶头 镀金RJ45工程类千兆水晶头 8P8C电脑网络线接头100个；电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米；DN=25mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度为3000mm；DN=32mm，厚度：1.8mm，每支钢管通常定尺长度为3000mm；10A三脚插头GNT-10 | 1 | 批 |
| 室内广播 |  | IP网络控制主机 | 1.软件操作平台 ：LINUX。2.集成推拉式键盘及触摸鼠标、紧急话筒寻呼接口3.≧12.1英寸友好的显示屏幕；4.支持专用百兆网传输，可同时传输上百套节目源；5.工业级专用主板设计；6.内置120G固态硬盘；7.运载服务器软件后构成系统管理控制中心；服务器软件采用后台系统服务运行，是企业级的标准服务器工作模式，开机系统即可自动运行，相比运行在界面前台的软件具有更高的稳定性和可靠性。8.屏幕颜色:TFT24位真彩色9.操控方式:1280*1024分辨率液晶电阻式（四线）触摸屏10.主板:Intel芯片组，X86架构。 | 1 | 台 |
|  |  | 数字化IP网络广播客户端管理软件 | 1、软件采用B/S架构、可通过浏览器访问管理服务器。2、服务器软件支持文字转语音功能 可选中文（男、女声） 英文（男、女）3、直接支持android手机客户端控制（WIFI环境）4、注册方式，序列号注册方式，绑定服务器硬件5、提供数字IP网络广播系统软件著作权证书。6、提供校园数字信息管理软件著作权证书。★7、支持BS架构访问、通过注册码注册方式、设备状态查询、遥控播放任务等功能，提供设备功能截图佐证。 | 1 | 套 |
|  |  | 合并式播放器 | 支持CD、DVD、U盘、MP3等自动播放功能； | 1 | 台 |
|  |  | 前置放大器 | 1.5路线路输入（非平衡）、1路卡侬线路输入（平衡），4路线路输出，2路录音输出，1路卡侬线路输出（平衡）；2.3路话筒输入、前话筒具有默音功能，默音大小可自由调节；3.各分路音量单独调节,统一输出音量调节控制，高低音调节；4.内置提示声“叮咚”可用于检测线路及喊话时提示；5.5路线路输入具有通道开关，完全屏蔽分路信号干扰互通；6.支持U盘播放，TF卡播放，FM播放，手机蓝牙播放；7.支持48V幻像供电；8.具有手动选择接地开关，杜绝静电噪音；9.支持电平显示输入信号的强弱；10.4路辅助输出口、可连接4台功放 | 1 | 台 |
|  |  | IP音频采集器 | 1路远程触发设置；支持蓝牙连接、手机可与之建立联接并播放音乐；支持GPS校时功能、可为服务器提供时间校准；双网口（TCP/IP、RS232）；寻呼音量、输出音量独立调整；支持音效设置；支持三个版切换，兼容各种新老系统；支持BS架构访问、修改密码、软件本地升级、系统日志查看等功能。 | 1 | 台 |
|  |  | 寻呼话筒 | 功能特点：1、7寸电容触摸屏、内置监听喇叭3W；支持（快捷）寻呼、对讲、点播、监听；2、支持本机修改IP及其他基本设置（具有中文输入法）；3、支持短路远程触发、触发任务可设定；4、双网口设计；5、支持音效设置；6、寻呼音量、对讲音量、点播音量、监听音量、输出音量独立调整；7、三种语言模式切换；8、寻呼功能、双向对讲功能；9、一键接收求助、对讲功能，实现快速连接；10、1个3.5mm的标准mic及音频接口，可接耳机及耳戴mic，支持佩戴专业话务耳麦；支持通话和接收广播；11、支持免提通话和接收广播；支持一路本地线路输入；12、一路音频辅助输出，外扩功率放大器；13、输出频率：20Hz～16KHz；14、谐波失真：≤0.3%；15、信噪比：＞70dB；★16、提供IP网络广播触摸寻呼话筒软件著作权证书。 | 2 | 台 |
|  |  | 话筒呼叫控制嵌入软件 | 技术参数：1.软件内嵌于话筒设备，实现话筒呼叫控制功能，支撑设备各项基本功能的运行。2.支持远程点播功能，支持节目播放及本地广播。3.授权操作管理功能，支持服务器统一配置管理用户及密码。4.支持新配置注册智能语音提示功能。5.支持多种呼叫策略，包括呼叫转移、呼叫等待、无人接听提醒等。6.支持双向对讲功能，可与另一方对讲终端实现双向语音传输功能。7.可实现分区/全区进行喊话/广播功能。8.支持单独调节音量。 | 1 | 套 |
|  |  | 网络消防接口主机 | 1.支持报警音频文件集成在网络广播服务器中、可任意修改；2.支持协议 TCP/IP，UDP，IGMP（组播），RTP,RTSP；3.支持任意规则设置报警端口和报警分区之间的映射关系；4.支持手机或电脑IE浏览器修改地址； | 1 | 台 |
|  |  | IP网络音箱 | 1.内置4G SD卡、支持自动下载服务器作息时间、可实现离线播放功能；2.主音箱内置立体声功率放大器，可外接一个10W定阻音箱，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到CD级；(主音箱内置集成 副音箱按需选配)；3.内置web服务器 支持IE远程配置管理；4.支持手机控制播放；5.支持手机或电脑IE浏览器修改地址；6.支持WIFI环境下手机控制播放，寻呼以及修改配置IP；7.网络接口：标准RJ45*1；8.通讯协议：TCP/IP协议，RTP/RTSP流媒体协议； 9.音频格式：MP3/MP2/G729/G726/ADPCM；10.扬声器输出阻抗及额定功率：8Ω,1*15W；★11.提供高解析高保真音响音频解析系统软件著作权证书。★12.提供扬声器管理软件著作权证书。 | 1 | 套 |
|  |  | IP有源音箱扩声软件 | 技术参数：1.软件内嵌于IP有源音箱扩声终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。3.支持新配置注册智能语音提示功能。4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 1 | 套 |
|  |  | 数字音频控制嵌入软件 | 技术参数：1.软件内嵌于终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。2.支持定时开启和关闭电源的设备进行编程控制。3.支持受控于其他设备触发上电或断电。4.断电程序不丢失，来电自动恢复运行； | 1 | 套 |
|  |  | 电源时序器 | 1.16通道设备电源管理，LED指示；2.按顺序上电（时序上电）反序断电；3.按顺序开启或关闭16路受控设备的电源可以通过定时器自动控制或人工控制；4.插座总容量达：8KVA；5.每路端口电流容量可达2KVA；6.提供220V和短路两种触发方式；7.定时器控制信号：短路信号；8.支持短路、220V、485三种控制方式； | 1 | 台 |
|  |  | 交换机 | 24口交换机 | 1 | 台 |
|  |  | IP网络音箱 | 1.内置4G SD卡、支持自动下载服务器作息时间、可实现离线播放功能；2.主音箱内置立体声功率放大器，可外接一个10W定阻音箱，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到CD级；(主音箱内置集成 副音箱按需选配)；3.内置web服务器 支持IE远程配置管理；4.支持手机控制播放；5.支持手机或电脑IE浏览器修改地址；6.支持WIFI环境下手机控制播放，寻呼以及修改配置IP；7.网络接口：标准RJ45*1；8.通讯协议：TCP/IP协议，RTP/RTSP流媒体协议；9.音频格式：MP3/MP2/G729/G726/ADPCM；10.扬声器输出阻抗及额定功率：8Ω,1*15W。 | 1 | 只 |
|  |  | 数字化IP网络终端嵌入软件 | 技术参数：1.软件内嵌于数字化IP网络终端设备，支撑设备各项基本功能的运行。2.嵌入DSP音频处理技术，高保真解码音频文件；支持远程点播功能，支持节目播放。3.支持新配置注册智能语音提示功能。4.支持播放背景音乐功能，支持单独调节音量。5.支持播放本地服务器的MP3文件；支持单独播放或分区/全区播放。 | 17 | 套 |
|  |  | 副音箱 | 1.内置一个10W定阻音箱，支持本地话筒扩声；2.音频模式：16位立体声、CD音质；3.输出频率：20Hz~16KHz；4.信噪比：＞90dB；5.峰值功率：30W | 17 | 只 |
|  |  | IP网络音箱 | 1.内置4G SD卡、支持自动下载服务器作息时间、可实现离线播放功能；2.主音箱内置立体声功率放大器，可外接一个10W定阻音箱，来推动主、副音箱的高保真定阻扬声器，音质达到CD级；(主音箱内置集成 副音箱按需选配)；3.内置web服务器 支持IE远程配置管理；4.支持手机控制播放；5.支持手机或电脑IE浏览器修改地址；6.支持WIFI环境下手机控制播放，寻呼以及修改配置IP；7.网络接口：标准RJ45*1；8.通讯协议：TCP/IP协议，RTP/RTSP流媒体协议；9.音频格式：MP3/MP2/G729/G726/ADPCM；10.扬声器输出阻抗及额定功率：8Ω,1*15W。 | 17 | 只 |
|  |  | 室外高级防水音柱 | 1.额定功率：≤(100V)45W；2.额定功率：≤(70V)35W；3.最大功率：≤60W；4.灵敏度：≤95dB±3dB；5.频率响应：≤160Hz～16KHz；6.防水等级：≤IPx防水；7.喇叭单元：≤4〞； | 4 | 条 |
|  |  | 数字网络简易版IP功放 | 产品特点：1、内置≤150W定阻（4-16Ω），定压（≤70V、100V）功放输出;2、1路线路（AUX）和1路话筒（MIC）输入，实现本地外接音源输入和紧急广播输入，具有独立的音量调节；产品参数：1、支持安卓系统手机控制2、内置web服务器、提供IE访问支持\支持手机或电脑IE浏览器修改地址；3、支持协议：TCP/IP，UDP，IGMP(组播)；4、频率响应：60Hz~18KHz，+1/-3dB，5、谐波失真：THD≤0.1%，6、信噪比：≥65dB，7、保护电路：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 4 | 台 |
|  |  | 机柜 | 32U网络机柜，约为600*800*1610mm | 2 | 台 |
| 三角钢琴 |  | 三角钢琴 | 1. 工作条件：成品应放在室内保管。相对湿度为40％－70的条件下应能正常工作。2.技术性能指标：高度:：1020mm，长度：1525mm，宽度：1500mm，重量：277㎏/354㎏，琴弦：采用进口琴钢丝，1#低音弦长度：1360mm 2.1.6弦槌：采用日本进口呢毡，重量：约6－12克 2.1.7音板：采用实木音板（有标识），为了保证音源系统的稳定性和良好的共振性，采用了世界上最先进的五轴联动设备加工音板框，音板尺寸：1500×980mm2 2.2材料：弦轴：45＃调制钢，中踏瓣：选择踏板，活动杆：特种金属 ；干燥处理：木制件经过2年以上的自然风干，再根据不同的部件采用不同的烘干方式释放木材的内应力，呢毡经过防潮，防蛀，防霉处理。键盘盖（缓冲装置）：按客户要求安装；键盘：全音域88键；踏板：全功能三瓣式。外观涂装：底层为高密度聚脂板再涂饰底漆及高硬度防裂亮光面漆。实行“三包”服务。 | 1 | 台 |
| 窗帘 |  | 部室及办公室窗帘 | 接待室搭配手拉式布艺遮光双层窗帘，其余所有部室、办公室配备电动窗帘，含电机控制器。窗帘可单独控制也可以独立控制。 | 1 | 批 |
| 门口条屏显示 |  | 户内双色LED屏 | 技术参数： 模组参数：1、LED封装形式：SMD2121；2、物理点间距：4.75mm；3、分辨率：44321点/m²；4、发光点颜色组合：1R1G；5、单元板分辨率：64*32；6、单元板尺寸（mm）：304*152；7、工作电压：DC+4.2V~+5V 主要参数：1、最佳视距：≥5m；2、水平视角：≥120°；3、垂直视角：≥120°；4、维护方式：前维护；5、控制方式：异步控制；6、驱动器件：恒流；7、驱动方式：1/16扫描；8、刷新频率：≥360Hz；9、换帧频率：≥60Hz；10、白平衡亮度：600CD/m²；11、灰度/颜色：65536；12、衰减率（工作三年）：≤15%；13、亮度调节方式：软件0到16无级调节；14、计算机操作系统：WIN98/2000/WINXP/WINVista/WIN7；15、平均无故障时间：≥10000H；16、寿命：100000H；17、杂点率：≤1/10000且无连续失控点；18、软件：专业LED显示屏系统节目编制软件；19、环境温度：存储-35°~+85°；20、工作温度：－20°~+50°；21、工作电压（AC）：220V±10%/50Hz或者110V±10%/60Hz；22、平均功耗：≤132W/m²；23、最大功耗：≤331W/m² | 2.2 | 平方米 |
|  |  | 控制卡 | 功能特点： 1、支持控制点数单色256K点；（单双色4096*64 2048*128 1024*256 512*512）；2、支持适配各种规格的单色/双基色LED显示屏。；3、支持分组集群管理、多节目编辑、多区域显示、多种语言版本。4、支持普通节目、共享节目类型。5、支持128个节目，每个节目划分为16个区域。6、区域类型有图文、字幕、动画、农历、时间、模拟表盘、正负计时、温度、温湿度。7、支持节目流水边框/区域流水边框。8、时钟显示数字时钟/模拟时钟/正计时/倒计时。9、传感器支持温度、温湿度。10、支持16级亮度，支持分时调亮、软件调亮。11、支持定时自动开关机、软件开关机。12、支持二次开发，提供完整功能的DLL动态库。 技术参数： 1.存储容量：128MByte；2.显示接口：2*50 PIN；3.通讯接口：100M网络，USB接口 ，RS232接口；4.工作电源：5V（3.5V～6V宽工作电压）；5.功耗：≤1W；6.工作温度：-40℃～85℃ | 1 | 张 |
|  |  | 转接板 | 单双色配套转接板，外观精美，品质精良；最大高度：256行（8组08接口）。 | 1 | 套 |
|  |  | 包装材料 | 8mm胶合免熏蒸木箱 | 2.2 | 平方米 |
|  |  | 配电柜 | 1、额定功率：10KW，输出路数：3路 2、配电柜输入电压为交流380V±15%，工频50Hz。具有过压、浪涌、短路、过流、过载、漏电等保护功能。 3、内置避雷器，具有避雷防雷功能。 4、配电柜含多功能卡控制，具有远程控制功能。 5、支持通过LED显示屏智慧控制系统软件实现远程开关电箱、远程通讯、电源监视、温度监控、消防监控等操作。 6、箱体尺寸（高*宽*厚）约为：500mm*400mm*200mm | 1 | 台 |
|  |  | 机柜 | 22U，约为600*800*1166mm | 1 | 套 |
|  |  | 台式电脑 | 台式电脑整机(I5-7400 8G 1T 串口 小机箱 office )20英寸 | 1 | 台 |
|  |  | 技术服务费 | 1.用于安装支撑屏体的结构及安装费用；2.包边要求：采用铝塑板，不锈钢进行包边，颜色默认为黑色及灰色；3.室内结构设计,采用45mm*90mm/35mm*90mm铝型材结构边框 | 1 | 项 |
| 6人办公室（3间） |  | 6人办公室家具 | 屏风工位（双人位）9张，尺寸约为2860*2830*1100，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。职员椅18把，1.网布：采用优质透气华宇网布。2.靠背：采用pp+纤新料，一体成型3.座垫：采用弹力布座+高密度定型棉，13厘新夹层板4.扶手：采用一体成型，PP+纤扶手。5.底盘：采用单操作2.0mm底盘+三级气杆。6.脚架：采用高分子尼龙脚架+pu耐磨轮。文件柜18个，尺寸约为800*400*2000，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。沙发（三人）3组，尺寸约为2200*1000*850，1.西皮材质，材质坚韧，触感顺滑，环保健康，经久耐磨；2.金属脚，脚底添加软胶垫，保护地面不受磨，3.优质高密度海绵填充，软硬适中；长茶几（3个）尺寸约为1200*600*470，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。茶水柜（3个）尺寸约为1200*400*800，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 批 |
| 2人办公室（1间） |  | 2人办公室家具 | 办公桌2张，尺寸约为2400*2000*760，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 办公椅2把，1.50MM白色PU包边静音轮。2.320半径过1136KG/BIFMA测试电镀脚。3.85电镀下沉气杆。4.2.5厚中班蝴蝶底盘可锁定可逍遥可升降。5.背框铁架管壁厚度1.5，座板为1.5CM多层板。6.座背为50密度超软高回弹原生纯绵。7.精抛电镀扶手，PP面。8.优质耐磨西皮饰面 文件柜2组，800*400*2000，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 茶水柜1个，尺寸约为1200*400*800，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 批 |
| 1人办公室（2间） |  | 单人办公室家具 | 办公桌2张，尺寸约为2400*2000*760，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 办公椅2把，1.约为50MM白色PU包边静音轮。2.约为320半径过1136KG/BIFMA测试电镀脚。3.约为85电镀下沉气杆。4.约为2.5厚中班蝴蝶底盘可锁定可逍遥可升降。5.背框铁架管壁厚度约为1.5，座板约为1.5CM多层板。6.座背约为50密度超软高回弹原生纯绵。7.精抛电镀扶手，PP面.8.优质耐磨西皮饰面。 文件柜2组，约为3120*400*2000，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 茶水柜2个，约为800*400*800，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 沙发（三人）2组，约为2200*1000*850，1.西皮材质，材质坚韧，触感顺滑，环保健康，经久耐磨；2.金属脚，脚底添加软胶垫，保护地面不受磨，3.优质高密度海绵填充，软硬适中； 长茶几2个，≈1200*600*470，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 批 |
| 3人办公室（1间） |  | 3人办公室家具 | 办公桌3张，≈2400*2000*760，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 办公椅3把，1.坚固靠背，韧性强，耐用；2.台湾颐达网布，舒适，透气性强；3.尼龙流线扶手，支撑平稳，采用高强度工程PP支架；4.SGS认证气杆，多功能手柄，可调节升降；5.一体定型海绵工学坐垫，久坐不累；6.电镀钢制脚，静音PU滑轮，不伤地板。 沙发（三人）1组，≈2200*1000*850，1.西皮材质，材质坚韧，触感顺滑，环保健康，经久耐磨；2.金属脚，脚底添加软胶垫，保护地面不受磨，3.优质高密度海绵填充，软硬适中； 茶几1个，≈1200*600*470，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。茶水柜1个，≈800*400*800，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 文件柜3组，≈800*400*2000，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 批 |
| 接待室（1间） |  | 接待室家具 | 接待沙发（单人）8个，≈750*750*780，1.西皮材质，材质坚韧，触感顺滑，环保健康，经久耐磨；2.金属脚，脚底添加软胶垫，保护地面不受磨，3.优质高密度海绵填充，软硬适中；茶几1张，≈600*600*480，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。茶水柜2个，≈1200*400*800，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 批 |
| 党员活动室 |  | 可移动会议桌 | ≈3200*1400*750，采用E1级优质板材，优质封边，具有易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 1 | 组 |
|  |  | 会议椅 | ≈600*570*1000，1.1.5厚套管电镀扁管；2.黑色PP扶手面；3.优质12厘多层座板，无背板；4.圆形铁柱框架；5.40密度原生环保海绵 6.优质西皮； | 20 | 张 |
|  |  | 文件柜 | ≈1850*900*390，1.优质冷轧钢板，厚度≈0.8mm；2.经下料，冲孔，折弯，组装，焊接，除油，酸洗磷化，静电塑粉喷涂，高温加热干燥等处理；3.结构为整体双开门柜，内配上下各两块隔板，上部为玻璃门，配锁；4.防腐防锈； | 2 | 个 |
|  |  | 移动支架 | 带轮子移动支架，可称重200KG，100寸以下设备。 | 1 | 个 |
|  |  | 触摸一体机 | - 整机设计要求 1.要求采用超窄边设计。 2.要求前置扬声器：≥2*10W； 3.要求支持自动关机，一键开关机，定时开关机等 4. 要求屏幕尺寸：对角线≥86英寸，显示分辨率：≥3840*2160，亮度：≥300 cd/m2，对比度：不低于1200：1，可视角度：≥178°。 5. 要求最大功率≤380W，待机功率≤0.5W。 6. 要求输入输出接口：HDMI输入接口≥2，PC-VGA 输入接口≥1，USB 2.0 输入接口≥2，前置USB 3.0 输入接口≥2， 1，RJ45网口输入接口≥1，R232控制接口≥1，SD卡槽≥1，内置WIFI≥1。 二、触摸部分要求 1.采用内置红外多点触控技术，可以实现10人以上同时书写。 2.触摸防遮挡：触摸屏具有防遮挡功能，触摸接收器在单点或多点遮挡后仍能正常书写，确保课室粉尘的情况下，老师课堂上仍操作流畅。 3.触摸精准性：整机屏幕触摸有效识别高度≤3mm，保证触摸精准。 | 1 | 台 |
|  |  | OPS插拔式电脑 | 1.要求电脑采用OPS插拔式架构，可维护、拔插式结构设计。 2.处理器：配置不低于Intel Core I5十代处理器；内存：不低于8G；硬盘：不低于128G-SSD 固态硬盘。 3.要求电脑具有物理还原按键，支持一键还原功能。 4.要求具有独立非外扩展接口：HDMI out≥1 、Mic in≥1、 LINE-out≥1个、USB口≥6个其中USB 3.0≥3个，Rj45≥1个。 5.要求内置有线网卡和无线网卡。无线网卡采用双WiFi天线，确保无线信号的稳定性。 | 1 | 个 |
|  |  | 党建工作的宣传资料及制度标牌 | 党旗、誓词、党员权利义务、党组织架构图，政治理论书籍，报刊杂志，中共党史、党的领导人、党的建设等影像资料。党支部工作记录本，党费收缴登记本，支部党员花名册以及有关党建工作的文件资料。管理人员及管理制度标牌 | 1 | 批 |
|  |  | 接待室地毯 | 定制(按照房间尺寸定制) | 1 | 批 |
| 会议室 |  | 会议桌 | 尺寸≤6000*2000*760，贴面：选用进口E1级0.6mm厚木皮饰面。基材：选用AAA级优质环保高密度板, 封边：采用与贴面相同的进口实木木材。五金配件：优质五金配件。 | 1 | 张 |
|  |  | 会议椅 | 1.靠背符合人体力学设计；2.面料采用优质加厚西皮；3.座垫宽厚设计，采用优质原生海绵；4.一体钢制扶手设计5.静电喷涂加厚一体成型金属弓形架；6.高密度尼龙脚垫； | 20 | 把 |
|  |  | 茶水柜 | 尺寸≈1200*400*800，贴面：选用进口E1级0.6mm厚木皮饰面。基材：选用AAA级优质环保高密度板，封边：采用与贴面相同的进口实木木材， | 2 | 个 |
|  |  | 条桌 | 尺寸≈1200*400*760，贴面：选用进口E1级0.6mm厚木皮饰面。基材：选用AAA级优质环保高密度板, 封边：采用与贴面相同的进口实木木材。五金配件：优质五金配件。 | 20 | 张 |
|  |  | 弓形椅 | 1.靠背采用按原生PP材质；2.高强度网布，透气性好；3.座垫采用优质原生海绵，一次成型；4.扶手采用高强度工程PP支架5.静电喷涂加厚金属弓形架；6.高密度尼龙脚垫；7.环保耐磨脚垫。 | 40 | 把 |
| 电脑 |  | 一体式电脑 | I3-10110 8G 256G 集成 WIN10 21.5寸显示屏白色 | 26 | 台 |
| 学生储物柜 |  | 储物柜 | 16组，每组20个。一楼不放置一、产品规格 规格约为：400x400x450cm 二、材料说明 钢板部分采用国标优质钢材，钢材技术参数：①屈服点为235N/MM2；②抗拉强度为373-461N/MM2；③延伸率为22-26%。 书包柜共4层4列一共16门，每层一种颜色的钢制柜门、带磁吸。柜体采用18mm厚E1级三聚氰胺板，1.0mm厚PVC本色封边,易清洁、耐磨、耐烟酌、抗污染，经久耐用，造型美观等特点。 | 320 | 个 |
| 学生休息凳 |  | 箱凳 | 简易式凳子，可储存用品。 | 16 | 个 |
| 打印室 |  | 三合一小型打印机 | 产品类型 彩色激光多功能一体机 涵盖功能 打印/复印/扫描 最大处理幅面 A4；材类型 鼓粉分离；双面功能 手动；网络功能 支持无线/有线网络打印；打印功能；黑白打印速度 18ppm；彩色打印速度 4ppm；打印分辨率 600×600dpi；首页打印时间 12.4秒；打印语言 SPL；月打印负荷 2-5万页：大致2万页；复印功能；复印速度 黑白：18cpm，彩色：4cpm；复印分辨率 600×600dpi；首页复印时间 黑白12.6秒，彩色32.1秒；连续复印 1-999页；缩放范围 25-400%；扫描功能；扫描控制器 标准配置；扫描类型 平板式；扫描速度 黑白：15ppm，彩色：6ppm；光学分辨率 600×600dpi；扫描格式 JPEG，PDF，TIFF；灰度等级 256级；介质类型 普通纸，轻量纸，重型纸，超重型纸，彩色纸，预打印纸，再生纸，标签纸，证券纸，光面纸；介质尺寸 A4，A5，A6，B5（JIS），Oficio 216×340，76×148.5-216×356mm（自定义）；介质重量 60-220g/㎡；输出容量 50页；其它参数；显示屏 2行LCD；处理器 800MHz；内存 标配：128MB；系统平台 Windows 7/2008 Server R2/8/8.1/10（32/64 位），Windows 2012 Server，Windows 2016 Server；接口类型 USB 2.0，10Base-T/100Base-TX，无线802.11 b/g/n；电源电压 220-240V（±10%），50/60Hz（±3Hz） 耗电量 打印：300W，就绪：38W，睡眠：1.9W，手动关闭：0.2W | 8 | 台 |
|  |  | 商用打印机 | 基本参数 产品类型 数码复合机（多功能） 颜色类型 彩色 涵盖功能 复印/打印/扫描/传真 硬盘容量 128GB 供纸容量 500张×1层＋手送纸盘96张 复印功能 复印速度 A4/JIS B5横向：20张/分钟；A4：16张/分钟；JIS B5：11张/分钟；JIS B4：13张/分钟；A3：11张/分钟 预热时间 [嵌入式插件和定制服务]*2 开启时：少于28秒（室温 23℃） 关闭时：少于22秒（室温 23℃） 首页复印时间 黑白：5.9秒（A4横向/黑白优先模式下） 彩色：12.0秒（A4横向/彩色优先模式下） 打印功能 打印速度 A4/JIS B5横向：20张/分钟；A4：16张/分钟；JIS B5：11张/分钟；JIS B4：13张/分钟；A3：11张/分钟 打印分辨率 标准：1200×2400 dpi 高画质：1200×2400 dpi 高分辨率*2：1200×1200 dpi 打印语言 PCL5 / PCL6 扫描功能 扫描速度 黑白：55张/分钟、彩色：55张/分钟 扫描分辨率 600×600 dpi、400×400 dpi、300×300 dpi、200×200 dpi | 1 | 台 |
| 联排座椅 |  | 联排座椅 | 铝合金凳腿，合成海绵坐垫及靠背，尺寸≦45*45*70cm，颜色定制 | 60 | 位 |

注：带△符号的需要提供现场演示，演示内容及要求详见采购内容及技术要求。带★符号的参数需要提供证明材料已证明其满足招标要求。

- 商务要求

- 1.交货地点：渭南市临渭区青少年校外活动中心指定地点
2.交 货 期：合同签订后20日历日交货
3.质量标准：合格
4.质 保 期：一年
5.付款方式：所有设备设施验收合格达到使用标准后支付至合同总价款的95%，剩余5%留作质保金，质保期内无质量问题支付至合同总价款的100%。
6.验收标准：按国家有关规定以及招标文件的质量要求和技术指标、中标人的投标文件及承诺与合同约定标准进行验收。

第四部分  合同

（参考）

政 府 采 购 合 同

采购项目名称：

采   购   人：

中   标   人：

甲方（采购人）：

乙方（中标人）：

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

1.1.1本合同及其补充合同、变更协议；

1.1.2中标通知书；

1.1.3招标文件（含澄清或者说明文件）；

1.1.4投标文件（含澄清或者修改文件）；

1.1.5其他相关采购文件。

二、合同金额

2.1本合同总价为：￥       元（大写：        元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计 |  | 大写： |  |  |

2.2合同价格形式： 固定总价合同。

2.3付款方式和发票开具方式

（1）                       ；

（2）中标人承诺为采购人出具等额的符合国家规定的发票；

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2.乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

四、交货与安装调试、质保：

（一）项目实施地点：采购人指定地点。

（二）交货期：合同签订后          天。

（三）质保期：项目整体验收合格后质保        年。

五、安装要求

（一）由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

（二）乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。

（三）安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

（四）安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

六、质量保证

（一）乙方选用的产品保证符合国家相关标准，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

七、技术支持

提供全年   ×   小时的技术咨询服务。

八、技术培训

（一）应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

（二）乙方应当提供甲方相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

（三）培训内容应当包括设备(产品)使用及维修各个方面的培训。

九、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同价格中：

（一）完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

（二）制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书，质量保证书等文件验收时须一并提供；

（三）技术说明书或者使用说明书；

（四）备品备件、易损件清单；

（五）验收报告；

（六）其他文件资料。

十、售后服务

（一）乙方应设有可承担维修职能售后服务机构。

（二）乙方应提供派驻的维护技术能力等情况。

（三）服务方式:现场服务，整体验收合格后质量保证期为      年，     免费维护、升级。在质量保证期内发生故障，维修响应时间≤  小时，维修工程师抵达现场时间≤   小时。

（四）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

（五）乙方应承诺的质保期、维保期的售后服务条款，乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十一、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十二、违约责任

（一）按《合同法》中的相关条款执行。

（二）乙方工期每超过一天，扣除乙方合同总价款的   %，迟交产品超过30天，甲方有权拒收产品。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十三、验收

（一）本项目验收费用，由     方承担。

（二）产品到达甲方指定地点后，甲方根据合同要求，对产品进行验收、确认产品的产地、材料、规格和数量。

（三）甲方确认乙方的自检内容后，会同乙方进行验收，验收合格后，填写项目验收单（一式四份）作为对产品的最终认可。

（四）乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（五）验收依据：

1.本合同及附加文本；

2.招标文件、投标文件文件及澄清函；

3.国家相应的标准、规范。

十四、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第      种方式解决：

（一）提交       仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十五、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：   （盖章）   			           乙方：   （盖章）

法定代表人（委托代理人）：             法定代表人（委托代理人）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年     月     日 		 签约日期：     年     月     日

# 第五部分  投标文件格式

正本/副本

项目名称

采购项目编号

投 标 文 件

投  标 人：                        （名称及公章）

法定代表人或授权代表：             （签字或盖章）

日    期：      年      月      日

目 录

一、投标函 …………………………………………………………………页码

二、开标一览表 （唱标报告）……………………………………………页码

三、分项报价表 ……………………………………………………………页码

四、资格证明文件 …………………………………………………………页码

五、技术偏离表 ……………………………………………………………页码

六、商务偏离表………………………………………………………………页码

七、投标方案说明……………………………………………………………页码

八、供应商承诺书……………………………………………………………页码

九、投标保证金交纳凭证……………………………………………………页码

十、供应商认为有必要补充说明的事项……………………………………页码

- 投标函

（采购代理机构名称）    ：

我单位收到贵公司关于       项目（采购项目编号：      ）的招标文件，经详细研究，我们决定参加本次项目招标活动并投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

一、愿意按照招标文件中的一切要求，向采购人提供所需所有货物（产品）及相应服务。

二、按招标文件的规定，我公司的投标总报价为人民币（大写）：

（￥                           元）。

三、我方提交的投标文件正本 壹 份、副本    份及电子版    份，并保证投标文件提供的数据和材料真实、准确。否则，愿承担相关的法律责任。

四、我方已详细阅读了招标文件，完全理解并放弃提出含糊不清或易形成歧义的表述和资料。

五、我方愿意向贵方提供任何与本次招标有关的数据、情况和技术资料，若贵方需要，我方愿意提供我方做出的一切承诺的证明材料。

六、我方的投标有效期：自递交投标文件截止日起     日历日，开标后在规定的投标有效期内撤回投标，我们愿接受政府采购的有关处罚决定。

七、我方承诺遵守《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例的有关规定，保证在获得中标资格后：

（1）按照招标文件确定的事项签订合同，履行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务；

（2）我方保证按规定和标准向贵方交纳中标服务费；

（3）投标文件有效期延长至合同履行完毕。

八、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，并尊重评标委员会的评标结论和定标结果。

九、一旦我方中标,我方同意与使用单位签订保密协议。

十、有关于本投标文件的函电，请按下列地址联系：

供应商全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

地    址：

开户银行：

账    号：

电    话：

传    真：

邮    编：

年     月     日

- 开标一览表（唱标报告）

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 采购项目编号 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标总报价 | 大写 小写 |
| 交货期 |  |
| 注： 1.投标总报价以人民币元为单位，大小写不一致时，以大写为准。 2.除可填报项目外对本开标一览表（唱标报告）的任何修改将被视为非实质性响应投标从而导致该投标被拒绝。 |  |

供应商（公章）：     （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 三、分项报价表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 型号 规格 | 制造 厂商 | 数量 | 单位 | 单价 （元） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.供应商必须按“报价表”的格式详细报出投标总报价的各个组成部分的报价，否则作无效响应处理，报价以元为单位，精确到小数点后两位，若没有注册商标和具体型号须注明。

2.本表各分项报价合计应当与“开标一览表”投标总报价相等。

供应商（公章）：     （供应商名称）

法定代表人/授权代表（签字或盖章）：

日期：

- 四、资格证明文件

1）具有独立承担民事责任的法人、其他组织或自然人并出具合法有效的营业执照或事业单位法人证书等国家规定的相关证明，自然人参与的提供其身份证明；

2）法定代表人授权书及被授权人身份证（法定代表人直接参加投标的须提供其法人身份证），非法人单位参照执行；

3）财务状况报告：提供2019或2020年度经审计的财务审计报告（成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信证明及基本存款账户开户许可证（基本账户信息表）；

4）税收缴纳证明：提供2020年至今已缴纳的1个月的纳税证明或完税证明，依法免税的单位应提供相关证明材料；

5）社会保障资金缴纳证明：提供2020年至今已缴纳的1个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

6）提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺；

7）书面声明；

8）供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

注：以上均为各供应商必备资格要求，不得缺项。各供应商在投标时须在投标文件中附有原件或者加盖公章的复印件，有格式要求，按后附格式执行，无格式要求的，其格式自拟。否则将被视为无效文件。

供应商不得为“信用中国(www.creditchina.gov.cn)”中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为“中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)” 政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（采购代理机构查询时限为招标文件发售截止之日起至投标文件递交截止之日）；

供应商基本情况表

| 供应商名称 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  | 企业类型 |  |
| 上年营业收入 |  |  |  |  |  | 员工总人数 |  |
| 营业执照 | 统一社会信用代码(注册号码) |  |  |  |  |  |  |
|  | 注册地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 发证机关 |  |  |  |  | 发证日期 |  |
|  | 营业范围（主营） |  |  |  |  |  |  |
|  | 营业范围（兼营） |  |  |  |  |  |  |
| 基本账户开户行及帐号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资产总额（万元） |  |  |  |  |  |  |  |
| 资质名称 |  |  |  | 等级 | 发证机关 |  | 有效期 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

说明：此表后附资格证明文件。

后附文件为给定格式，其余格式自拟

附件4-1

法定代表人身份证明

供应商名称：

统一社会信用代码：

注册地址：

成立时间：    年     月    日；经营期限：

经营范围：主营：               ；兼营：

姓名：           性别：     系  （供应商名称）    的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面）

供应商（公章）：      （供应商名称）

日    期：

(注：法定代表人直接参与投标时使用)

附件4-2

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于  （供应商地址）  之  （供应商全称）  的法定代表人  （姓名）  授权  （被授权人姓名） 为我方合法代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、递交、撤回、修改   （项目名称）（采购项目编号） 的投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

本授权书于    年   月   日签字生效，特此声明。

| 法定代表人签字： | 被授权人签字： |
| --- | --- |
| 职务： | 职务： |
|  | 所在部门： |

供应商：   （供应商名称）（加盖公章）

| 法定代表人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面） | 代理人身份证复印件或扫描件 （国徽面、人像面） |
| --- | --- |

(注：本授权书有效期与投标文件有效期一致，法定代表人授权代表参与投标时使用。)

附件4-3

履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

（采购人名称）    ：

（供应商名称）            于     年    月   日在中华人民共和国境内               （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，其中与履行本合同相关的专业技术人员有（             专业能力、数量        ），本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

附件4-4

书面声明

（采购人名称）    ：
    我方郑重声明在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有不实，我方将无条件退出本项目的采购活动，并遵照《中华人民共和国政府采购法》有关"提供虚假材料的规定"接受处罚。
     特此声明。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 五、技术偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提供空白表。

2.偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 六、商务偏离表

项目名称：

采购项目编号：

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ...... |  |  |  |

说明：

1.本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中商务响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中列出，但须提供空白表。

2.偏离填写：正偏离、负偏离、相同。

3.供应商必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 七、投标方案说明

格式自定

- 八、供应商承诺书

8.1供应商企业关系关联承诺书

一、供应商股东及股权证明(提供相关证明材料)。

二、供应商在本项目投标中，不存在与其它供应商负责人为同一人，有控股、管理等关联关系承诺。

1.管理关系说明：

我单位管理的具有独立法人的下属单位：      (没有填无)。

我单位的上级管理单位              (没有填无)。

2.股权关系说明：

我单位控股的单位          (没有填无) 。

我单位      (没有填无)被   （控股单位全称）  单位控股。

3.单位负责人：         (没有填无)。

三、我单位          （是或否） 为本采购项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

四、其他与本项目有关的利害关系说明。

我单位承诺以上说明真实有效，无虚假内容或隐瞒。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

8.2拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：
    一、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
    二、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
    三、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质证明文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
    五、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
    六、不在提供货物和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
    七、不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
    八、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
    九、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

供应商（公章）：      （供应商名称）

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

- 九、投标保证金交纳凭证

- 十、供应商认为有必要补充说明的事项