2024年渭南市餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市餐具洗涤剂产品质量监督抽查实施细则

1、抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生，样品抽取数量见表1。

表1 抽取样品数量

| 序号 | 产品种类 | 抽样数量（个） | 检验样品数量（个） | 备用样品数量（个） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 包装规格＜2kg（L） | 不少于2kg（L）且不少于6个独立包装 | 4 | 2 |
| 2 | 包装规格≥2kg（L）且＜10kg（L）的独立包装 | 不少于3个独立包装 | 2 | 1 |
| 3 | 包装规格≥10kg（L）的大包装 | 3个大包装，从每个大包装产品中分别分装成相应小包装样品，每一个小包装量不少于1kg（L） | 2 | 1 |

2、检验依据

表2 手洗餐具洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | GB/T 9985、GB/T 24691 |
| 2 | 总活性物 | QB/T 1994 、GB/T 13173 |
| 3 | pH | GB/T 6368 |
| 4 | 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4789.3 |

表3 饮料用瓶清洗剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | QB/T 2967 |
| 2 | 总活性物 | QB/T 2967 |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173 |
| 4 | 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4789.3 |

表4 机洗（含果蔬清洗剂）用餐具洗涤剂和食品工业用洗涤剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 砷（As） | GB/T 30797 |
| 2 | 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 3 | 大肠菌群 | GB 4789.3 |

表5 食品工具和工业设备用碱性清洗剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | QB/T 4314 |
| 2 | 总碱的质量分数 | QB/T 4314 |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173 |
| 4 | 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4789.3 |

表6食品工具和工业设备用酸性清洗剂检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感官 | QB/T 4313 |
| 2 | 有效酸的质量分数 | QB/T 4313 |
| 3 | 总五氧化二磷含量 | GB/T 13173 |
| 4 | 菌落总数 | GB 4789.2 |
| 5 | 大肠菌群 | GB 4789.3 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3、判定规则

3.1依据标准

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本规范。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本规范。

GB 14930.1        食品安全国家标准 洗涤剂

GB/T 9985         手洗餐具用洗涤剂

GB/T 24691        果蔬清洗剂

QB/T 2967         饮料用瓶清洗剂

QB/T 4313         食品工具和工业设备用酸性清洗剂

QB/T 4314         食品工具和工业设备用碱性清洗剂

QB/T 1994         沐浴剂

GB/T 8170         数值修约规则与极限数值的表示和判定

经备案现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范性文件。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。